Municipalité d'East Broughton
Règlement de concordance 2004-90 amendant le règlement de zonage 97-027

[image: image99.emf]
MUNICIPALITÉ D’EAST BROUGHTON

RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 97-027
AVERTISSEMENT :

Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 97-027 adopté par le conseil de la municipalité d’East-Broughton.

Cette codification intègre les modifications apportées au règlement n° 97-027.

Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement n° 97-027 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.

S’il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement n° 97-027 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.

Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
	Numéro du règlement
	Adoption
	Entrée en vigueur

	98-034
	2 novembre 1998
	26 novembre 1998

	98-036
	1er février 1999
	12 février 1999

	99-042
	1er novembre 1999
	 25 novembre 1999

	2000-055
	5 juin 2000
	15 juin 2000

	2001-061
	4 juin 2001
	14 juin 2001

	2002-067
	5 août 2002
	16 août 2002

	2003-078
	6 mai 2003
	12 juin 2003

	2004-084
	7 juin 2004
	10 juin 2004

	2004-90
	21 mars 2005
	14 avril 2005

	2005-096
	8 août 2005
	11 août 2005

	2006-106
	2 octobre 2006
	12 octobre 2006

	2007-114
	4 septembre 2007
	27 septembre 2007

	2010-132
	20 décembre 2010
	13 janvier 2011

	2013-156
	13 août 2013
	2 octobre 2013

	2014-159
	8 avril 2014
	10 avril 2014

	2014-162
	2 juin 2014
	12 juin 2014

	2014-167
	6 octobre 2014
	4 décembre 2014

	2014-169
	6 octobre 2014
	8 octobre 2014

	2015-175
	14 septembre 2015
	16 octobre 2015

	2015-177
	2 novembre 2015
	3 novembre 2015

	2017-198
	6 février 2017
	9 février 2017

	2018-207
	4 juin 2018
	18 juin 2018

	2018-209
	9 juillet 2018
	12 juillet 2018

	2019-213
	8 juillet 2019
	10 juillet 2019

	2021-223
	1er mars 2021
	4 mars 2021

	2021-227
	7 mars 2022
	7 mars 2022

	2023-245
	13 novembre 2023
	13 novembre 2023

	2023-248
	18 décembre 2023
	18 décembre 2023

	2024-262
	9 septembre 2024
	12 septembre 2024

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Table des matières
2CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES


21 .1
PRÉAMBULE


21 .2
BUTS DU RÈGLEMENT


21.3
TERRITOIRE ASSUJETTI


21.4
DOMAINE D'APPLICATION


31.5
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS


31.6
DOCUMENT ANNEXE


31.7
TABLEAUX GRAPHIQUES. SCHÉMAS. SYMBOLES


31.8
DIMENSIONS ET MESURES


4CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES


42.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE


42.2 
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, 
SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES


42.3
USAGES AUTORISÉS


52.4 
 TERMINOLOGIE


26CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE


263.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES


263.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION


263.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE


273.4 MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONAGE 31122-97-027


29CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES


314.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)


314.1.1
HABITATION INDIVIDUELLE (h1)


314.1.2
HABITATION BI ET TRIFAMILIALE (h2)


314.1.3
HABITATION MIXTE (h3)


314.1.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (h4)


314.1.5

HABITATION MOBILE (h5)


324.1.6
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6)


324.1.7
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7)


344.1.8 
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2)


354.1.9
HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9)


354.2 
LE GROUPE COMMERCE (C )


354.2.1 COMMERCE ET SERVICE LÉGERS (c1)


364.2.2 COMMERCE ET SERVICE MODÉRÉS (c2)


374.2.3
COMMERCE ET SERVICE LOURDS (c3)


394.2.4 PISCICULTURE (c4)


394.2.5 MINI-GOLF ET CHAMP DE PRATIQUE DE GOLF (c5)



394.2.6
COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS RÉCRÉATIFS (c6)


394.2.7
TERRAIN DE CAMPING (C7)



394.2.8
COMMERCE ET SERVICES COMPATIBLES AUX USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (c8)


404.2.9
COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (c9) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :


404.2.10
COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (c1O) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS SUIVANTES :


404.3 
LE GROUPE "INDUSTRIE" (l)


404.3.1 
INDUSTRIES ET ACTIVITÉS DU TRANSPORT OU NÉCESSITANT LES OPÉRATIONS DE MACHINERIES LOURDES (I1)


414.3.2 
INDUSTRIES, USINES OU ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES (I2)


414.3.3
COURS D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS (I3)


424.3.4 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I4) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :


424.3.5 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I5) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :


424.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)


424.4.1 SONT DE CETTE CLASSE D'USAGES, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX SUIVANTS (P1):


434.4.2 PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE PUBLIC ET PARAPUBLIC (AUTRES QUE MUNICIPAUX) (p2)


434.4.3
SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P3)


434.5 LE GROUPE "AGRICULTURE" (A)


434.5.1 EXPLOITATION AGRICOLE (a1)


434.6 LE GROUPE "FORESTERIE" (F)


444.6.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE (f1)


444.7
LE GROUPE "MINE" (M)



444.7.1 EXPLOITATION MINIÈRE (m1)



444.7.2 CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES (m2)


444.8
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


444.9
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE


48CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL


485.1
ESPACE BÂTISSABLE


485.2
LA MARGE DE RECUL AVANT


485.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE


485.2.2
RÈGLES PARTICULIÈRES


515.3
LES MARGES LATÉRALES


515.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE


515.4
LA COUR ARRIÈRE


515.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE


515.5
LES NORMES D'IMPLANTATION


525.5.1
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES D'HABITATION Ra, Rb et Rm, PRIO, RÉSE (CONFORMÉMENT AUX USAGES PERMIS AU TABLEAU 4.10.1)


535.5.2
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS DANS TOUTES LES AUTRES ZONES QUE CELLES D'HABITATION


555.5.2
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS DANS TOUTES LES AUTRES ZONES QUE CELLES D'HABITATION (SUITE)


57CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS


576.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION


576.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT


576.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE


576.2.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE


596.3
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES


596.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE


596.3.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE


606.4
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE


606.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE


606.4.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE


62CHAPITRE 7
 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES


627.1
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS


627.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES


637.3
ARBRES ET ARBUSTES


637.3.1
PLANTATION PROHIBÉE


637.3.2
ABATTAGE D'ARBRES


63Aucune coupe d’arbre n’est autorisée à l’intérieur du périmètre urbain à moins que la coupe corresponde à l’une des conditions suivantes :


647.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES


647.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES


647.4.2
NORMES D'IMPLANTATION


667.4.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


677.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES


677.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES


677.5.2
NORMES D'IMPLANTATION


687.6
MUR DE SOUTÈNEMENT


687.6.1
MUR DE SOUTÈNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL


707.6.2
MUR DE SOUTÈNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL


747.6.3
ACCÈS AU SOUS-SOL


747.7
ANTENNE PARABOLIQUE


747.8
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE


747.9
FOYER ET FOURNAISE EXTÉRIEURS


747.9.1
FOYER EXTÉRIEUR


757.9.2
FOURNAISE EXTÉRIEURE


767.10
DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE


767.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES


777.12
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE


777.12.1
NORMES RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE


777.12.2
IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE À PROXIMITÉ D'UN CHAMP EN CULTURE


777.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX


787.14
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL


787.14.1
LACS ET COURS D’EAU ASSUJETTIS


787.14.2
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL


787.14.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES


817.14.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL


827.15
LOT VACANT EN BORDURE D’UNE RUE DESSERIVE OU PARTIELLEMENT DESSERVIE (AQUEDUC OU ÉGOUT)


827.16
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE


837.16.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE


847.16.2
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS


847.16.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE


867.16.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME


877.16.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES


987.16.6
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ


997.16.7
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES


101CHAPITRE 8
 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE


1018.1
RÈGLE GÉNÉRALE


1018.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE


1018.2.1
DANS LES ZONES AGRICOLES


1018.2.2
DANS LES AUTRES ZONES


1028.3
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES  COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION"


1028.3.1
NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES


1028.3.2
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES


1028.3.3
GARAGE ET ABRI D'AUTOS PERMANENTS


1038.3.3.1.1
HAUTEUR MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ


1038.3.3.1.2
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ


1038.3.3.2
GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL


1048.3.3.3
GARAGE INCORPORÉ


1048.3.3.4
ABRI D'AUTOS


1048.3.4
GARAGE ET ABRI D'AUTOS TEMPORAIRES


1048.3.5
CABANON OU REMISE


1068.3.5.1
AIRE DE RANGEMENT AUTORISÉ POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION MULTIFAMILIALE (H4)


1068.3.6
PAVILLON DE BAIN


1068.4
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGE "HABITATION"


1068.4.1
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES


1078.4.2
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE


108CHAPITRE 9
 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR


1089.1
COMMERCES ET SERVICES LOURDS (C4), COMMERCES DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS (C6), COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (C9) ET COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (C10)


1089.1.1
ENTREPOSAGE DANS LA COUR AVANT


1099.1.2
ENTREPOSAGE DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE


1099.2
INDUSTRIES ET ACTIVITÉS DU TRANSPORT OU NÉCESSITANT LES OPÉRATIONS DE MACHINERIES LOURDES (I1), INDUSTRIES, USINES OU ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES (I2), INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I4) ET INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I5)


1099.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE


1109.2.2.
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE


1109.3
COURS D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS (i3)


1109.3.1
NORMES D'IMPLANTATION


1129.3.2
NORMES DE GESTION


1129.4
ENTREPOSAGE SAISONNIER


113CHAPITRE 10
ZONES TAMPONS


11310.1
RÈGLE GÉNÉRALE


11310.2
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON


11310.2.1
NORMES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON


11410.2.2
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE OPAQUE


115CHAPITRE 11
ENSEIGNES


11511.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION


11511.1.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION


11511.2
ENSEIGNES PROHIBÉES


11611.3
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION


11711.4
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION


11711.4.1
GÉNÉRALITÉS


11811.4.2
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES


11811.5
IMPLANTATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT


11911.5.1
 ÉLOIGNEMENT PRESCRIT EN BORDURE DES RUES


11911.5.2
 L'AIRE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE


11911.6
INSTALLATION DES ENSEIGNES APPOSÉES AU MUR


12011.7
ENSEIGNES AMOVIBLES OU MOBILES SUR ROUES ET/OU TRÉTEAUX


12111.7.1
DROITS ACQUIS


12111.8
ENSEIGNES TEMPORAIRES


12111.8.1
POUR UNE SUBDIVISION D'UN LOT ET POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS


12111.8.2
AFFICHES ET BANDEROLLES


12211.9
NORMES D'IMPLANTATION ET D'INSTALLATION DES ENSEIGNES


12311.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES


124CHAPITRE 12
PISCINES


12412.1
PERMIS DE CONSTRUCTION


12412.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE


12412.2.1
LOCALISATION


12412.2.2
SERVITUDE


12412.2.3
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ


12512.3
CONTRÔLE DE L’ACCÈS


12612.3.1
PLONGEOIR


12612.3.2
APPLICATION


12712.4
PLATE-FORME


12712.5
APPROVISIONNEMENT EN EAU


12712.6
ÉVACUATION ET PROPRETÉ


12712.7
ÉCLAIRAGE


12712.8
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE


129CHAPITRE 13
STATIONNEMENT HORS-RUE, OUVERTURE À LA RUE


12913.1
RÈGLE GÉNÉRALE


12913.1.1
OBLIGATION DE PRÉVOIR LES STATIONNEMENTS


12913.1.2
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT


12913.1.3
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT


13013.1.4
ENTRETIEN DES PLACES DE STATIONNEMENT DURANT LA SAISON HIVERNALE


13013.2
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVERTURES À LA RUE ET LE STATIONNEMENT SELON LES CLASSES D'USAGES


13013.2.1
CLASSES h1-1, h1-2, h1-3, h2, h5, h6, h7, h8, h9


13213.2.2
CLASSE h4


13313.2.3
CLASSE h3


13413.2.4
CLASSES c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, i1, i2, i3, i4, i5, m1, m2


13613.2.5
CLASSES p1, p2, p3


13813.3
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT


13813.4
ACCÈS AUX CASES DE STATIONNEMENT


13813.5
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT


13813.6
STATIONNEMENT COMMUN


13913.7
TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT


13913.7.1
RÈGLE GÉNÉRALE


13913.7.2
ISOLEMENT DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT DANS LES CAS DES USAGES COMMERCIAUX ET DES USAGES INDUSTRIELS


140CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS SERVICES, POSTES D'ESSENCE, LAVE-AUTOS AINSI QU'AUX COMMERCES DE VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES


14014.1
STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS


14014.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


14114.1.2
STATIONS DE SERVICE ET POSTES D'ESSENCE


14114.1.3
LAVE-AUTOS


14214.2
VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES


14214.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES


14214.2.2
EXCEPTIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES


144CHAPITRE 15
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS DES HABITATIONS INDIVIDUELLES


14415.1
DOMAINE D'APPLICATION


14415.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


14415.3
ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL


14415.4
FENESTRATION


14415.5
SALLE DE BAIN ET TOILETTE


14415.6
STATIONNEMENT


145CHAPITRE 16
USAGES COMPLÉMENTAIRES


14516.1
RÈGLE GÉNÉRALE


14516.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION


14616.2.1 LA GARDE DES POULES


14616.2.2 CONDITIONS CONCERNANT LA GARDE DES POULES


14816.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION


14816.3.1
JEUX AUTOMATIQUES ET TABLES DE BILLARD COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE


14916.3.2
UTILISATION DE SERRES COMMERCIALES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE


14916.3.3 CONTENEURS


15016.3.4 GARAGE EN DÔME DE TOILE


151CHAPITRE 17
OCCUPATIONS DOMESTIQUES


15117.1
RÈGLE GÉNÉRALE


15117.2
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES


153CHAPITRE 18
USAGES PROVISOIRES


15318.1
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS


155CHAPITRE 19
HABITATIONS INDIVIDUELLES CONTIGUËS


15519.1
TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS


15519.2
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION


15519.2.1
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS


15519.2.2
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS


15519.2.3
MARGE DE RECUL AVANT


15619.2.4
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES


15619.2.5
COUR ARRIÈRE


15619.2.6
STATIONNEMENT


15619.2.7
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX


15619.2.8
ESPACES LIBRES


157CHAPITRE 20
HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES


15720.1
RÈGLE GÉNÉRALE


15720.2
NORMES D'IMPLANTATION POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS


15720.3
TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT EN HABITATION COLLECTIVE OU EN HABITATION POUR PERSONNES AGÉES


158CHAPITRE 21
CAFÉS-TERRASSES


159CHAPITRE 22
GÎTES TOURISTIQUES


160CHAPITRE 23
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES


16023.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


16023.2
USAGES DÉROGATOIRES


16023.2.1
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE


16123.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE


16123.3.1
 EXTENSION OU MODIFICATION


16123.3.2
RÉPARATION


16123.3.3
REMPLACEMENT


16223.3.4
DÉPLACEMENT


16423.4
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL


16423.4.1
REMPLACEMENT


16423.4.2
EXTENSION


16423.5
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE


165CHAPITRE 24
DISPOSITIONS FINALES


16524.1
MODALITÉS D’APPLICATION DES CONSTATS D’INFRACTIONS ET DES AMENDES


16524.1.1
PROCÉDURES


16524.1.2
INFRACTIONS ET AMENDES


16624.1.3
AUTRE RECOURS


16624.1.4
SENTENCE VISANT À FAIRE CESSER L’INFRACTION


16624.2
VALIDITÉ


16624.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ


16724.4
ENTRÉE EN VIGUEUR




MUNICIPALITÉ D'EAST BROUGHTON

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 97-027
PRÉAMBULE

VU les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que la nouvelle municipalité d'East Broughton, conformément au décret 1816-93 du gouvernement du Québec, succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités d'East Broughton Village et d’East Broughton Station;

ATTENDU qu'en vertu du décret 1816-93 du gouvernement du Québec, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes, de chacune des anciennes municipalités, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés;

ATTENDU que le Conseil de la nouvelle municipalité d'East Broughton désire abroger le règlement de zonage numéro 267-90 et ses amendements numéros 285-92, 284-92, 283-92 et 290-93 de l'ancienne municipalité d'East Broughton Village et le règlement de zonage numéro 167 et ses amendements numéros 177, 178 et 179 de l'ancienne municipalité d’East Broughton Station et les règlements d'amendement numéros 94-009, 94-010 et 95-012 de la nouvelle municipalité d’East Broughton et de tous les remplacer par un nouveau règlement de zonage qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la nouvelle municipalité d'East Broughton;

ATTENDU que le projet du présent règlement a été adopté par résolution, le 1er décembre 1997;

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à une séance tenue par ce Conseil, le 1er décembre 1997;
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu à East

Broughton, le 16 décembre 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué, par règlement, de ce qui suit, à savoir :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1 .1
PRÉAMBULE

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

1 .2
BUTS DU RÈGLEMENT

Le règlement vise à assurer un développement harmonieux et intégré de la Municipalité:

· En localisant les diverses fonctions urbaines, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future;

· En consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques;

· En assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol;

· En assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement;

Ce règlement un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la Municipalité.

1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité d'East Broughton.

1.4
DOMAINE D'APPLICATION

Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement.

De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

1.5
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS

Tout bâtiment édifié, implanté, reconstruit, agrandi, rénové ou transformé et toute parcelle de terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent règlement, sont assujettis, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y rapportent.

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.

1.6
DOCUMENT ANNEXE

Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit:

Le "plan de zonage" de la Municipalité d'East Broughton.

Ce plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement et porte le numéro

31122-______
Les annexes A, B, C et D font également parties intégrantes du présent règlement.

1.7
TABLEAUX GRAPHIQUES. SCHÉMAS. SYMBOLES

Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font parties intégrantes à toutes fins que de droit.

De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement.

1.8
DIMENSIONS ET MESURES

Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique).

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés:

1 mètre = 3,28 pieds

1 centimètre = 0,39 pouce

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE

Les règles suivantes s'appliquent :

· Quel que soit le temps du verbe employé dans te présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;

· Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;

· L’emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif;

· Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;

· L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

2.2 
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, [image: image8.jpg]


SYMBOLES PLAN DE ZONAGE ET TEXTES

À moins d'indication contraire, en cas de contradiction:

· Entre le texte et un titre, le texte prévaut;

· Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;

· Entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau prévalent.

2.3
USAGES AUTORISÉS

Pour déterminer les usages autorisés dans tes différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:

· Sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant dans les cadres des normes établies par le présent règlement;
· L’autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement.

2.4 

TERMINOLOGIE 
(Modifié R.2004-090, art.4, modifié R.2006-106, art.2, modifié R.2015-177, art.3, modifié R.2021-223, art.3, R-2023-245, R 2023-248)
Pour l'interprétation du présent règlement, du règlement de lotissement, du règlement de construction ainsi que celui relatif à l'émission des permis et certificats, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et ta signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou ce terme.

ABRI D'AUTOS
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage.
ABRI D’AUTOTEMPORAIRE

Un abri d'auto temporaire (souvent appelé familièrement « abri tempo ») est une structure démontable non permanente. Il se compose d'une armature métallique (souvent en acier) recouverte d'une toile souple imperméable (généralement en polyéthylène). Il est principalement utilisé pour protéger les véhicules des intempéries et éviter le déneigement en hiver.

AFFICHE
Voir "Enseigne".

AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.

AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert, et servant de stationnement pour le véhicule de transport durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.

ARTISAN
Personne exerçant une activité pour son propre compte et n'ayant pas d'employés; cette personne peut produire des pièces ou matériaux, les transformer et ou les vendre au détail selon les conditions définies dans le présent règlement.

ARTISTE

Personne dont les activités sont consacrées aux beaux-arts[image: image9.jpg]



ARBRE

Toute espèce arborescente dont la tige est unique et qui possède un diamètre d'au moins 80 millimètres mesuré à 1,5 mètre du sol.

ASSIETTE D'UN CHEMIN, D'UNE RUE OU D'UNE ROUTE

La partie pavée ou pavable d'un chemin, d'une rue ou d'une route, (synonyme : voies de circulation).

ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE
La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails[image: image10.jpg]



AUTOMOBILE
Voir véhicule automobile.

AUTOMOBILE USAGÉE
Voir véhicule usagé.

AUTORITÉ COMPÉTENTE
Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité d’East Broughton.

AUVENT
Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil.

BALCON

Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs portes ou fenêtres.

BÂTIMENT

Toute construction pourvue d'un toit et de murs pleins, avec ou sans fenêtre, utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.

BÂTIMENT ACCESSOIRE (OU COMPLÉMENTAIRE)
Bâtiment secondaire, détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce dernier. Les garages privés, remises, hangars, cabanons, abris pour piscine et les serres privées font partie de cette définition.

BÂTIMENTS CONTIGUS
Ensemble de bâtiments érigés chacun sur un ou plusieurs lots distincts et composé d'au moins 3 bâtiments principaux reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un passage piétonnier.
BÂTIMENT EN FORME DE DÔME EN TOILE :

 Couverture, abri de forme généralement hémisphérique, couvrant une structure habituellement métallique et servant de stockage pour les équipements et les fournitures d’une industrie.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un ou plusieurs lots distincts et dégagé de tout autre bâtiment.

BÂTIMENT JUMELÉ

Deux bâtiments érigés chacun sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen.

BÂTIMENT PRINCIPAL

Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment principal, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété. Dans le cas d'un centre commercial, le centre dans sa totalité, est considéré comme un bâtiment principal.

CARCASSE DE VÉHICULE AUTOMOBILE

Aux fins de la présente réglementation, une carcasse de véhicule automobile correspond à :

Toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule automobile (incluant les pneus inutilisables) ou;

Tout véhicule automobile ne pouvant se déplacer par son propre pouvoir ou;

Tout véhicule automobile dépourvu de plaque d'immatriculation et d'un enregistrement.

CAVE 

Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié, ou plus, de sa hauteur mesurée entre le plancher jusqu'au plafond, est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent, (voir annexe B).

CLÔTURE ET HAIE

Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité d'East Broughton.

COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL

Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les établissements d'hébergement de nature commerciale.

COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS

Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers, professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments récréatifs, centre culturel, etc.).

CONSEIL
Le Conseil de la municipalité d'East Broughton[image: image11.jpg]



CONSTRUCTION
Désigne un bâtiment principal ou secondaire, ou l'action de construire. Cette définition désigne également un assemblage de matériaux lié au sol ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires ; sont aussi compris, de façon non limitative, les réservoirs et les pompes à essence, les estrades, les piscines, les enseignes.

CONSTRUIRE
Édifier, implanter, reconstruire ou agrandir toute construction[image: image12.jpg]



CONTENEUR :

 Caisse de dimensions normalisées utilisée pour la manutention, le stockage ou le transport de matières ou de lots d'objets dont elle permet de simplifier l'emballage.
CORPORATION ET MUNICIPALITÉ
Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la municipalité d'East Broughton.

COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

COURS
Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent règlement, et bornés par les limites d'un emplacement.

Les cours se divisent en: cour avant, cours latérales et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée dans la première partie de l'annexe A et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles.

COURS D'ENTREPOSAGE
De carcasses de véhicules automobiles

Pour les fins de la présente réglementation, un (1) lieu où est situé une (1) carcasse automobile et plus est considérée comme une cour d'entreposage.

De cour de rebuts

Correspond à un espace découvert où sont accumulés ou amoncelés des rebuts tels que pneus usagés, fer ou des matériaux usagés en vue de la revente ou pour la transformation ou autre.

DENSITÉ NETTE
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics, aux bandes de protection riveraines.

DUPLEX
Bâtiment comportant deux (2) logements possédants chacun leur entrée, synonyme d'habitation bi familiale (voir annexe C).

ÉDIFICE PUBLIC

L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi de la sécurité dans les édifices publics" (S.R.Q. 1977, ch. S-3).

ÉDIFIER

Construire, bâtir, ériger.

EMPLACEMENT
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus et servant ou pouvant servir à un usage principal ou utilisation dominante, (synonyme : propriété).

EMPRISE DE RUE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique[image: image13.jpg]



ENSEIGNE

Désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole, ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui:

· Est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction, et;

· Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, et;

· Est visible de l'extérieur d'un bâtiment.

· En ce qui a trait aux droits acquis, l'enseigne comprend la totalité de ces composantes, c'est-à-dire le panneau supportant les informations (support graphique), le poteau et sa base de béton. Aucun droit acquis ne saurait être reconnu à l'une ou l'autre de ces composantes prises séparément.

ENSEIGNE DIRECTIONNELLE

Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne donnant les noms et adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou les nom et adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.

ÉTAGE

Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des fondations, (voir annexe B).

FACADE ARRIÈRE D'UN BÂTIMENT

Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment (voir annexe A, troisième partie).

FACADE AVANT D'UN BÂTIMENT
Mur extérieur donnant sur une rue (voir annexe A, troisième partie).

FAÇADE LATÉRALE D'UN BÂTIMENT[image: image14.jpg]



Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment (voir annexe A, troisième partie).[image: image15.jpg]



FONDATIONS
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, empiétements, semelles, piliers, pilotis.

FOSSÉ

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Est également considérée comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l’irrigation et qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.

GARAGE
Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage doit être muni d'une porte de garage.

GARAGE ATTENANT
Bâtiment accessoire formant une annexe ou une partie du bâtiment principal, destiné exclusivement au remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur avec un mur du bâtiment principal.

GARAGE INCORPORÉ

Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en dessus, en dessous ou à l'arrière.

GARAGE ISOLÉ
Garage détaché du bâtiment principal; un garage dont moins de 50 % d'un mur est mitoyen au bâtiment principal est considéré comme un garage isolé.

GÎTES TOURISTIQUES
Usage complémentaire à un usage résidentiel qui comprend la location de chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner.

HABITATION INDIVIDUELLE ISOLÉE
Un bâtiment isolé comprenant une seule unité de logement et érigé sur un ou plusieurs lots distincts (voir annexe C).

HABITATION INDIVIDUELLE JUMELÉE
Deux bâtiments jumelés comprenant chacun une seule unité de logement. Les deux bâtiments sont réunis par un mur mitoyen et chaque bâtiment est érigé sur un ou plusieurs lots distincts (voir annexe C).

HABITATION INDIVIDUELLE CONTIGUË
De trois à sept bâtiments contigus et en rangée comprenant chacun une seule unité de logement. Chaque bâtiment est relié à un autre par un mur mitoyen ou un corridor et est érigé sur un ou plusieurs lots distincts (voir annexe C).

HABITATION MULTIFAMILIALE
Un bâtiment isolé comprenant quatre (4) logements et plus et érigé sur un ou plusieurs lots distincts (voir annexe C).

HABITATION COLLECTIVE
Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes:

· Les occupants ne sont pas apparentés;

· Les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère transitoire des résidents des hôtels.

· De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives:

· Les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (malades chroniques, délinquants), etc.;

· Les pensions de famille;

· Les couvents et les monastères;

· Les maisons de chambre.

Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires ou de résidants par bâtiment doit être supérieur à trois (3).

HAUTEUR D'UN BÂTIMENT

Selon le nombre d'étages
Le nombre d'étages d'un bâtiment est calculé à partir de celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment, (voir annexe B).

Selon le nombre de mètres
La hauteur d'un bâtiment en mètres correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment et le point le plus haut du bâtiment à I’exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseur ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment, (voir annexe B).

HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point te plus élevé de l'enseigne.

IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION
Bâtiment de plus de deux (2) logements assujettis à un règlement de copropriété (synonyme de condominium). Ce type d'habitation est inclus dans une des classes d'usages habitation selon le nombre de logements (duplex, triplex ou multifamiliale).

IMMUNISATION

L'immunisation d’une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de différentes mesures permettant la protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 100 ans ou dont le niveau atteindrait celui correspondant à la limite de la plaine inondable pour les zones inondables cartographiées par la municipalité.

LARGEUR D'UN TERRAIN, D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain (d'un lot ou d'un emplacement) correspond à la distance comprise entre les lignes latérales du terrain (du lot ou de l'emplacement). Lorsqu'il s'agit d'un terrain dont la largeur est irrégulière, la largueur du terrain (du lot ou de l'emplacement) correspond à la distance comprise entre les lignes latérales et calculée à partir de la limite de la marge de recul avant, (voir annexe A).

LIGNE ARRIÈRE

Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne latérale, (voir annexe A, première partie).

LIGNE AVANT

Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue (voir annexe A, première partie).

LIGNE DU LOT OU DE L'EMPLACEMENT
Ligne de démarcation entre des emplacements adjacents ou des lots adjacents, (voir annexe A, première partie).

LIGNE DE RUE
Cette ligne correspond au centre de la chaîne de rue ; dans le cas où il y a un trottoir, cette ligne se trouve au point de rencontre de l'assiette de rue avec le côté du trottoir qui donne sur la rue. Dans le cas où il n'y a ni chaîne, ni trottoir, la ligne de rue correspond à début du pavage (partie asphaltée ou prévue à cet effet).

LIGNE LATÉRALE

Ligne de démarcation entre les emplacements ; cette ligne touche au moins en un point à la ligne de rue (voir annexe A, première partie).
LIGNE DES HAUTES EAUX

La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.

b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.

c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.

LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE

Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières.

LITTORAL

Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.

LOGEMENT
Lieu abrité (maison, appartement, ensemble de pièces ou une seule pièce) où l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment (comme dans les maisons de pensions).

Un logement comporte une entrée extérieure ou une entrée par un hall commun, une cuisine et une salle de bains exclusives aux occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. Pour les fins du présent règlement, les studios (« bachelor ») sont considérés comme des logements.

LOT

Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.

MAISON MOBILE

Habitation unifamiliale fabriquée en usine et conçue pour être habitable à l'année longue. Elle est livrée entièrement équipée (canalisation, chauffage, circuits électriques). Elle est conçue pour être déplacée sur son propre train de roulement jusqu'au lot qui lui est destiné.

La largeur minimale d'une maison mobile est de 3,7 mètres et sa longueur minimale (sans compter le système d'attaches) est de 14,6 mètres. Toute construction de ce type mais ayant une ou des dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. De plus, une maison mobile ne doit servir que pour les fins auxquelles elle est fabriquée et destinée c'est-à-dire une résidence individuelle isolée, en aucun cas elle ne peut servir à un autre usage.

MARGE
Espace compris entre une ligne d'emplacement et une ligne parallèle à celle-ci et située à l'intérieur de l'emplacement.

L'annexe A identifie les diverses marges existantes sur un emplacement[image: image16.jpg]



Lorsqu'un bâtiment principal utilise tout l'espace bâtissable, chacune des marges se confond alors à la cour correspondante. Dans le cas contraire, les cours sont plus grandes que les marges et les incluent.

MARGE DE RECUL AVANT

Distance entre la projection avant maximale d'un bâtiment ou d'un usage et la ligne avant de terrain, soit 7,6 m; (Voir schéma art. 8.3.5)

MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE OU COURS AVANT SECONDAIRE

Il s’agit de la distance entre la projection latérale maximale d’un bâtiment ou d’un usage et la ligne latérale de terrain donnant sur une rue perpendiculaire à une autre rue (coin de rue). 

Cet espace est considéré comme une cour avant secondaire où il existe une marge de recul avant secondaire à l’intérieur de laquelle toute construction est interdite. La distance à respecter étant habituellement la même que celle établie pour la façade avant (marge de recul avant) de la résidence, soit 7,6 m; (Voir schéma art. 8.3.5)

MARGE DE RECUL ARRIÈRE

Distance entre la projection arrière maximale d'un bâtiment ou d'un usage et la ligne arrière de terrain, soit 30 % de la superficie du terrain; (Voir schéma art. 8.3.5)

MARQUISE
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux.

MODIFIER
Rénover ou transformer toute construction.

MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
Changement formel, mais mineur et non substantiel d'un bâtiment ou d'une construction.

MODIFICATION D'UN USAGE

Changement formel, mais mineur et non substantiel qui n'altère pas l'essence de l'usage concerné. Ce terme ne doit pas être interprété comme pouvant être le remplacement d'un usage ou généralisation de l'usage à l'ensemble du terrain.

MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Le mur avant doit correspondre à la façade principale du bâtiment, (voir annexe A).

MUR LATÉRAL

Mur perpendiculaire à la façade principale d'un bâtiment sans être un mur avant. La ligne de ce mur peut être brisée, (voir annexe A).

MUR ARRIÈRE

Mur directement opposé à la façade principale d'un bâtiment et parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée, (voir annexe A).
OCCUPATION DOMESTIQUE
Usage complémentaire à l'usage principal « habitation » et permettant au(x) résidant(s) de l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent règlement.

OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., ch. A.19.1, art. 1, 70).

OUVRAGE

Pour l'application de l'article concernant la protection de la bande riveraine du règlement de zonage, un ouvrage est un assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, les perrons et les descentes de bateaux.

PANNEAU PUBLICITAIRE

Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement tenu, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.

PARQUET

Petit enclos extérieur attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant de sortir.

PISCINE

Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.

Piscine hors terre: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

Piscine démontable: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Installation: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine

PLAINE INONDABLE

La plaine inondable est une étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Aux fins de la présente définition, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés sur une cafte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement, en vertu de la convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau, ou montrés sur une carte élaborée par les municipalités concernées et apparaissant au schéma d'aménagement de la MRC de l’Amiante et intégrée (s'il y a lieu) au présent règlement. La plaine inondable comprend deux zones[image: image17.jpg]



La zone de grand courant [image: image18.jpg]


elle correspond à une zone pouvant être inondée par crue de récurrence de vingt ans 0-20 ans).

La zone de faible courant [image: image19.jpg]


elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
POULAILLER URBAIN

Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage complémentaire à l’habitation
PROFONDEUR D'UN TERRAIN, D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT
Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul (limite de la marge de recul avant) ou autrement, (voir annexe A, première partie).

QUICONQUE

Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique[image: image20.jpg]



REMORQUE
Véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par un autre véhicule pour être déplacé. Ce genre de véhicule ne peut servir pour d'autre fin que le transport de marchandise.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Le rez-de-chaussée est inclus dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment, (voir annexe B).

RIVE

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive a un minimum de 10 mètres :

Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;

Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres :

Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;

Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.

(Détermination de la profondeur de la rive) [image: image21.png]Prédominance de
plantes aquatiques

Lorsque la pente [¢——

om  —»|
est inférieure 2 30 % ;

Prédominance de Prédominance'de)
st il

ou lorsque la pente est supérieure 3 30 %
et présente un talus de moins de 5 métres de hauteur.

Figure
Rive

linimum de 10 métres

Figure 6 :
Rive : Minimum de 10 métres

Prédominance de

Prédominance de
plantes aquatiques plantes terrestres

Lorsque la pente
est continue et supérieure 3 30 % ;

ou lorsque Ia pente est supérieure a 30 %
et présente un talus de plus de 5 métres de hauteur.

Figure 9
Rive : Minimum de 15 métres

Figure 10:





ROULOTTE
Véhicule motorisé ou non (caravane) immatriculé ou non et utilisé de façon non permanente, soit pour les voyages, soit à des fins récréatives (camping), soit comme roulotte de chantier, soit à des fins d'expositions temporaires conformément aux dispositions du présent règlement.

Toute construction de ce type même si elle n'a pas conservé son dispositif d'attache ou son moteur et/ou ses roues permettant son déplacement est toujours considérée comme une roulotte aux fins de la réglementation d'urbanisme. La largeur maximale d'une roulotte est de moins de 3,7 mètres et sa longueur maximale (sans compter le système d'attache) est de moins de 14,6 mètres. Tout véhicule de ce type ayant une ou des dimensions supérieures est considéré comme une maison mobile et est assujetti aux dispositions relatives à cet usage.
RUE PRIVÉE

Chemin n'appartenant pas à la Municipalité ou n'ayant pas été déclaré officiellement ouvert par la Municipalité.

RUE PUBLIQUE
Chemin ayant été déclaré officiellement ouvert par règlement de la Municipalité n'appartenant pas à la Municipalité ou n'ayant pas été déclaré officiellement ouvert par la Municipalité[image: image22.jpg]



SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher ou plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent (voir annexe B).

SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER

Superficie des planchers incluant la cave ou le sous-sol, d'un bâtiment mesuré à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement, à des fins d'installation de chauffage et d'équipement de même nature.

TERRAIN
Superficie formée d'un ou plusieurs lots ou parties de lot et formant un emplacement ou propriété.

TRANSFORMER
Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la hauteur du bâtiment. (Exemple : changer la disposition des pièces.)

TRIPLEX

Bâtiment comportant trois (3) logements possédants chacun leur entrée (synonyme d'habitation tri-familiale).

USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement sont ou peuvent être utilisés.

USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage couramment relié et compatible avec l'usage principal visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément.

USAGE DÉROGATOIRE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement.

USAGE PRINCIPAL

Tout usage autorisée à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une construction.

USAGE PROVISOIRE

Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies[image: image23.jpg]



VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule à quatre (4) roues muni d'un moteur et pouvant progresser de lui-même.

Cette définition comprend en autre : les automobiles de promenade, les camionnettes (pick-up) mais ne comprend pas les autobus, camions et les tracteurs.

VÉHICULE AUTOMOBILE USAGÉ
Tout véhicule automobile ayant été utilisé à l'exclusion des carcasses de véhicules automobiles.

ZONE
Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le présent règlement.

TERMINOLOGIE RELATIVE AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT[image: image24.jpg]


 
(Ajout R.2004-090, art.4)
Aux fins d'application des dispositions relatives au contrôle du déboisement, à moins que le [image: image25.jpg]


contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent signifient[image: image26.jpg]



AIRE DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER

Ce sont les parties boisées du territoire, situées en terres privées, qui sont adjacentes au périmètre d'urbanisation d’East Broughton (voir illustration à l'annexe B).[image: image27.jpg]


Les aires de protection du couvert forestier comprennent deux (2) niveaux de protection s'étendant sur les distances suivantes (ces aires de protection sont illustrées sur te plan de [image: image28.jpg]


zonage)[image: image29.jpg]



NIVEAU DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
	AIRES DE PROTECTION
	LIMTES DU PERIMETRE D'URBANISATION

	Rapprochée
	0 à 300 mètres

	Éloignée
	300 à 500 mètres


BOISÉ VOISIN

Superficie adjacente à ta propriété foncière, où un certificat d'autorisation est requis, couverte d'arbres d'essence commerciale dont ta hauteur moyenne est de 7 mètres et plus couvrant une profondeur de 20 mètres et plus.

COUPE DE RÉCUPÉRATION

Coupe du volume de bois commercial et non commercial d'un peuplement forestier en voie de détérioration due à des chablis ou à des épidémies,

COUPE DE SUCCESSION

Coupe de bois en vue de l’amélioration d'un peuplement en récoltant les essences de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration quant à l'espèce.

DHP

Diamètre à la hauteur de poitrine soit 1 mètre du soi.
ÉRABLIÈRE

Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érables à sucre ou rouges, matures à l'hectare, ayant un DHP (diamètre à hauteur de la poitrine) minimum de 20 centimètres[image: image30.jpg]



TERRAIN

Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.

TIGE DE BOIS COMMERCIALE

Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre à la hauteur de la poitrine (DHP).
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES

Sont considérés comme des arbres d'essences commerciales[image: image31.jpg]



ESSENCES DE BOIS COMMERCIALES

	ESSENCES RÉSINEUSES
	ESSENCES FEUILLUES

	
	Épinette blanche
	Bouleau blanc
	Peuplier à grandes dents

	Épinette noire
	Bouleau jaune
	Peuplier faux tremble (Tremble)
	

	Épinette rouge
	Caryers ovale et cordiforme
	Tilleul d'Amérique

	
	Épinette de Norvège
	Cerisier tardif
	

	Pin gris
	Chêne bicolore
	

	Mélèze laricin
	Chêne blanc
	

	Pruche de l'Est
	Chêne rouge
	

	Sapin baumier
	Chêne à gros fruits
	

	Pin blanc
	Érable argenté
	

	Pin rouge
	Érable à sucre
	

	Pin sylvestre
	Érable rouge
	

	Thuya occidental
	Frênes noir et d’Amérique
	

	
	Hêtre à grandes feuilles
	

	
	Noyers noir et cendré
	

	
	Orme blanc d'Amérique
	

	
	Orme rouge
	

	
	Ostryer de Virginie
	


TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE (Ajout R.2004-090, art.4)
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE

Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

CAMPING
Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la municipalité d'East Broughton ou par le schéma d'aménagement de la MRC[image: image32.jpg]



GESTION LIQUIDE

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide

GESTION SOLIDE

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.

IMMEUBLE PROTÉGÉ

Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; un parc municipal; une plage publique ou une marina; le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); un établissement de camping; les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; un temple religieux; un théâtre d'été; un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

INSTALLATION D’ÉLEVAGE

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

MAISON D'HABITATION

Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations[image: image33.jpg]



MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement de la MRC.

PÉRIMÈTRE D'URBANISATION

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC de L'Amiante.

SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ

Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma d'aménagement.

UNITÉ D'ÉLEVAGE

Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

TERMINOLOGIE APPLICABLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES [image: image34.jpg]


L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE 
(Ajout R.2014-169, art.3)
BORDURE D'UN COURS D'EAU ET D'UN PLAN D'EAU

On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau.

CHAMP EN CULTURE

Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).

CHEMIN PRIVÉ

Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole du Québec

LPTAA

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

TAQ

Tribunal administratif du Québec

PUITS

Ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à la consommation humaine 
UNITÉ FONCIÈRE

Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine.

UNITÉ FONCIÈRE VACANTE

Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.

USAGE RÉSIDENTIEL ACCESSOIRE

Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage, remise.

UTILISATION À DES FINS RÉSIDENTIELLES

L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines.

ZONE AGRICOLE PERMANENTE

Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA.

CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
(Modifié R.98-034, art. 3, modifié R.2004-090, art.5, modifié R.2014-159, art.3, modifié R.2014-169, art.4, modifié R.2018-209, art.3, modifié R.2019-213, art.4, R 2023-245, art. 4)

Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-indiquées:
	ZONES D'HABITATIONS
	Ra, Rb, Rm, Rc

	ZONES MIXTES
	Ma, Mb, Mc, Md, Me, Mf, Mg, Mh.

	ZONE PUBLIQUES
	Pa, Pb, Pc

	ZONES INDUSTRIELLES[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]



	la, lb

	ZONE AGRICOLE
	AG

	ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE
	AD

	ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1
	AFA

	ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2
	AFB

	ZONE ILOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT
	ID

	ZONE FORESTIÈRE
	FOR

	ZONE MINIERE
	MINE

	ZONE D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE
	PRIO

	ZONE D’AMÉNAGEMENT DE RÉSERVE
	RÉSE


3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION

Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage".

3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE

La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes:

· L’axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées;
· L’axe des cours d'eau;

· Les lignes de lotissement ou leurs prolongements;

· Les limites de la Municipalité.
3.4 MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONAGE 31122-97-027

(Ajout par R 2023-245, article 11)
PREMIÈRE MODALITÉ

Le plan parcellaire du plan de zonage 31122-97-027 est modifié en interchangeant une superficie équivalente du secteur de zone prioritaire PRIO 1 en zone de réserve RÉSE 10 et en modifiant les limites de la zone de réserve RÉSE 9 pour y introduire la zone prioritaire PRIO 1 tel qu’illustré à l’annexe A
DEUXIÈME MODALITÉ

Le plan parcellaire du plan de zonage 31122-97-027 est modifié en changeant l’appellation du secteur de zone Ib1 et Ic 1 par une nouvelle appellation « secteur de zone mixte Mg ». Voir l’annexe B.

Annexe A – Plan parcellaire 2023-245 modifiant le plan de zonage 31122-97-027

Avant la modification

[image: image37.jpg]INE 2

AR

[T b b HIL L)

[TTT
oo Gl Rl

[T

N
T 11T

N A

Secteurs Vi

AG1

|

a?vimtﬁ RCTAITI

(e T

CAr

ﬁ PRIO)

oD b

és par lamodification ﬂ"
¥
7
i
+

v

b1

AN

N

MRC “ R~

“:Appalaches

125 2%

'
N
.f
AD2 :
/
jorye Fout
—— Route

[ Limite de propriéte
{77 Limite de zone

[ secteurs de modification




Annexe B – Plan parcellaire 2023-245 modifiant le plan de zonage 31122-97-027

Après la modification

[image: image38.jpg]cHlltd.. AFB 1
INE 2 RESE 3
5 B e E 3
%, :
%, ! P
Slimallimr e b st s
H ———
T2 Rllou 2 e
=] 3
RESE 6 .L_ A 5 o
[, a1 I3 =0
7 i Srnnpmmi]
RESES = RESE 10;;
AG1
el J’
r
I 4
54
4 Secteurs Visgs par lamodification
3 ‘ﬁ
/ / ¢
7 ST N | T
LT T T ZIIIT §
FRbh T el
0 Priojsfe - vo N =
R ]
1 [
L e, ! A02
b ’1_[ FA2
. — Raite
MRC.#\ A ® ] it g proprins
Appalaches piA £ umite dezone

0 125 2% 500 Métres.

=] secteurs ge moaicaton
5] Nouveau secteur de zane




CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES 
(Modifié R.98-034, art. 4, modifié R.2004-090, art.6, modifié R.2014-169, art.5, modifié R.2018-209, art.4)

Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, ainsi que selon leur degré d’interdépendance.
	GROUPES
	CLASSES D'USAGES

	Habitation « H »
	h1 = habitation individuelle

h2 = habitation duplex et triplex

h3 = habitation mixte

h4 = habitation multifamiliale

h5 = habitation mobile

h6 = habitation en zone agricole dynamique

h7 = habitation située en zone agricole

h8 = Habitation située en zone agroforestière

h9 = Habitation située en zone forestière

	Commerce « C »

	c1 = commerce et service légers 

c2 = commerce et service moyens
c3 = commerce et service lourds

c4 = commerce lié à la pisciculture

c5 = commerce de type mini-golf et champ de pratique de golf

c6 = commerce de véhicules motorisés récréatifs 

c7 = terrain de camping 

c8 = commerces et services compatibles aux usages du groupe communautaire

c9= commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières lié à une entreprise agricole ou forestière

c10 = commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières 

	Industrie « I »


	i1 = industrie du transport et de la machinerie lourde 

i2 = industrie manufacturière 

i3 = cours d’entreposage de carcasses de véhicules

i4 = industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières lié à une entreprise agricole ou forestière

i5 = industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières

	Communautaire « P »
	p1 = public et institution à caractère municipal

p2 = public et institution à caractère autre que municipal

p3 = service d’utilité public

	Agriculture « A »
	a1 = exploitation agricole

	Foresterie «F»
	f1 = exploitation forestière

	Mine «M»
	m1 = exploitation minière 

m2 = carrières, gravières et sablières


4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) 
(Modifié R.2004-090, art.7, modifié R.2014-169, art.6, modifié R.2018-209, art.5, modifié par R 2024-262)
Le groupe "HABITATION" réunit en neuf (9) classes d'usages les habitations apparentées du fait de leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics, les écoles, les parcs et l'évaluation foncière.

Ces habitations peuvent être isolées (h1-1), jumelées (h1-2) ou en rangées (h1-3) pour le groupe d'habitations h1 seulement.

Pour les fins de la présente réglementation, les logements localisés en sous-sol des habitations individuelles ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre de logements total par bâtiment. Toutefois, les logements au sous-sol de ce type d'habitations doivent respecter les dispositions du chapitre 15 du présent règlement.
Dans ce groupe les gîtes touristiques sont autorisés selon les modalités du chapitre 21.
4.1.1
HABITATION INDIVIDUELLE (h1)

Sont de cette classe d'usages les habitations de faible à moyenne densité ne contenant qu'un seul logement. La densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.2
HABITATION BI ET TRIFAMILIALE (h2)

Sont de cette classe d'usages les habitations de densité moyenne ne contenant que 2 ou 3 logements. La densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.3
HABITATION MIXTE (h3)

Sont de cette classe d'usages les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce autorisé dans la zone concernée. La densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (h4)

Sont de cette classe d'usages les habitations de forte densité contenant 4 logements et plus et ayant une densité nette minimale de 8 log./ha.
Cette classe regroupe également les habitations de types maison de chambre et d'habitation collective.
4.1.5
[image: image39.jpg]


HABITATION MOBILE (h5)

Sont de cette classe d'usages les habitations fabriquées à l'usine et transportables.

Ces habitations sont conçues pour être déplacées sur leurs châssis et roues jusqu'aux lots qui leur sont destinés. Elles peuvent être installées sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Cette classe regroupe également les maisons transportables sur plate-forme mais exclut expressément les caravanes (roulottes) conçues pour être tractées par un véhicule ou par son propre pouvoir.

4.1.6
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6) 
(Ajout R.2004-090, art.8, modifié R.2014-169, art.7)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant les maisons mobiles) situées en zone agricole dynamique et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes[image: image40.jpg]



a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31 .1, 40 et 105 de la LPTAA;

b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA•,

c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ;

d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;

e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 1 01 et 103 de la LPTAA.
4.1.7
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7) 
(Ajout R.2004-090, art.9, modifié R.2014-169, art.7)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;

b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 1 01 et 103 de la LPTAA;

c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ;

d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31 ;

e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier te 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. 
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date. 
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence;

i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de I'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ.

4.1.8 
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2) 
(Ajout R.2014-169, art.9)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;

b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;

c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ;

d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31 ;

e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;

f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 201 1, et demeurée vacante depuis cette date. 
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.

L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;

h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence;
i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 201 1. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de I'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Les habitations en zone agroforestières peuvent être de type 1 (h8-1), soit sur des unités foncières de 20 hectares et plus, ou de type 2 (h8-2), soit sur des unités foncières de 10 hectares et plus, tout en respectant l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-haut.
4.1.9
HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9) 
(Ajout par 2018-209, art.6)
Sont de cette classe d’usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), sur un emplacement adjacent à une rue, route ou chemin publics existants au 10 octobre 2002.

4.2 [image: image41.jpg]


LE GROUPE COMMERCE (C ) 
(Modifié R.98-034, art.5, modifié R. 2004-090, art.10)

Le groupe "COMMERCE" réunit en dix (10) classes les usages de commerces et de services apparentés de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. Aucun usage commercial ne peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de bâtiment principal érigé conformément aux dispositions du présent règlement.

4.2.1 COMMERCE ET SERVICE LÉGERS (c1)

4.2.1.1
EXIGENCES DE BASE

· Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception du remplissage en carburant des véhicules moteurs, de l'ajout de lubrifiant et du remplacement d'accessoires pouvant être rapidement incorporés aux véhicules, du service de repas et de boissons en plein air;

· La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par des véhicules motorisés d'au plus mille (1 000) kilogrammes de charge utile;

· L’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration;

· [image: image100.emf]Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit.
4.2.1.2
USAGES AUTORISES

Sont de cette classe d'usages les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.21.1 [image: image42.jpg]


Dans ce cas, les établissements et/ou activités sont intégrés dans une des sous-classes par similitude aux établissements et/ou activités énumérés:

a) Les commerces d'alimentation générale et spécialisée, tels que:

Épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiserie, produits laitiers, produits de charcuterie, pâtisserie, supermarché;

b) Vente de produits de consommation courante, tels que :

Fleuriste, magasin de chaussures, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles, pharmacie, tabagie, dépanneur avec ou sans poste d'essence;

c) Services personnels, financiers et professionnels, tels que:

garderie, coiffeur, salon de beauté, salon de bronzage, bureau de poste, buanderie, cordonnerie, serrurier, modiste, tailleur, nettoyeur, presseur, banque, caisse populaire, clinique médicale, cabinet de services (tels que médecins, pédiatres, podiatres, dentistes, denturologistes, comptables, architectes, ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, graphistes, photographes, optométristes, opticiens, arpenteurs, évaluateurs, cabinets de gestion, traitement informatique, courtiers en immeuble), galerie d'art;

d) Autres services commerciaux tels que: Restaurant et restaurant-minute sans service à l'auto, poste d'essence;
e) Services administratifs des gouvernements provincial et fédéral, incluant les paragouvernementaux;
f)          Réseau privé et public de communication et de télécommunication.
4.2.2 COMMERCE ET SERVICE MODÉRÉS (c2)

4.2.2.1
EXIGENCES DE BASE

· Toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans les cas des parcs de stationnement et des restaurants avec service extérieur;

· L’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration;

· Aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit.

4.2.2.2
USAGES AUTORISÉS[image: image43.jpg]



Sont de cette classe d'usages les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.2.2.1. Dans ce cas, les établissements et/ou activités doivent être intégrés dans une des sous-classes par similitude aux établissements et/ou activités énumérés:

a) Les établissements de la classe d'usage C1.

b) Les commerces de restauration, de détente et de divertissements, tels que:

Bars (excluant les bars-spectacles), brasseries, cafés, cafés-terrasses, cafés-théâtres, salles de réceptions, cinémas, théâtres;

c) Les restaurants, avec ou sans services extérieurs et sans services à l'auto. Les restaurants-minute, sans service à l'auto, comprenant un minimum de 5 tables à l'intérieur de l'établissement;

d) Les stationnements intérieurs et extérieurs;

e) Les locaux et salles polyvalentes servant à des fins communautaires, culturelles, sportives et éducatives, locaux pour associations, clubs sociaux;

f) Les ateliers de réparation artisanale telles que réparation d'appareils électroniques, électro-ménagers, réparation de meubles, réparation de petits moteurs, à l'exclusion de la réparation de véhicules motorisés tels que motoneiges, véhicules tout terrain et motomarines,
g) Ateliers de production artisanale tels que : imprimerie, atelier de fabrication de meubles, etc. ,
h) Antiquaire et marché aux puces,
i) Les cliniques vétérinaires.
4.2.3
COMMERCE ET SERVICE LOURDS (c3)

4.2.3.1
EXIGENCES DE BASE
Sous cette classe d'usages sont réunis les établissements, qui de façon générale, sont moins compatibles avec l'habitation, qui consomment de grands espaces servant à l'exhibition et/ou à l'entreposage de la marchandise, qui sont de forts générateurs de circulation automobile, qui nécessitent, étant donné la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés en bordure des voies principales de communication et qui répondent aux exigences suivantes:

· L’entreposage extérieur est permis selon les dispositions du chapitre 9 du présent règlement,
· L’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration hors de l'emplacement;

· L’opération de machinerie lourde est interdite dans toutes les cours;

· Toute activité de transformation de matériaux est interdite dans toutes les cours incluant les opérations de démontage, démolition, etc.[image: image44.jpg]



· L’entreposage extérieur de pièces de véhicules, de pneus, de carcasses de véhicules, de ferrailles, de rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage, est prohibé.

4.2.3.2
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe, répondent aux exigences de l'article 4.2.3.1. Dans ce cas, ces établissements et/ou activités doivent être intégrés dans une des sous-classes, par similitude aux établissements et/ou activités énumérés:

a) Les commerces de gros;
b) Les commerces reliés à l'automobile, tels que:

· Station-service avec ou sans lave-autos, les postes d'essence avec lave-autos, lave-autos conformément aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement ;

· Vente, entretien et réparation de véhicules motorisés autres que ceux de la classe; les ateliers de peinture et de débosselage
c) Les commerces de vente et de réparation de marchandises aratoires ;[image: image45.jpg]



d) Vente de matériaux de construction neufs;
e) Les commerces de vente et de location de roulottes, tentes-roulottes, piscines
f) Les commerces de location d'outils ;

g) Les bureaux de vente et espaces d'exhibition de maisons mobiles; de maisons préfabriquées et de chalets,
h) Les centres commerciaux ;

i) Les serres commerciales, les centres de jardinage, les pépinières,
j) Les commerces d'hébergement tels que hôtels, motels[image: image46.jpg]



k) Les ateliers de métiers, tels que les entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, ferblantiers, menuisiers, etc.;

l) Les services ambulanciers.

m) Chenil (commerce relié à l'élevage, le dressage et ou le gardiennage en pension de chiens à l'exclusion des établissements vétérinaires).

4.2.4 PISCICULTURE (c4)

Sont de cette classe d'usages, les commerces et activités reliés à la pisciculture et qui répondent aux conditions suivantes [image: image47.jpg]



· Aucun bassin n'est situé dans la marge de recul avant;
· Le projet a reçu toutes les autorisations ainsi que tous les certificats requis par les différents paliers de gouvernement.
4.2.5 MINI-GOLF ET CHAMP DE PRATIQUE DE GOLF (c5)[image: image48.jpg]



Sont de cette classe d'usages, tes commerces de type mini-golf et/ou champ de pratique de golf et qui répondent à l'exigence suivante :
· L’installation doit être conçue pour qu'aucune balle ne puisse franchir les limites de l'emplacement du commerce.
4.2.6
COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS RÉCRÉATIFS (c6)

Sont de cette classe d'usages, les commerces de vente, de location, de remisage et de réparation de véhicules récréatifs tes que motocyclettes, embarcations nautiques, véhicules tout-terrain, motoneiges. Ces commerces doivent respecter les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du chapitre 9 du présent règlement.

4.2.7
TERRAIN DE CAMPING (C7)[image: image49.jpg]



Sont de cette classe d'usages, les commerces et services de types terrain de camping ou de caravaning.
4.2.8
COMMERCE ET SERVICES COMPATIBLES AUX USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (c8) 
(Modifié R.98-034, art.6)

Sont de cette classe d'usage les commerces et services ayant un lien direct avec les usages du groupe communautaire et concourant de façon directe à la réalisation de la finalité et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
De manière non limitative, sont en autre de cette classe d'usage[image: image50.jpg]



· Les salons funéraires 
· Les mausolées

4.2.9
COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (c9) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :

(Ajout par 2004-090, art.11)
· Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée.
· Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière.

4.2.10
COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (c1O) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS SUIVANTES : 
(Ajout R.2004-090, art.12, modifié R.2014-169, art.10)
· Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou la foresterie. L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt,

· II doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture.

· Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation.

4.3 
LE GROUPE "INDUSTRIE" (l) 
(Modifié par 2004-090, art.13)
Le groupe "INDUSTRIE" réunit en cinq (5) classes d'usages les entreprises manufacturières, les usines, les ateliers, les entrepôts ou les activités qui, par la nature de leurs opérations ou des matières entreposées, nécessitent des exigences particulières afin de minimiser les inconvénients pour le voisinage. Pour ce groupe, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur l'emplacement.

4.3.1 
INDUSTRIES ET ACTIVITÉS DU TRANSPORT OU NÉCESSITANT LES OPÉRATIONS DE MACHINERIES LOURDES (I1)

Sont de cette classe d'usages, les entreprises du transport tels que le camionnage, le transport par autobus ainsi que les entreprises effectuant des opérations avec de la machinerie lourde tels que les entreprises d'excavation et de terrassement, cimenterie, etc. (voir les dispositions relatives à l'entreposage au chapitre 9 du présent règlement).

4.3.2 
INDUSTRIES, USINES OU ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES (I2)

4.3.2.1
EXIGENCES DE BASE
L'entreposage extérieur est permis selon les dispositions du chapitre 9 du présent règlement;

· Aucune odeur ou gaz en quantité suffisante pour devenir une nuisance ou un danger public ne doit subsister au-delà des limites de l'emplacement;

· Aucune vibration ou chaleur émanant de procédés industriels et perceptibles par le sens de l'homme ne doit être ressentie hors des limites de l'emplacement ;

· Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phare d'éclairage, de hauts fourneaux ou autres procédés, ne doit être visible hors de l'emplacement.

[image: image51.jpg]



[image: image101.emf]4.3.2.2
USAGES AUTORISÉS

Sont de cette classe d'usages, les établissements ou les activités qui, sans être énumérés ci-dessous, respectent toutes les exigences de base ci-dessus, sont en autres de cette classe [image: image52.jpg]



· Les industries manufacturières; 
· Les moulins à scies et les autres industries du bois,

· Les industries de transformation de matière minérale, de produits agricoles, etc.

4.3.3
COURS D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS (I3)

Sont de cette classe d'usages, toute cour d'entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts. L'implantation de tels usages doit respecter intégralement les dispositions du chapitre 9 du présent règlement (article 9.3).

4.3.4 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I4) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : 

(Ajout par 2004-090, art.14)
L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière, Seule ta première transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée.

4.3.5 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I5) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : 
(Ajout par 2004-090, art.15)
· L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole et forestière.

· L'activité industrielle doit être située à Il intérieur d’un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Amiante (10 octobre 2002).
· II doit être démontré que rétablissement ne peut être implanté dans te périmètre d'urbanisation.

· II doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture.

4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) 
(Modifié par 2004-090, art.16)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" réunit en trois (3) classes tous les usages affectant les bâtiments et espaces publics et parapublics qui impliquent, comme principale activité, l'éducation, les loisirs, les activités culturelles ou l'administration municipale.

4.4.1 SONT DE CETTE CLASSE D'USAGES, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX SUIVANTS (P1):
· Bureau municipal; 

· Hôtel de ville; 

· Casernes de pompiers; 

· Postes de polices; 

· Équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et sports divers; 

· Équipements culturels.

[image: image102.emf]4.4.2 PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE PUBLIC ET PARAPUBLIC (AUTRES QUE MUNICIPAUX) (p2)

Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les établissements culturels, conventuels ou religieux de toute nature, les équipements culturels, de santé et d'éducation à caractère local, de nature publique ou parapublique suivants:

· Église; 
· Écoles; 
· Cimetières; 

· Salles paroissiales; 

· Salles de l'âge d'or; 

· Salles de clubs sociaux. 
4.4.3
SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P3) 

(Ajout par 2004-090, art.17)
Sont de cette classe d l usages les services de nature publique ou privée comprenant entre autres : les réseaux de transport, de gaz, d’eau potable, de communication et de collecte des eaux usées.

4.5 LE GROUPE "AGRICULTURE" (A)

Le groupe "AGRICULTURE" réunit en une (1) seule classe d'usages, les activités se référant spécifiquement à l'exploitation agricole.

4.5.1 EXPLOITATION AGRICOLE (a1)

4.5.1.1
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct avec l'agriculture et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.

4.5.1.2
USAGES AUTORISÉS

Sont de cette classe d'usages les activités agricoles de toute nature.

4.6 LE GROUPE "FORESTERIE" (F)

Le groupe 'FORESTERIE" réunit en une (1) seule classe d'usages les activités se référant spécifiquement à l'exploitation forestière.
4.6.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE (f1)

4.6.1.1
EXIGENCES DE BASE

Les activités ont un lien direct à la foresterie et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.

4.6.1.2
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usages, toutes les activités forestières.[image: image53.jpg]



4.7
LE GROUPE "MINE" (M)[image: image54.jpg]



Le groupe "MINE" réunit en deux (2) classes d'usages les activités se référant spécifiquement à l'exploitation du sous-sol.
4.7.1 EXPLOITATION MINIÈRE (m1)[image: image55.jpg]



Sont de cette classe d'usages, toutes les activités d'extraction et/ou de transformation des matières minérales incluant les mines d'amiante et de talc.
4.7.2 CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES (m2)

Sont de cette classe d'usages, les aires d'extraction de substances minérales consolidées ou non consolidées à l'exception des mines d'amiante et des mines de talc.

4.8
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Pour les fins de la présente réglementation, les parcs et terrains de jeux de propriété publique sont autorisées dans toutes les zones.

4.9
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE

Le tableau 4.10.1 spécifie les usages autorisés pour chaque zone découpant le territoire de la municipalité.
TABLEAU 4.10.1 CLASSES D'USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 
(Modifié R.98-034, art.7, modifié R.98-036, art.3, modifié R.99-042, art.4, modifié R.2001-061, art.3, modifié R.2003-078, art.4, modifié R.2004-084, art.6, modifié R.2004-090, art.18, modifié R.2007-114, art.4, modifié R.2014-159, art.4, modifié R.2018-209, art.7, modifié R.2019-213, art.5), modifié par R 2023-245
	ZONES
	USAGES AUTORISÉS

	
	h
	c
	i
	p
	a
	f
	m

	ZONES RÉSIDENTIELLES
	

	Ra
	h1-1
	
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	
	
	
	
	
	

	
	h1-3
	
	
	
	
	
	

	Rb
	h1-1
	
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	
	
	
	
	
	

	
	h1-3
	
	
	
	
	
	

	
	h2
	
	
	
	
	
	

	Rc
	h1-1
	
	
	p3
	
	
	

	
	h1-2
	
	
	
	
	
	

	
	h1-3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Rm
	h1-1
	
	
	p1
	
	
	

	
	H1-2
	
	
	
	
	
	

	
	H1-3
	
	
	
	
	
	

	
	H2
	
	
	
	
	
	

	ZONES MIXTES 
	

	Ma
	h1-1
	c1
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	
	
	
	
	
	

	
	h2
	
	
	
	
	
	

	
	h3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Mb
	h1-1
	c1
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	c2
	
	
	
	
	

	
	h2
	
	
	
	
	
	

	
	h3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Mc
	h1-1
	c1
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	c2
	
	p2
	
	
	

	
	h2
	c3
	
	
	
	
	

	
	h3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Md
	h1-1
	c1
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	c2
	
	p2
	
	
	

	
	h2
	c3
	
	
	
	
	

	
	h3
	c4
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Me
	h1-1
	c1
	i1
	p1
	
	
	

	
	h2
	c2
	i2
	p2
	
	
	

	
	h3
	c3
	
	
	
	
	

	
	h5
	c6
	
	
	
	
	

	Mf
	h1-1
	c1
	i2
	p1
	
	
	

	
	h2
	c2
	
	p2
	
	
	

	
	h3
	c3
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Mg
	h1-1
	C1
	I1
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	C2
	I2
	
	
	
	

	
	h1-3
	C3
	
	
	
	
	

	
	
	C5
	
	
	
	
	

	
	
	C6
	
	
	
	
	

	
	
	C8
	
	
	
	
	

	Mh
	h1-1
	c1
	i1
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	c3
	
	
	
	
	

	
	h2
	c6
	
	
	
	
	

	
	h3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	Mi
	h1-1
	c1
	
	p1
	
	
	

	
	h1-2
	c5
	
	p3
	
	
	

	
	h2
	
	
	
	
	
	

	
	h3
	
	
	
	
	
	

	
	h4
	
	
	
	
	
	

	ZONES PUBLIQUES
	

	Pa
	
	
	
	p1
	
	
	

	
	
	
	
	p2
	
	
	

	
	
	
	
	p3
	
	
	

	Pb
	
	c8
	
	p1
	
	
	

	
	
	
	
	p2
	
	
	

	
	
	
	
	p3
	
	
	

	Pc
	
	c3
	i1
	p1(
)
	
	
	

	
	
	
	i2
	p3
	
	
	

	ZONES INDUSTRIELLES
	

	Ia
	
	
	i2
	p1
	
	
	

	
	
	
	
	p2
	
	
	

	
	
	
	
	p3
	
	
	

	Ib
	
	c3
	i1
	p1
	
	
	

	
	
	c6
	i2
	p2
	
	
	

	
	
	
	i3
	p3
	
	
	

	ZONES AGRICOLES
	

	AD
	h6
	c9
	i4
	p3
	a1
	f1
	m1

	AG
	h7
	c9
	i4
	p3
	a1
	f1
	m1

	
	
	c10
	i5
	
	
	
	

	AFA
	h8-1
	c9
	i4
	p3
	a1
	f1
	m1

	
	
	c10
	i5
	
	
	
	

	AFB 
	h8-2
	c9
	i4
	p3
	a1
	f1
	m1

	
	
	c10
	i5
	
	
	
	

	ID
	h1-1
	c9
	i4
	p3
	a1
	f1
	m1

	
	
	c10
	i5
	
	
	
	

	ZONES D’AMÉNAGEMENT
	

	PRIO (prioritaire)
	h1-1
	
	
	p3
	
	
	

	
	h1-2
	
	
	
	
	
	

	
	h1-3
	
	
	
	
	
	

	
	H2
	
	
	
	
	
	

	
	H4
	
	
	
	
	
	

	RÉSE (réserve)
	h1-1
	
	
	
	
	Voir note
	

	ZONE MINIÈRE
	

	MINE
	
	
	i1
	p3
	
	f1
	m1

	
	
	
	i2
	
	
	
	m2

	ZONE FORESTIÈRE
	
	
	
	
	
	
	

	FOR
	h9
	c9
	i4
	p3
	
	f1
	m1

	
	
	c10
	i5
	
	
	
	


Note : Uniquement en bordure d'une voie publique existante le 10 octobre 2002 (entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL

5.1
ESPACE BÂTISSABLE

Il est bien évident qu'un bâtiment ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement où on veut le construire.  Partant de là, il est donc nécessaire de circonscrire l'espace bâtissable.  Ce dernier est constitué de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait la marge de recul, les marges latérales et la cour arrière.  Cet espace correspond alors à la localisation précise de l'implantation maximale permise sur l'emplacement.  La notion de marge sert donc à l'implantation du bâtiment principal.  Ces marges sont précisées aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.

5.2
LA MARGE DE RECUL AVANT

5.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à l'inté​rieur de la marge de recul avant fixée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.  Toute partie d'un bâtiment (incluant les porte-à-faux et les ressauts), située dans la marge de recul, est dérogatoire.

Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger un étage additionnel sur la partie du rez-de-chaussée qui serait située dans la marge de recul avant pourvu que le périmètre de ce nouvel étage corresponde ou soi inférieur à celui du rez-de-chaussée.

5.2.2
RÈGLES PARTICULIÈRES

5.2.2.1
EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX 

Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul prescrite doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une rue, sauf pour les terrains transversaux contigus à la route 112, pour lesquels, la partie normalement incluse dans la marge de recul avant est comptabilisée dans la cour arrière et où les constructions et usages, normalement permis dans les cours arrière, y sont autorisés.

5.2.2.2
IMPLANTATION ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS

Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis ci-dessous).
[image: image103.emf]
1 : marge de recul prescrite
5.2.2.3
IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT

La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement.  Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâti​ments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis ci-dessous).
[image: image104.emf]
[image: image105.emf][image: image106.emf]
5.2.2.4
IMPLANTATION EN BORDURE D'UNE RUE OÙ LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS SONT ÉRIGÉS AU-DELÀ DE LA MARGE PRESCRITE 

Lorsqu'au moins 50% des bâtiments principaux existants, localisés sur une bande de terrain de 75 mètres calculée de part et d'autre des limites du terrain où un bâtiment principal doit être érigé, sont implantés au-delà de la marge de recul avant prescrite (voir croquis ci-dessous) la marge de recul avant du bâtiment à implanter est calculée comme suit:

Mra




=
A + B








x + 1

MRa =
marge de recul avant du bâtiment à ériger;

A   =
marge de recul avant prescrite par ce règlement;

B   =
somme des marges de recul avant des bâtiments existants situés sur la bande de terrain susmentionnée;

x   =
nombre de bâtiments situés sur la bande de terrain susmentionnée;

	[image: image107.emf][image: image108.emf]
	[image: image109.emf]
	75 m
	
	
	[image: image110.emf]
	75m
	

	
	[image: image111.emf][image: image112.emf]Bât. existant
	Bât. existant 

[image: image113.emf]

	[image: image114.emf]Bât. existant

	[image: image115.emf]Bât. existant

	Bât. à
[image: image116.emf]Implanter

	[image: image117.emf]Bât. Existant


	[image: image118.emf]Bât. existant
	[image: image119.emf]Bat. existant
	Bât. existant

[image: image120.emf]
























RUE
[image: image121.emf]
Toutefois, lorsque l'application des dispositions contenues à l'alinéa précédent a pour conséquence d'empêcher l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain dont les dimensions sont conformes aux prescriptions du règlement de lotissement, la marge de recul avant est celle prescrite au règlement.
5.3
LES MARGES LATÉRALES

5.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal à l'inté​rieur de la marge latérale fixée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.  Toute partie d'un bâtiment principal, (incluant les porte-à-faux et les ressauts) située dans la marge latérale, est dérogatoire.

Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger un étage additionnel sur la partie du rez-de-chaussée qui serait situé dans la marge latérale pourvu que le périmètre de ce nouvel étage corresponde ou soit inférieur à celui du rez-de-chaussée.

5.4
LA COUR ARRIÈRE

5.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal à l'inté​rieur de la cour arrière fixée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.  Toute partie d'un bâtiment principal, (incluant les porte-à-faux et les ressauts) située dans la cour arrière, est dérogatoire.

Malgré ce qui précède, il est permis d’ériger un étage additionnel sur la partie du rez-de-chaussée qui serait situé dans la cour arrière pourvu que le périmètre de ce nouvel étage corresponde ou soit inférieur à celui du rez-de-chaussée.

5.5
LES NORMES D'IMPLANTATION

Les tableaux 5.5.1 et 5.5.2 définissent quelles sont les normes d'implantations des bâtiments principaux.

5.5.1
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES D'HABITATION Ra, Rb et Rm, PRIO, RÉSE (CONFORMÉMENT AUX USAGES PERMIS AU TABLEAU 4.10.1) 
(Modifié par 2004-090, art.19)
	CLASSES D'USAGES

NORMES D'IMPLANTATION
	MAISONS INDIVIDUELLES
	DUPLEX
	TRIPLEX
	MAISON MOBILE
	PUBLIC MUNICIPAL

	
	ISOLÉE

h1-1
	JUMELÉE

h1-2
	CONTIGUËS

h1-3
	h2
	h2
	h5
	p1, p3

	B

AT IMENTT
	Nombre maximal d'étages
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	___

	
	Hauteur maximale en mètres
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	___

	
	Largeur minimale de la façade avant en mètres
	7.3
	4.8
	4.8
	7.3
	7.3
	3.7
	___

	MARGE
	Recul avant minimal en mètres
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	___

	
	Largeur minimale d'une des deux marges latérales en mètres
	2
	4
	Renvoi

1
	2
	2
	2
	___

	
	Largeur minimale des deux marges latérales en mètres
	6
	4
	Renvoi

1
	6
	6
	6
	___

	
	Recul arrière minimal (correspond au % de l'emplacement
	30 %
	30 %
	30 %
	30 %
	30 %
	Renvoi

2
	___


* Voir les renvois après le tableau 5.5.2.
5.5.2
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS DANS TOUTES LES AUTRES ZONES QUE CELLES D'HABITATION 
(Modifié R.98-034, art.8, modifié R.2004-090, art.20, modifié R.2014-169, art.12, modifié R.2018-209, art.8 et 

R 2024-226)

	CLASSES D'USAGES

NORMES D'IMPLANTATION
	SELON LES CLASSES D'USAGES AUTORISÉES DANS CHACUNE DES ZONES IDENTIFIÉES AU TABLEAU 4.10.1

	
	H A B I T A T I O N
	C O M M E R C E

	
	h1
	h2
	h3
	h4
	h5
	h6
	h7
	h8
	h9
	c1,
c8
	c2
	c3
	c4
	c5
	c6
	c7
	c9
	c10

	Nombre maximal d'étages
	2
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	3

	Hauteur maximale en mètres
	10
	10
	10
	12
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	15
	15
	10
	10
	10
	15
	15

	Largeur minimale de la façade avant en mètres
	7.3
	7.3
	7.3
	15
	3.7
	7.3
	7.3
	7,3
	7,3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3

	Marge de recul avant minimale en mètres
	7.6
	7.6
	Renvoi 3
	Renvoi 4


	7.6
	7.6
	7.6
	7,6
	7,6
	7.6
	7.6
	8
	8
	7.6
	8
	7.6
	8
	8

	Largeur minimale d'une des deux marges latérales en mètres
	2
	2
	2
	3
	2
	2 (voir note 5)
	2 (voir note 5)
	2 (voir note 5)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Largeur minimale des deux marges latérales en mètres
	6
	6
	6
	8
	6
	6 (voir note 5)
	6 (voir note 5)
	6 (voir note 5)
	6
	6
	6
	8
	8
	6
	8
	6
	8
	8

	Cour arrière minimale soit en % de la superficie de l'emplacement soit en une profondeur en mètres
	30%
	30%
	30%
	25%
	Renvoi 2
	
	30%
	30%
	30 %
	25%


	25%
	25%
	25% ou 8 m
	25% ou 8 m
	25% ou 8 m
	25% ou 8 m
	25%
	25%


Voir les renvois à la fin du présent tableau.
5.5.2
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS DANS TOUTES LES AUTRES ZONES QUE CELLES D'HABITATION (SUITE) 
(Modifié par 2004-090, art.20)
	CLASSES D'USAGES

NORMES D'IMPLANTATION
	
	
	
	SELON LES CLASSES D'USAGES AUTORISÉES DANS CHACUNE DES ZONES IDENTIFIÉES AU TABLEAU 4.10.1

	
	INDUSTRIE
	PUBLIQUE
	AGRICOLE
	FORESTIÈRE
	MINE

	
	i1
	i2
	i3
	i4
	i5
	p1
	p2
	p3
	a1
	f1
	m1
	m2

	Nombre maximal d'étages
	--
	--
	--
	
	
	__
	2
	
	--
	--
	--
	--

	Hauteur maximale en mètres
	-- 
	--
	--
	
	
	10
	--
	10
	--
	--
	--
	--

	Largeur minimale de la façade avant en mètres
	--
	--
	--
	
	
	7.3
	--
	
	--
	7.3
	--
	--

	Marge de recul avant minimale en mètres
	10
	10
	10
	10
	10
	--
	7.6
	
	7.6
	7.6
	10
	10

	Largeur minimale d'une des deux marges latérales en mètres
	4
	4
	4
	4
	4
	--
	2
	
	4
	4
	4
	4

	Largeur minimale des deux marges latérales en mètres
	12
	12
	12
	
	12
	--
	6
	
	12
	12
	12
	12

	Cour arrière minimale soit en % de la superficie de l'emplacement soit en une profondeur en mètres
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m
	25% ou 8 m
	25% ou 8 m
	25% ou 8 m
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m
	25% ou 12 m


	25% ou 12 m


 Voir les renvois ci-après

DÉFINITION DES RENVOIS DES TABLEAUX 5.5.1 ET 5.5.2
1-
Pour les habitations individuelles contiguës, les normes relatives aux marges latérales sont identifiées au chapitre 19.

2-

Pour les maisons mobiles, la cour arrière minimale doit être de 30 % de la superficie de l'emplacement si la maison mobile est implantée parallèlement à la rue ou de 2 mètres minimum si elle est implantée perpendiculairement à la rue.

3-

La marge de recul la plus exigeante doit s'appliquer.

4-

Lorsqu'il est prévue du stationnement dans la cour avant, la marge de recul avant minimale doit être alors d'au moins 12 mètres, si non, la marge de recul avant peut être de 7.6 mètres.
5- 
L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (type 1 et type 2), doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS

6.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION

Les cours avant, arrière et latérales sont les espaces définis au mot "cour" de la terminologie.  Ces définitions étant établies en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum, il faudra, dans le cadre du présent chapitre, con​sidérer que l'espace bâtissable non utilisé vienne agrandir chacune des cours en appliquant les définitions non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implanta​tion réelle du bâtiment réalisé conformément aux dispositions du chapitre 5.  Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus petit que la superficie bâtissable pourrait accroître les empiétements permis de l'équivalent de l'espace compris entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur.  Dans le cas de la cour avant, cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies.

6.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
6.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel.  Tout entreposage de matériaux est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés ainsi que sur la totalité des emplacements vacants.

Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant: les réservoirs d'huile à chauffage, les compteurs d'électricité, les cordes à linge, les bonbonnes à gaz ainsi que l'entreposage de bois de chauffage.

6.2.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE

Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans la cour avant:

· Les auvents, avant-toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses pourvu que ces constructions et ouvrages soient distants d'au moins 4,5 mètres de la ligne avant de l'emplacement;

· Pour les usages commerciaux ainsi que pour les habitations multifamiliales, les marquises peuvent empiéter dans la cour avant jusqu'à un maximum de 1,5 mètre de l'emprise de la rue;


· Les fenêtres en baie, les fenêtres serres faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 65 centimètres;

· Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement n'excède pas 65 centimètres;

· Les escaliers extérieurs et les rampes d'accès d'au plus 1,5 mètre de largeur et pourvu qu'ils soient distants d'au moins 4,5 mètres de la ligne avant de l'emplacement;

· Les verrières, dans la mesure où elles n'empiètent pas dans la marge de recul avant prescrite aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2;

· Les portiques, porches et vérandas, pourvu que ces constructions n'excèdent pas 2 mètres du mur avant du bâtiment principal et qu'elles soient distantes d'au moins 4,5 mètres de la ligne avant de l'emplacement.  Lorsqu'une véranda était existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qu'elle empiète dans la marge de recul avant, cette véranda peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal.  Dans ce cas, la véranda (incluant la partie qui a été transformée en partie habitable) doit conserver les mêmes dimensions;

· Les allées, trottoirs, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux disposi​tions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les murs de soutènement conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;

· Les enseignes, conformément aux dispositions du chapitre 11 du présent règlement;

· Le stationnement et les accès à la propriété, selon les dispositions prévues à chapitre 13 du présent règlement;

· Les pompes à essence et les poteaux d'éclairage, conformément aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement;

· Les cafés-terrasses, conformément aux dispositions du chapitre 21 du présent règlement;

· L’entreposage extérieur conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.

6.3
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
6.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel.

6.3.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE

Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans les cours latérales:

· Les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins 1 mètre de toute limite de l'emplacement;

· Les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces ouvrages soient éloignés de toute ligne latérale de propriété soit d'une distance minimale correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de l'ouvrage lorsque cette hauteur est inférieure à 1 mètre, soit d'une distance minimale de 1 mètre lorsque la hauteur maximale entre le sol et le plancher de l'ouvrage est de 1 mètre et plus.

· Les verrières, dans la mesure où elles n'empiètent pas dans la marge latérale prescrite aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2;

· Les portiques, porches et vérandas, pourvu que ces constructions n'excèdent pas 2 mètres du mur latéral du bâtiment et qu'ils soient distants d'au moins 1,5 mètre de la ligne latérale de l'emplacement;

· Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge latérale n'excède pas 65 centimètres;

· Les fenêtres en baie, les fenêtres serres faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge n'excède pas 65 centimètres;

· Les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, patios, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;

· Les cabanons ou remises, conformément aux disposi​tions du chapitre 8 du présent règlement;

· Les piscines, conformément aux dispositions du chapitre 12 du présent règlement;

· Les espaces de stationnement, conformément aux dispositions du chapitre 13 du présent règlement;

· Les cafés-terrasses, conformément aux dispositions du chapitre 21 du présent règlement;

· Les constructions entièrement souterraines, autres que les services d'utilité publique, pourvu qu'el​les soient distantes d'au moins 2 mètres de toute limite de l'emplacement. (Exemple: entrepo​sage et stationnement souterrains).

· Les antennes paraboliques, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les appareils d'échanges thermiques, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les foyers extérieurs conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· L’entreposage extérieur conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.

6.4
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
6.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel.
6.4.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE 
(Modifié par 2021-223, art.3)
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans la cour arrière:

· Les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins 1 mètre de la limite arrière;

· Les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces ouvrages soient éloignés de toute ligne arrière de propriété soit d'une distance minimale correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de l'ouvrage, lorsque cette hauteur est inférieure à 1 mètre, soit d'une distance minimale de 1 mètre lorsque la hauteur maximale entre le sol et le plancher de l'ouvrage est de 1 mètre et plus;

· Les portiques, porches et vérandas pourvu que ces constructions soient distantes d'au moins 1,5 mètre de toute limite arrière de l'emplacement;

· Les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les antennes paraboliques, conformément aux dispo​sitions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les appareils d'échange thermique, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les foyers extérieurs, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;

· Les garages, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;

· Les cabanons ou remises, conformément aux disposi​tion du chapitre 8 du présent règlement;

· Les piscines, conformément aux dispositions du chapitre 12 du présent règlement;

· Les espaces de stationnement, conformément aux dispositions du chapitre 13 du présent règlement;

· L’entreposage extérieur, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.

· L’implantation d’un poulailler urbain

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

7.1
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.  Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par intersection.  Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues (bord asphalté ou prévu à cet effet) qui forment le terrain d'angle.  Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre.  Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés (voir le croquis ci-dessous).
[image: image122.emf]
[image: image123.emf]
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre.

7.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis au présent règlement doivent être gazonnés ou faire l'objet d'un aménagement paysager, au plus tard trois (3) ans après l'occupation du bâtiment, sauf pour les zones agricoles et minières.

7.3
ARBRES ET ARBUSTES
7.3.1
PLANTATION PROHIBÉE

Les espèces d'arbres suivantes sont prohibées dans les zones urbaines, à l'exception des espaces aménagés à des fins de parc public:

· Populus deltoïde (peuplier deltoïde);

· Populus trémuloïdes (tremble ou peuplier faux tremble);

· Salis SPP (saules);

· Acer saccharinum (érable argenté).
7.3.2
ABATTAGE D'ARBRES 

(Modifié par R 2023-248, article 6)
Aucune coupe d’arbre n’est autorisée à l’intérieur du périmètre urbain à moins que la coupe corresponde à l’une des conditions suivantes :
1. L’arbre est déficient, taré, dépérissant, endommagé ou mort ;

2. L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;

3. L’arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels ;

4. L’arbre doit être abattu dans le cadre de l’exécution de travaux publics ou pour la construction d’une rue ou d’un chemin ;

5. L’arbre doit être abattu pour la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement ;

6. L’autorisation de la municipalité est obligatoire avant de procéder à une coupe d’arbre correspondant aux conditions dictées par ce règlement ;

7. La demande d’autorisation peut être obtenue en remplissant le formulaire de demande d’autorisation d’abattage d’arbres.

8. A défaut d’obtenir un certificat d’autorisation vous pourriez être passible d’une amende et être obligé de remplacer l’arbre abattu.

L'abattage et la plantation d'arbres situés à l'intérieur des emprises des rues sont prohibés. 

Cependant, pour des raisons de sécurité, l'inspecteur en bâtiments et en environnement et le directeur des travaux publics peuvent autoriser l'abattage des arbres situés dans les emprises des rues.  Dans ce cas, l'inspecteur en bâtiments et en environnement doit émettre un certificat d'autorisation à cet effet. 

Les frais de coupe sont à la charge de la municipalité.

L'inspecteur en bâtiments et en environnement et le directeur des travaux publics peuvent aussi exiger que l’arbre soit émondé plutôt qu’abattu si cet arbre ne cause pas de problème de sécurité pour les personnes ou les biens matériels du citoyen.

Dans tous les cas, la Municipalité peut exiger une attestation signée par un ingénieur forestier, un arboriculteur ou un autre professionnel compétent en la matière, confirmant qu’un arbre doit être abattu ou seulement émondé pour l’un ou l’autre des cas mentionnés au présent article.

PLANTATION À PROXIMITÉ D’UN ÉQUIPEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE OU D’UNE VOIE DE CIRCULATION

 Aucun arbre ne doit être planté à moins de : 

1° 2,5 mètres d’une borne-fontaine ou d’une borne sèche;

 2° 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; 

3° 1,5 mètre des emprises de rue à une intersection tout en respectant les   dispositions du présent règlement relatives au triangle de visibilité.

7.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
7.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES

Quiconque désire construire une clôture est soumis à l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi, la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non conforme et ce, aux frais du propriétaire de l'emplacement.  Cependant, une clôture construite avant l'entrée en vigueur du présent règlement pourra être reconstruite, même si son implantation est dérogatoire, pourvu qu'elle conserve les mêmes dimensions et que les matériaux utilisés soient conformes aux dispositions du présent règlement.

Les clôtures pour fins agricoles en zone agricole et les clôtures implantées en zone minière ne sont pas soumises aux dispositions du présent article 7.4.  L'emploi de fil barbelé est strictement prohibé à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation et toute clôture doit être sécuritaire et gardée en bon état.  Toute clôture de bois à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être fabriquée de bois plané des deux côtés et recouverte de matériaux tels : peinture, teinture, créosote, vernis, etc. Toute clôture de métal ajourée à moins de 80 % doit être fabriquée de matériau émaillé en usine des deux côtés ou recouverte en usine de matériaux tels : vinyle ou autre matériau semblable.

7.4.2
NORMES D'IMPLANTATION

Des clôtures de bois et de métal, ajourées ou non, peuvent être implantées dans les cours sous réserve des articles suivants :
7.4.2.1
COUR AVANT

Les clôtures décoratives (ajourées à plus de 80% et plus), sont autorisées dans toute la largeur de la cour avant à la condition qu'elles n'empiètent pas dans l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas 90 centimètres;

Les clôtures ajourées à moins de 80 % sont autorisées dans la cour avant jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet).  Cependant, ce type de clôture est prohibé dans toute la profondeur de la cour avant correspondant à la façade du bâtiment principal (incluant les bâtiments accessoires qui y sont rattachés).  La hauteur maximale des clôtures situées dans la cour avant est fixée à 1,2 mètre.
7.4.2.2
COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE

Les clôtures d'une hauteur maximale de 1,8 mètre sont autorisées dans les cours latérales et arrière jusqu'au ligne de la propriété.

Cependant, tout partie d'une clôture située dans la cour avant doit respecter les dispositions établies à l'article 7.4.2.1 précédent.

7.4.2.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS D'ANGLE

Les clôtures décoratives sont autorisées dans toutes les parties de l'emplacement à condition qu'elles n'empiètent pas dans l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas 90 centimètres;

Les clôtures ajourées à moins de 80 % sont autorisées dans la cour avant jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet).  Cependant, ce type de clôture est prohibé dans toute la profondeur de la cour avant correspondant à la façade du bâtiment principal (incluant les bâtiments accessoires qui y sont rattachés).  La hauteur maximale des clôtures situées dans la cour avant est fixée à 1,2 mètres;

Pour les parties des cours latérales et arrière situées dans la marge de recul avant (notamment, celle située sur le côté latéral de l'emplacement adjacent à une rue), les clôtures sont autorisées jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet) et leur hauteur maximale est de 1,2 mètre.

Pour les parties des cours latérales et arrière situées hors de la marge de recul avant, les clôtures sont autorisées jusqu'aux lignes de propriétés et leurs hauteurs maximales est fixée à 1,8 mètre;

Dans tous les cas, le triangle de visibilité doit être respecté.

7.4.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

7.4.3.1
COUR D'ÉCOLE ET DE TERRAIN DE JEUX PUBLIC

Sur les emplacements servant pour les cours d'école ou de terrains de jeux, l'implantation d'une clôture, ajourée à plus de 80 % et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres, est permise dans toutes les cours jusqu'à la ligne de lot.
7.4.3.2
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL

La hauteur maximale des clôtures pour les commerces de classe c4 ainsi que les établissements du groupe industrie est fixée à 2,5 mètres.

Pour ces usages, l'utilisation de clôture de maille de fer galvanisée est autorisée.  Tout emplacement, occupé par un établissement commercial de classe c4 ou par un établissement du groupe industrie, adjacent à une zone habitation, doit être entouré d'une clôture conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
7.4.3.3
PISCINE

Les piscines doivent être clôturées conformément aux dispositions du chapitre 12 du présent règlement.
7.4.3.4
CLÔTURE À NEIGE

L'installation de clôtures à neige, destinées à protéger les arbres et arbustes durant la saison hivernale, est permise entre le premier octobre d'une année et le premier mai de l'année suivante et doit être distante d'au moins 1 mètre de la ligne de rue.  Lors de l'exécution des travaux d'entretien, la Municipalité n'est jamais responsable des bris ou dommages occasionnés par ses équipements aux clôtures à neige, arbres, arbustes et haies installés sur une propriété.
7.4.3.5
CAS D'EXCEPTION

Malgré les dispositions prévues à l'article 7.4.2.1 ci-dessus, la construction d'une clôture ajourée à plus de 80 % et d'une hauteur maximale de 3 mètres est autorisée dans la cour avant des parties des emplacements qui sont contigus à une zone agricole ou minière.  Cependant, les parties de ces emplacements qui sont contigus à une zone du périmètre d'urbanisation doivent respecter les dispositions de l'article 7.4.2.1 ci-dessus.
7.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES
7.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES

Quiconque désire implanter une haie est soumis à l'obtention d’un permis à cet effet et doit se conformer aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi, la Municipalité peut ordonner l'enlèvement de la haie non conforme et ce, au frais du propriétaire de l'emplacement.  Les haies implantées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dérogatoires peuvent être entretenues dans leur état actuel.  Toutefois, la Municipalité n'est jamais responsable des dommages occasionnés aux aménagements situés dans l'emprise de la rue (incluant les haies, arbustes, fleurs, clôture décorative, muret) lors des travaux d'entretien ou pour toute autre raison.
7.5.2
NORMES D'IMPLANTATION

7.5.2.1
COURS AVANT

Les haies sont autorisées dans la cour avant jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet).  Cependant, les haies sont prohibées dans toute la profondeur de la cour avant correspondant à la façade du bâtiment principal (incluant les bâtiments accessoires qui y sont rattachés).  La hauteur maximale, des haies dans la cour avant, est de 1,2 mètre lorsqu'elles sont situées dans la marge de recul avant et à 2 mètres par la partie restante de la cour avant (s'il y a lieu).
7.5.2.2
COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE

Les haies, d'une hauteur maximale de 2 mètres, sont autorisées dans les cours latérales et arrière et ce, jusqu'aux limites de propriété.
7.5.2.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS D'ANGLE

Les haies sont autorisées dans la cour avant jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet).  Cependant, les haies sont prohibées dans toute la profondeur de la cour avant correspondant à la façade du bâtiment principal (incluant les bâtiments accessoires qui y sont rattachés).  La hauteur maximale, des haies situées dans la cour avant est de 1,2 mètre.

Pour les parties des cours latérales et arrière situées dans la marge de recul avant (notamment celle située sur le côté latéral de l'emplacement adjacent à une rue), les haies sont autorisées jusqu'à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet) et leur hauteur maximale est de 1,2 mètre.

Pour les parties des cours latérales et arrière situées hors de la marge de recul avant, les haies sont autorisées jusqu'aux lignes de propriété et leur hauteur maximale est fixée à 1,8 mètre.

Dans tous les cas, le triangle de visibilité doit être respecté.

7.6
MUR DE SOUTÈNEMENT 
(Remplacé R.2013-156, art.3, Modifié R.2014-167, art.3)
NOTE : Tous travaux concernant un mur de soutènement requiert l’émission d’un permis. Toutes les demandes seront étudiées par la municipalité qui se réserve le droit de les modifier en tout ou en partie.

Lorsque des contraintes topographiques l'exigent, des murs de soutènement peuvent être construits dans les cours d'un emplacement en respectant les dispositions suivantes :

7.6.1
MUR DE SOUTÈNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
7.6.1.1
COURS AVANT
Un mur de soutènement peut être construit dans la cour avant à partir d’au moins 1 mètre de l’emprise de la rue (trottoir ou bordure de béton) et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre. De plus, , il ne doit pas être construit à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine. (Voir annexe 1)

7.6.1.2 COURS LATÉRALE ET ARRIÈRE
Un mur de soutènement peut être construit dans les cours latérales et arrière et leur hauteur maximale ne doit pas être supérieure à deux 

(2 m) mètres. (Voir annexe 1)

7.6.1.3 HAUTEUR SUPÉRIEURE À CELLE PRESCRITE
Si plus d'un mur de soutènement est nécessaire, une distance horizontale minimale entre ceux-ci doit être d’au moins un (1 m) mètre. Cet espace horizontal doit faire l'objet d'un aménagement paysager dense afin de minimiser l'impact. (Voir annexe 1)  

7.6.1.4 CONSTRUCTION D’UN TALUS
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d’un talus. (Voir annexe 1)
7.6.1.5 CLÔTURE, HAIE
Pour des raisons de sécurité et/ou d’esthétique une clôture, un muret ou une haie peuvent être implantés au sommet d’un mur de soutènement. Cependant ils ne peuvent être installés sur un mur de soutènement situé sur l’emprise de la rue (trottoir ou bordure de béton). Ils doivent être situés à au moins 1,5 mètre d’une borne-fontaine.

La hauteur maximale, d’une clôture, d’un muret ou d’une haie installée au sommet d’un mur de soutènement, ne doit pas dépasser 1,2 mètre. 

7.6.1.6 MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés pour construire un mur de soutènement doivent être neufs et conçus pour cet usage.

Seuls sont autorisés les matériaux suivants :

· La brique;

· Le bloc de béton architectural;

· Le bloc de béton avec finition ou écran végétal;

· Le béton coulé sur place;

· La pierre sèche, naturelle ou de taille (les pierres faites de schistes communément appelées 
     (Tuff ) sont interdites.

7.6.1.7 ASSISES
Les assises du mur de soutènement doivent être solidement ancrées au sol afin qu’il soit stable et ne présenter aucun risque d’effondrement. Les travaux doivent être conçus et réalisés selon les règles de l'art.

Le mur de soutènement doit être maintenu en bon état.

7.6.1.8 SPÉCIFICATIONS 
Les pierres doivent être de grosseur uniforme et présenter une résistance mécanique suffisante.

Les murs de pierres doivent être bien drainés à l’arrière avec du remblai perméable et légèrement inclinés vers l’intérieur (environ 1° à 2°). Voir annexes 1 et 2

Les murs de pierres doivent avoir une largeur minimale de 30 cm (12 pouces).

7.6.1.9 DÉFINITIONS
Pierre sèche : 

La maçonnerie à pierres sèches (dite aussi maçonnerie à sec, maçonnerie sèche ou encore plus familièrement la pierre sèche) est une technique de construction consistant à assembler, sans aucun mortier à liant, des pierres, des plaquettes, des blocs, des dalles, bruts ou ébauchés, pour monter un mur, un voûtement.

Pierre naturelle :

La pierre naturelle, autrefois appelée pierre à bâtir, est un matériau de construction constitué de roche d'où elle est extraite. Elle se distingue des produits manufacturés tels les blocs de béton ou les briques d'argile, qui sont appelés pierre artificielle.

Pierre de taille :

De la pierre de taille est de la pierre dont toutes les faces sont dressées, c'est-à-dire taillées pour obtenir des plans plus ou moins parfaits. Les joints du parement (face visible du bloc) sont alors rectilignes, l'appareil (arrangement de la maçonnerie) est polygonal.
7.6.2
MUR DE SOUTÈNEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
7.6.2.1 NORMES GÉNÉRALES
Pour un usage commercial ou industriel les mêmes règles s’appliquent que celles prévues aux articles 7.6 ci-dessus. Cependant, tout talus doit avoir une pente inférieure à 30% en tout point. (Voir annexes 2 et 3)
ANNEXE 1
CROQUIS COURS AVANT: MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
[image: image124.emf][image: image125.emf]
[image: image126.emf][image: image127.emf][image: image128.emf]USAGE RÉSIDENTIEL

[image: image129.emf][image: image130.emf][image: image131.emf][image: image132.emf][image: image133.emf][image: image134.emf][image: image135.emf][image: image136.emf][image: image137.emf][image: image138.emf][image: image139.emf][image: image140.emf][image: image141.emf][image: image142.emf][image: image143.emf][image: image144.emf][image: image145.emf][image: image146.emf][image: image147.emf][image: image148.emf][image: image149.emf][image: image150.emf]
[image: image151.emf][image: image152.emf][image: image153.emf][image: image154.emf][image: image155.emf]
[image: image156.emf][image: image157.emf][image: image158.emf][image: image159.emf]
[image: image160.emf][image: image161.emf][image: image162.emf][image: image163.emf][image: image164.emf][image: image165.emf]









[image: image166.emf][image: image167.emf][image: image168.emf]
[image: image169.emf][image: image170.emf]
[image: image171.emf][image: image172.emf][image: image173.emf][image: image174.emf]
[image: image175.emf][image: image176.emf]
[image: image177.emf][image: image178.emf]
[image: image179.emf][image: image180.emf][image: image181.emf][image: image182.emf][image: image183.emf][image: image184.emf][image: image185.emf][image: image186.emf][image: image187.emf][image: image188.emf][image: image189.emf][image: image190.emf][image: image191.emf]

[image: image192.emf][image: image193.emf][image: image194.emf][image: image195.emf][image: image196.emf][image: image197.emf][image: image198.emf][image: image199.emf]
[image: image200.emf][image: image201.emf]
[image: image202.emf][image: image203.emf][image: image204.emf]
[image: image205.emf][image: image206.emf]
[image: image207.emf][image: image208.emf][image: image209.emf][image: image210.emf][image: image211.emf][image: image212.emf]
[image: image213.emf][image: image214.emf][image: image215.emf][image: image216.emf]
CROQUIS COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE

[image: image217.emf][image: image218.emf]
[image: image219.emf][image: image220.emf][image: image221.emf][image: image222.emf] 

1A 

[image: image223.png]CE___Je Dl W o .

SECRETA IRE-TRESORIER



[image: image224.jpg]


[image: image225.jpg]


[image: image226.jpg]



[image: image227.jpg]


[image: image228.jpg]



[image: image229.jpg]



[image: image230.jpg]



[image: image231.jpg]Bat. existant

Bat. ¢
Implanter

Bat. exisiang

Bét. exisiant | Bal. &

implaner

B4l existant





ANNEXE 2

CROQUIS USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL : MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
COUR AVANT

[image: image232.jpg]scrifo mar





[image: image233.jpg]



[image: image234.jpg]Trlangle de
vislbilitd




[image: image235.jpg]UA [ m |UA | m |[UA | m |[UA | m VA | m [UA [ m |ua | m [va | m [va | m |uva [ m
86 51 297 | 101 | a6B | 151 | 417 | 201 | 456 | 259 | 489 | 301 | si | 351 | 544 | 401 | 587 | 451 | ses
107 | 82 | 289 | 102 | 369 | 152 | 418 | 202 | 457 | 252 | 490 | 302 | 518 | 352 | 544 | 402 | ss7 | 452 | ses
122 | 83 | 200 | 103 | 370 | 153 | 419 | 203 | 458 | 283 | 490 | 303 | 516 | 353 | 544 | 403 | se8 | 453 | sa0
123 | 54 | @02 | 104 | 371 | 154 | 420 | 204 | 458 | 254 | 491 | 304 | 520 | 354 | 545 | 404 | see | 454 | 589
143 | 85 | 204 | 105 | 372 | 55 | 421 | 205 | 450 | 255 | 492 | 905 | 520 | 355 | 545 | 408 | 568 | 458 | 500

152 | 86 | 306 | 106 | 373 | 156 | 421 | 208 | 460 | 256 | 492 | ave | 521 | 356 | 546 | 408 | sse | 456 | seo

159 | 87 | 307 | 107 | 374 | 157 | 422 | 207 | 481 | 257 | 483 | 307 | s21 | 357 | s48 | 407 | ss9 | 457 | sg0

166 | 58 309 | 108 | 375 | 158 | 423 | 208 | 461 | 288 | 493 | 308 | 522 | 258 | 547 | 408 | s70 | 458 | 591
172 | 89 | 311 | 109 | 377 | 159 | 424 | 209 | 462 | 258 | 454 | 309 | 522 | 359 | 547 | 409 | 570 | 459 | 599

ole|v|e|o|s|u|w|s

10 176 | 80 | 312 | 110 | 378 | 160 | 425 | 210 | 463 | 260 | 495 | 310 | 523 | 360 | 548 | 410 | 571 | 460 | 502
" 183 | 61 314 | 11 | 379 | 181 | 426 | 219 | 463 | 281 | 495 | 311 | 523 | 361 | 548 | 491 | s71 | 481 | 502

12 183 | 62 315 | 12 | 380 | 162 | 426 | 212 | 464 | 262 | 485 | 312 | 524 | 362 | 54 | 412 | 572 | 482 | se2

13 183 | €3 | 317 | 113 | 381 | 183 | 427 | 213 | 485 | 263 | 496 | 313 | 524 | 383 | 540 [ 413 | 572 | 463 | 593

14 198 | 64 | 319 | 114 | 382 | 164 | 428 | 214 | 465 | 264 | 497 | 314 | 525 | 384 | 550 | 414 | 572 | 4d6d4 | 503

15 202 | &5 | 320 | 115 | 383 | 185 | 420 | 215 | 466 | 265 | 498 | 315 | 525 | 385 | 550 | 415 | 573 | 465 | 594
16 206 | € | 322 | 116 | 384 | 166 | 430 | 216 | 467 | 266 | 458 | 316 | 526 | 386 | 551 | 416 | 573 | 466 | 594

17 | 210 | 67 | 323 | 117 | 385 | 167 | 431 | 217 | 467 | 267 | 495 | 917 | s26 | 267 | 551 | 417 | 574 | 487 | 504
1B | 214 | 68 925 | 118 | 386 | 188 | 431 | 218 | 468 | 268 | 499 | 918 | 527 | 368 | 552 | 418 | 574 | 488 | 505

19 | 218 | 69 | 326 | 119 | 387 | 169 | 432 | 219 | 450 | 269 | 500 | 318 | s27 | 369 | 552 | 419 | 575 | 49 | 505

20 221 70 | 328 | 120 | 32 | 170 | 433 | 220 | 465 | 270 | 501 | 320 | 528 | 370 | ss3 | 420 | 575 | 470 | 58
2 25 | T 328 | 121 | 389 | 171 | 434 | 221 | 470 | 271 | 500 | 321 | sza | a7t | 553 | 424 | svs | 47 | 598
122 | 380 | 172 | 435 | 222 | 471 | 272 | so2 | 322 | 529 | 372 | S54 | 422 | s76 | 472 | s95
123 | 391 | 173 | 435 | 223 | 471 | 273 | s02 | 323 | sa0 | 373 | 554 | 423 | 576 | 473 | so7

124 | 392 | 174 | 436 | 224 | 472 | 274 | 503 | 324 | 530 | 374 | 554 | 424 | 577 | ava | s07
125 | 393 | 175 | 437 | 225 | 473 | 275 | 503 | 325 | 531 | 378 | 555 | 425 | 577 | 475 | 598

26 | 240 | 76 | 236 | 126 | 304 | 176 | 438 | 226 | 473 | 276 | 504 | 326 | 531 | ave | 556 | 426 | s7e | 478 | so8
27 | 243 | 77 | 338 | 127 | 305 | 177 | 438 | 227 | 474 | 277 | s05 | az2v | sa2 | avz | sse | 427 | 578 | 477 | see

ar8 | 556 | 428 | 578 | 478 | see
379 | 557 | 420 | s7e | 479 | Seg
380 | 557 | 430 | 579 | 480 | 800
381 | 656 | 431 | 580 | 481 | 600
982 | 558 | 43z | 580 | 482 | 600

363 | 55e | 433 | se1 | 483 | 601

384 | 569 | 434 | 581 | 484 | 801

385 | 560 | 435 | 581 | 485 | 60Z

386 | 560 | 436 | 5682 | 488 | B0

37 | 268 | 87 | 351 | 137 | 405 | 187 | 446 | 297 | da1 | 287 | 510 | 337 | sa7 | 3e7 | se0 | 437 | 582 | 487 | so2
a8 271 LL] 352 | 138 | d06 | 188 | 447 | 238 | 481 | 288 | 511 | 338 | 537 | 3mA | 551 | 438 | 583 | 489 | €03
353 | 139 | 406 | 189 | 448 | 239 | 462 | 289 | 511 | 33s | 538 | 389 | 561 | 438 | 583 | 488 | o03

355 | 140 | 407 | 180 | 448 | 240 | a2z | 290 | 512 | 340 | 539 | %90 | s62 | 440 | s@z | 490 | 604
356 | 141 | 408 | 181 | 445 | 241 [ a3 | 291 | 512 | 341 | 539 | 391 | 562 | 441 | 584 | 491 | 604
357 | 142 | 4o9 | 182 | 450 | 242 | 484 | 202 | 593 | 342 | s39 | 32 | 563 | a42 | 584 | 492 | &04

43 | 281 93 | 358 | 143 | 470 | 193 | 451 | 243 | 484 | 203 | 514 | 343 | 540 | 393 | 563 | 443 | 585 | 492 | a0s

44 | 283 94 | 358 | 144 | 411 | 194 | 451 | 244 | 485 | 284 | 514 | 344 | 540 | 394 | 564 | 444 | 585 | 494 | e05
45 | 285 | 95 | 361 | 145 | 412 | 195 | 452 | 245 | 486 | 285 | 515 | 345 | 541 | 395 | sed4 | 445 | ses | 495 | eos
46 | 287 | 9B | 362 | 146 | 413 | 196 | 453 | 246 | 486 | 286 | 515 | 346 | 541 | 396 | 564 | 446 | 586 | 496 | eos

a7 268 | 97 | 363 | 147 | 414 | 197 | 453 | 247 | 487 | 207 | 518 | 47 | 542 | 397 | 585 | 447 [ see | 497 | s08
48 291 9 364 | 148 | 415 | 198 | 454 | 248 | 487 | 298 | 516 | 348 | 542 | 398 | 565 | 448 | 567 | 488 | 607

49 293 | 89 | 385 | 148 [ 415 | 199 | 455 | 249 | 488 | 299 | 517 | 349 | 543 | 3ee | ses | 440 | se7 | a9 | eo7
50 | 295 | 100 | 387 | 150 | 416 | 200 | 456 | 260 | 469 | 300 | 517 | 350 | 543 | 4avo | ses | 4850 | 588 | s00 | 607

Réglement de zonage - Annexe IV
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Ville de Disraeli
3
















__________________________________________________________________
CROQUIS COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE








ANNEXE 3

 CROQUIS POUR UN TALUS : USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL





EXEMPLE : Pour un talus de 15 pieds de hauteur (4,5 m) sur une distance horizontale de 50 pieds (15 m) la pente sera de 30%.

CALCUL DU POURCENTAGE DE PENTE :

CALCUL :

4,5 m/15m = 0,30 x 100 = 30%

CALCUL DU DEGRÉS DE PENTE :





                      R




h









h= 4,6 m



X0




L = 15 mètres

Tangente (X0) = h/L

Pour trouver l’angle (X0) : arc tangente (h/L) = X0
EXEMPLE :

La pente correspond à l’angle X0 :

Arc tangente (4,6 m ÷ 15 m) = 170
7.6.3
ACCÈS AU SOUS-SOL
Les articles 7.6.1 et7.6.2 ne s’appliquent pas aux accès d’un véhicule au sous-sol. 
7.7
ANTENNE PARABOLIQUE

Une seule antenne parabolique est permise par emplacement.  Toute antenne doit être pourvue d'une mise à terre adéquate pour la protéger de la foudre.

Les antennes paraboliques sont prohibées dans la cour avant sauf pour les emplacements transversaux pour lesquels elles peuvent être installées dans la cour arrière donnant sur une rue.  Toute partie d'une antenne parabolique, y compris sa projection au sol, doit être à 2 mètres et plus de toute ligne de lot.

7.8
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE


(Modifié par le règlement 2024-262)

Les appareils d'échange thermique ou pompes thermi​ques ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière sauf dans le cas des emplacements d'angle pour lesquels ces appareils peuvent être situés dans la marge de recul avant donnant sur le côté latéral du bâtiment principal et être dissimulés à l'aide d'un aménagement paysagé.

Dans tous les cas (incluant les emplacements d’angle), ces appareils doivent être situés à

au moins 1 ,2 mètres (4 pieds) de toute ligne de propriété et au plus à au plus 60 centimètres

du mur de bâtiment principal. De plus, ces appareils doivent être recouvert d’un écran

contre le bruit.

De plus, il est interdit de raccorder une pompe à chaleur géothermique à un réseau

d’aqueduc municipal pour son alimentation, à un réseau d’égout municipal pour ses rejets

et à une fosse septique munie d’un champ d’épuration. Le point de rejet provenant de ces

appareils doit obligatoirement être distant d’au moins 15 mètres de tout plan d’eau. L’eau

de rejet doit être dirigé vers un fossé ou dans un ruisseau afin que l’eau puisse se refroidir

avant d’atteindre un plan d’eau.
7.9
FOYER ET FOURNAISE EXTÉRIEURS 
(Remplacé par 2017-198, art.4)

7.9.1
FOYER EXTÉRIEUR

Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété d'un emplacement.  

De plus, pour un emplacement d'angle, la marge de recul avant doit être respectée sur tous les côtés de l'emplacement contigus à l'emprise de la rue.

Ce type d'équipement ne doit être utilisé que pour des fins de cuisson ou d'agrément (feux de bois). Il est formellement interdit de les utiliser pour incinérer les déchets organiques ou autre provenant de diverses activités.

7.9.2
FOURNAISE EXTÉRIEURE

Dans le présent règlement, on entend par fournaise extérieure, un appareil situé à l’extérieur et servant à chauffer un bâtiment ou l’eau d’une piscine par la combustion d’un matériau combustible. Dans le présent règlement, un générateur d’énergie est synonyme de fournaise extérieure

L’implantation d’une fournaise extérieure doit respecter les dispositions suivantes :

1.
Seul est autorisé un appareil homologué et respectant la norme EPA et dont les combustibles sont le bois, le grain, les granules de bois ou la paille. Il doit être préfabriqué en usine et destiné à être utilisé à l’extérieur et fixé solidement au sol;

2.
Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d’appoint, est interdite à moins de 3 mètres de toute habitation à l’exception de l’habitation où est située la fournaise extérieure; 

3.
La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible;

4.
La fournaise extérieure doit être munie d’une cheminée d’au minimum 3,65 mètres de hauteur calculée à partir de la base de la cheminée. Ladite cheminée doit aussi être munie d’un pare-étincelle installé au sommet et être aussi haute que le toit de la résidence du propriétaire lorsque celle-ci est à moins de 3 mètres de la fournaise;

5.
Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans une fournaise extérieure. Seul du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu ou reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans une fournaise extérieure;

6.
Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure :

a)
Les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les débris de démolition ou de construction et autres déchets; 

b)
Les huiles usées et les autres produits pétroliers; 

c)
L’asphalte et les autres produits contenant de l’asphalte; 

d)
Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois; 

e)
Le plastique, les contenants de plastiques incluant de manière non limitative le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d’uréthane et les autres matières synthétiques; 

f)
Le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du caoutchouc; 

g)
Le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre de la collecte sélective et de la règlementation en vigueur dans la municipalité;

7.
La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système extérieur de chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine;

8.
Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l’objet d’une inspection pour assurer la conformité du présent règlement;

9.
Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment; 

10.
La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine.

7.10
DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE

Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile.

7.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES

· Une roulotte ne peut servir qu'à des fins de camping et de caravaning.  En aucun temps, une roulotte doit servir à des fins résidentielles;

· L’entreposage d'une roulotte est permis selon les dispositions du chapitre 9 du présent règlement;

· L’utilisation d'une roulotte à des fins d'exposition ou comme roulotte de chantier est permise selon les dispositions du chapitre 18 du présent règlement;

· Toute autre utilisation d'une roulotte est strictement prohibée.

7.12
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE 
(Remplacé R.2004-090, art.21, modifié R.2014-169, art.13)
Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d’eau desservant un réseau d’aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc.
7.12.1
NORMES RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE
(Modifié R.2014-169, art.13)
7.12.2
IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE À PROXIMITÉ D'UN CHAMP EN CULTURE
(Ajout R.2014-169, art.13)
L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (type 1 et type 2), l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture
 sur une propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable.
7.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX

Toute modification d'usages ou toute construction sur ces sites est interdite, sauf si un avis du ministère de l'Environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique.

7.14
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 
(Remplacé R.2004-090, art.22, remplacé R.2006-106, art.3)
7.14.1
LACS ET COURS D’EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
7.14.2
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral identifiées aux articles ci-dessous.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

7.14.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

a)      L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;

b)    Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

c)    La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :

· Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;

· Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;

· Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé;

· Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

 d)    La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :

· Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;

· Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;

· Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;

· Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

 e)    Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :

· Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ;

· La coupe d'assainissement ;

· La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;

· La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;

· La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;

· L’élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;

· Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;

· Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.

f)    La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.

g)    Les ouvrages et travaux suivants :

· L’installation de clôtures ;

· L’implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;

· L’aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;

· Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;

· Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

· Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;

· Les puits individuels ;

· La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;

· Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 7.14.4 ci-dessous ;

· Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.

7.14.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :

a)     Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;

b)     L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ;

c)     Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;

d)     Les prises d'eau ;

e)     L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

f)      Empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)     Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;

h)     Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;

i) L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.

7.15
LOT VACANT EN BORDURE D’UNE RUE DESSERIVE OU PARTIELLEMENT DESSERVIE (AQUEDUC OU ÉGOUT)
Un lot vacant doit être nivelé et ne comporter aucun danger d’accident.  Aucun recouvrement du sol n’y est autorisé à l’exception du gazon ou de la végétation naturelle.  Le gazon ou l’herbe doit être tondu au moins à toutes les quatre (4) semaines (entre le 15 mai et le 1er octobre de chaque année) de manière à éviter les herbes indûment hautes.  Cet article s’applique sur toute la partie frontale de la rue et sur la profondeur du lot ou d’au plus 30 mètres.

7.16 (Modifié R. 2004-090, art.23, abrogé R.2018-209, art.9)
7.16
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 
(Ajout par 2004-090, art.24, modifié par 2018-209, art.10)

Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.

7.16.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
(Modifié par 2018-209, art.10)

Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.

Ces paramètres sont les suivants[image: image56.jpg]



Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A qui permet son calcul.

Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou catégorie d'animaux en cause.

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.

Le paramètre E renvoi au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau 7.16.5.5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.

Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B. C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
Pour un immeuble protégé, on obtient ta distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0 pour une maison d'habitation, G = 0,5 pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
7.16.2
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
(Modifié par 2018-209, art.10)

Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et ['urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à ta réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.

7.16.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
(Modifié par 2018-209, art.10)

Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m2 Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver ta valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C) D) et E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s’agit.

	Capacité2 d'entreposage
(rn3)
	Distances séparatrices (m)
	

	
	Maison d'habitation
	Immeuble protégé
	Périmètre d'urbanisation

	1 000
	148
	295
	443

	2 000
	184
	367
	550

	3 000
	208
	416
	624

	4 000
	228
	456
	684

	5 000
	245
	489
	734

	6 000
	259
	517
	776

	7 000
	272
	543
	815

	8 000
	283
	566
	849

	9 000
	294
	588
	882

	10 000
	304
	607
	911


Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
7.16.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 
(Modifié R.2004-090, art.24, modifié R.2014-169, art.14, modifié par 2018-209, art.10)
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur fa réduction de la pollution d'origine agricole.

Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

	Type
	Mode d'épandage
	15 juin au 15 août
	Autre temps

	
	
	Maison d'habitation
	Immeuble protégé et périmètre d'urbanisation
	Maison d'habitation, immeuble protégé, périmètre d'urbanisation

	Lisier
	Aéroaspersion

(citerne)
	Lisier laissé en surface plus de 24 heures
	30 m
	75 m
	25 m

	
	
	Lisier incorporé en moins de 24 heures
	25 m
	25 m
	x

	
	Aspersion
	Par rampe
	25 m
	25 m
	x

	
	
	Par pendillard
	x
	x
	x

	
	Incorporation simultanée
	x
	x
	x

	Fumier
	Frais, laissé en surface plus de 24 heures
	30 m
	75 m
	x

	
	Frais, incorporé en moins de

24 heures
	x
	x
	x

	
	Compost
	x
	x
	x


7.16.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
(Modifié par 2018-209, art.10)

7.16.5.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A)
(Modifié par 2018-209, art.10)

Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s’agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
	Groupe ou catégorie d'animaux
	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale

	Vache, taureau; cheval
	1

	Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
	2

	Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
	5

	Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
	5

	Truies et porcelets non sevrés dans l'année
	4

	Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
	25

	Poules ou coqs
	125

	Poulets à griller
	250

	Poulettes en croissance
	250

	Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
	50

	Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
	75

	Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kilogrammes chacune
	100

	Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
	100

	Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
	40

	Moutons et agneaux de l'année
	4

	Chèvres et les chevreaux de l'année
	6

	Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
	40

	Cailles
	1 500

	Faisans
	300


7.16.5.2
DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B)
(Modifié par 2018-209, art.10)
[image: image57.jpg]U.A. [ UA. m. U.A. m. UA. [ m. U.A. m. LA, m. U.A. m. UA. m. UA, m. U.A. m,
501 G0B | 551 626 | 601 643 | 651 | 660 | 701 675 | 751 690 | B 704 | 851 718 | 501 731 951 743
502 | 608 | 5§52 | 626 | 602 | G44 | 652 | 660 | 702 | 676 | 752 | 690 | 802 | 704 | 852 | 718 | so2 | 731 952 | 743
503 | 608 | 553 | 627 | 6D3 | @44 | 653 | 660 | 703 | 676 | 753 | 691 803 705 | 853 | 718 | 903 | 731 953 | 744
504 | 609 | 554 | 627 | 604 | 644 | 654 | G561 704 | 676 | 754 | 691 804 | 705 | 854 | 718 | 904 | 731 954 | 744
505 | 609 | 555 | 628 | 605 | 645 | €55 | G661 705 | 676 | 755 | B9l BO5 | 705 | 855 | 719 | 905 | 732 | 955 | 744
506 | 610 | 556 | 628 | 606 | 645 | 656 | 661 706 | 677 | 756 691 B06 | 706 | BSG | 719 | 906 | 732 | 956 | 744
507 | 610 | 857 | 528 | 807 | 645 | 657 | 662 | 707 | 677 | 757 | 892 | 807 | 706 | 857 | 719 | 907 | 732 | 957 | 745
508 | 610 | 558 | 629 | 608 | 646 | 658 | 662 | 708 | B77 | 758 | 652 | 808 | 706 | 858 | 719 | 908 | 732 | 958 | 745
509 | 811 559 | 620 | 609 | 646 | 659 | 662 | 709 | 874 | 759 | 692 | 809 | 706 | 859 | 720 | 909 | 733 | 959 | 74a
510 | 611 560 | 629 | 610 | 648 | 660 | 663 | 710 | 678 | 760 | 693 | 810 | 707 | 860 | 720 | 91D | 733 | 960 | 745
511 612 | &61 630 | 611 647 | 661 [ 663 | 711 678 | 781 693 | 811 707 | 861 720 | 911 733 | 961 746
512 | 612 | 562 | 63D | 612 | 647 | 682 | 663 | 712 | 679 | 762 | 693 | 812 | 707 | &2 | 721 912 | 733 | 962 | 746
513 | 612 | 563 | 630 | 613 | 647 | 663 | 664 | 713 | 670 | 763 | 693 | B13 | 707 | 863 | 721 913 | 734 | 963 | 746
514 | 813 | 564 | 631 614 | 648 | 664 | 684 | 714 | 679 | 764 | 694 | B14 | 708 | 864 | 721 914 | 734 | 964 | 748
515 | 613 | 565 | 631 615 | 648 | 665 | 664 | 715 | 679 | 765 | 694 | B15 | 708 | 865 | 721 915 | 734 | 965 | 747
516 | 613 | 586 | 631 616 | 648 | 666 | 665 | 716 | 680 | 766 | 694 | B16 | 708 | 866 | 722 | 916 | 734 | 966 | 747
517 | 614 | 567 | 632 | 617 817 | 700 | 867 | 722 | 917 | 735 | 967 | 747
518 | 614 | 568 | 832 | 618 818 | 700 | BES | 722 | 91B | 735 | 968 747
519 | €14 | 560 | 832 | 619 819 | 709 | BBY | 722 | 919 | 735 | 969 | 747
520 | 615 | 57¢ | 833 | €20 820 | 705 | B70 | 723 | 920 | 735 | 970 | 748 |
521 615 | 571 633 | 621 650 | 671 | 666 | 721 681 kAl 696 | 821 710 | 871 723 | 921 736 | 971 748
522 | 616 | 572 | 634 | 622 | 650 | 672 | 666 | 722 | 682 | 772 | 696 | 822 | 710 | 872 | 723 | 922 | 735 | 072 | 748
523 | 616 | 573 | €34 | 623 | 651 673 | 667 | 723 | 682 | 773 | 696 | 823 | 710 | 873 | 723 | 923 | 738 | 873 74B—|

816 774 | 697 | 824 | 710 | 874 | 724 | 924 | 736 | 974 | 749
817 697 | B25 | 711 875 | 724 | 925 | 737 | 975 | 749
617 697 | 826 | 711 876 | 724 | 926 | 737 | 976 | 749

697 | B27 711 877 | 724 | 927 | 737 | 977

698 | 828 | 711 B78 | 725 | 928 | 737 | 978

698 | 829 | 712 | B7% | 725 | 929 | 738 | 979

668 | 830 | 712 | 880 | 725 | 930 | 738 | 980

699 | 831 712 | B84 725 | M 738 | 981

885 699 | 832 | 713 | 882 | 726 | 932 | 738 | 9AE2

683 | 670 | 733 | 685 | 783 | 699 | 833 | 713 | 883 | 726 | 933 | 739 | 983
684 | G70 | 734 | 685 | 784 | 699 | 834 | 713 | 884 | 726 | 934 | 739 | 984 | 751
685 | 670 | 735 | 685 | 785 | 700 | 835 | 71Q | 885 | 727 | 935 | 730 | 985 | 751
686 | 671 736 | 686 | 786 | 700 | B36 | 714 | 886 | 727 | 936 | 739 | 986 | 752
687 | 671 737 | 686 | 787 | 700 | B37 | 714 | 887 | 727 | 937 | 740 | 987 | 752
688 | 671 738 | 688 | 788 | 701 B3 | 714 | 888 | 727 | 938 | 740 | 988 | 752
689 | 672 | 739 | 687 | 789 | 701 B39 | 714 | 889 | 728 | 939 | 74D | 988 | 752
690 | 872 | 740 | 687 | 790 | 701 B840 | 715 | 890 | 728 | 940 | 740 | 990 | 753
541 623 | 591 640 | 641 857 | 681 | 672 | 741 587 | 791 701 841 715 | 891 728 | 941 741 981 753
542 | 623 | 592 | 640 | 642 | 657 | 692 | 673 | 742 | 687 | 792 | 702 | 842 | 715 | B92 | 728 | 942 | 741 992 | 753
543 | 623 | 593 | 641 643 | 657 | 693 | 673 | 743 | 588 | 793 | 702 | 843 | 718 | B93 | 7290 | 943 | 741 993 | 753
544 | 624 | 594 | 641 644 | 655 | 694 | 673 | T44 | 688 | 794 | 702 | 844 | 716 | B94 | 720 | 944 | 741 994 | 753
545 | 624 | 595 | 641 645 | 655 | 695 | 673 | 745 | 698 | 795 | 702 | 845 | 716 | 895 | 720 | 945 | 742 | 985 | 754
546 | 624 | 596 | 642 | 646 | 65B | 696 | A74 | 746 | 689 | 798 | 703 | 846 | 716 | 896 | 720 | 946 | 742 | 996 | 754
547 | 625 | 597 | 642 | 647 | 658 | 697 | 674 | 747 | 689 | 797 | 703 | 847 | 717 | 897 | 730 | 947 | 742 | 99y | 754
548 | 625 | 598 | 642 | 648 | 659 | 698 | 674 | 748 | 680 | 798 | 703 | 848 | 717 | 898 | 730 | D48 | 742 | 998 | 754
549 | 625 | 589 | 643 | 649 | 659 | €99 | 675 | 749 | 680 | 799 | 704 | 849 | 717 | 899 | 730 | 849 | 743 | 899 | 755
550 | 626 | 600 | B43 | 650 | G659 | 700 | 575 | 750 | 690 | 800 | 704 | 850 | 717 | 900 | 73C | 950 | 743 | 1000 | 755

Réglement de zonage - Annexe IV

Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage

Ville de Disraeli
4




[image: image58.jpg]UA. [ m JuA ] m JuA [ m [UA [ m |UA| m |UA| m |UA | m |UA| m |UA | m |UA | m
1001 | 755 | 1051 | 767 | 1101 | 778 | 1151 | 789 | 1201 | €00 | 1251 | 810 | 1301 | 820 | 1351 | 830 | 1401 | 830 | 1451 | &a@
1002 | 755 | 1052 | 767 [ 1102 | 778 [ 1152 | 788 | 1202 | 800 | 1252 | 810 | 1302 | 520 | 1362 | 830 | 1402 | 639 | 1462 | 849
1003 | 756 | 1053 | 767 | 1108 | 778 | 1153 | 780 | 1203 | 800 | 1263 | 810 | 1303 | B20 | 1353 | 830 | 1403 | 840 | 1453 | 849
1004 | 756 | 1054 | 767 | 1104 | 779 | 1154 | 790 | 1204 | 800 | 1254 | 510 | 1304 | 620 | 1354 | 830 | 1404 | 840 | 1454 | 840
1005 | 756 | 1085 | 768 | 1105 | 779 | 1485 | 790 | 1205 | 800 | 1255 | 511 | 1305 | 821 | 1355 | 830 | 1405 | 840 | 1455 | 845
1006 | 755 | 1056 | 768 | 1106 | 779 | 1156 | 790 | 1206 | 601 | 1256 | B11 | 1306 | 821 | 1356 | 831 | 1406 | 840 | 1456 | 548
1007 | 757 | 1057 | 768 | 1107 | 779 | 1157 | 700 | 1207 | 801 | 1257 | 811 | 1307 | 621 | 1357 | 831 | 1407 | G40 | 1457 | 650
1008 | 757 | 1068 | 768 | 1108 | 780 | 1158 | 790 | 1208 | 801 | 1258 | 811 | 1308 | 821 | 1358 | 851 | 1408 | 840 | 1458 | 650
1000 | 757 | 1089 | 769 | 1109 | 780 | 1159 | 751 | 1209 | a01 | 1258 | 511 | 1309 | 821 | 1388 | 531 | 1408 | 841 | 1459 | 850
1010 [ 757 | 1060 | 769 | 1110 | 780 | 1180 | 791 | 1210 | 801 | 1260 | 812 | 1310 | 822 | 1360 | 831 | 1410 | 841 | 1460 | 850
1011 [ 757 [ 1061 | 769 | 1111 | 780 | 1161 | 791 | 1211 | 802 | 1261 | 812 | 1311 | a2z | 1361 | 832 | 1411 | 641 | 1461 | 850
1012 | 756 | 1062 | 780 | 1112 | 780 | 1162 | 791 | 1212 | 602 | 1262 | a1z | 1a12 | fzz | 1362 | 832 | 4412 | a1 | 1462 | 850
1013 | 758 | 1063 | 770 | 1113 | 781 | 1163 | 792 | 1213 | B0z | 1263 | 812 | 1313 | 622 | 1363 | 832 | 1413 | a1 | 1463 | 851
1014 [ 758 | 1084 | 770 | 1114 | 781 | 1164 | 762 | 1214 | 602 | 1264 | 612 | 1314 | 822 | 1364 | 83z | 1414 | 842 | 1464 | 851
1015 [ 758 | 1065 | 770 | 1115 | 781 | 1165 | 792 | 1215 | 602 | 1265 | 613 | 1315 | 823 | 1365 | 822 | 1415 | 842 | 1465 | 661
1016 | 759 | 1066 | 770 | 1116 | 781 | 1166 | 792 | 1216 | 803 | 1266 | B12 | 1316 | 823 | 1366 | 833 | 1416 | 842 | 1466 | 851
1017 | 759 | 1067 | 770 | 1117 | 762 | 1167 | 792 | 1217 | 803 | 4267 1317 | 823 833 | 1417 | 842 | 1467 | 651
1018 | 758 1118 | 782 | 1188 | 793 | 1218 | 502 | 1268 1418 | 842 | 1468 | 852
625 | 1389 1419 | 843 | 1469 | 652
24 | 1370 | £33 | 1420 | 843 | 1470 | 852
824 | 1371 | B33 | 1421 | B43 | 1471 | 852
1322 | s24 | 1372 | 834 | 1422 | 643 | 1472 | 852
1323 | 524 | 1373 | 834 | 1423 | 843 | 1473 | a5z
1324 | 624 | 1374 | 834 | 1424 | 843 | 1474 | 853
1325 | 825 | 1375 844 | 1475 | 853
1328 | 825 1476 | 853
1327 | 825 1477 | 653
1328 | 825 1478 | 853
1229 1329 | 825 1479 | 854
784 | 1180 | 795 | 1230 | A0 | 1280 | 816 | 1230 | 926 1480 | 854
785 | 1181 | 795 | 1231 | 805 | 1281 | 816 | 1331 | 826 845 | 1481 | 854
785 | 1182 | 796 | 1232 | 506 | 1282 | 816 | 133z | 826 845 | 1482 | 854

765 | 1183 | 796 | 1233 | 606 | 1283 | a6 | 1333 | 626 1433 | 845 | 1483 | 854 |
785 | 1184 | 796 | 1234 | 806 | 1284 1334 825 | 1484 | 854
1035 | 763 | 1085 | 774 | 1135 | 785 | 1185 | 706 | 1235 | 807 | 1285 1335 345 | 1485 | 655
1036 | 763 | 1086 | 775 | 1136 | 785 | 1186 | 705 | 1236 | 607 | 1286 836 | 1435 | 846 | 1486 | 855
1037 | 764 | 1087 | 775 | 1137 | 786 | 1187 | 797 | 1237 | 607 | 1267 837 | 1437 | 645 | 1487 | 855
1038 | 764 | 1088 | 775 | 1138 | 786 | 1188 | 707 | 1238 | 807 | 1288 | 817 | 1338 | 627 | 1388 | 637 | 1438 | 840 | 1488 | 865
1039 | 764 | 1089 | 775 | 1139 | 786 | 1188 | 797 | 1239 | 807 | 1289 | &17 | 1339 | 27 | 1389 | 637 | 1439 | 846 | 1489 | 855
1040 | 764 | 1090 | 776 | 1140 | 787 | 1190 | 797 | 1240 | 306 | 1280 | 815 | 1340 | 828 | 1390 | 537 | 1440 | 846 | 1490 | 856
776 | 1141 | 787 | 1191 | 707 | 1241 | 008 | 1291 | a15 | 1341 | 628 | 1391 | 837 | 1441 | 847 | 1491 | 656
776 | 1142 | 767 | 1182 | 799 | 1242 | G0B | 1292 | 818 | 1342 | 828 | 1392 | 8a7 | 144z | Ba7 | 1492 | 556
776 | 1143 | 787 | 1183 | 798 | 1243 | 505 | 1203 | 816 | 1343 | 628 | 1393 | 838 | 1443 | Ba7 | 1493 | 856
776 | 1144 | 787 | 1194 | 798 | 1244 | 608 | 1294 | A1e | 1344 | a2 | 1394 | 5aa | 14dd | 547 | 1494 | a56
777 | 1145 | 788 | 1195 | 795 | 1245 | 609 | 1295 | 819 | 1345 | 628 | 1295 | 838 | 1445 | 847 | 1495 | 856
777 | 1146 | 785 | 1196 | 709 | 1246 | 600 | 1296 | 619 | 1346 | 829 | 1396 | 638 | 1446 | 84 | 4496 | 857
1047 | 766 | 1097 | 777 | 1147 | 788 | 1197 | 799 | 1247 | 800 | 1267 | 819 | 1347 | 829 | 1397 | 8as | 1447 | adg | 4497 | 857
1048 [ 766 | 1098 | 777 | 1148 | 788 | 1198 | 700 | 1248 | 509 | 1298 | 819 | 1348 | 620 | 1398 | 830 | 1448 | g4e | 1498 | 557
1049 | 765 | 1099 | 778 | 1149 | 78e [ 1199 | 700 | 1249 | oo [ 1209 | 819 | 1348 | 829 | 1389 | 830 | 1449 | 48 | 1498 | 657
1050 | 767 | 1100 | 778 | 1150 | 789 | 1200 | 799 | 1250 | 810 | 1300 | 820 | 1350 | 829 | 1400 | 80 | 1450 | 848 | 1500 | 657

Réglement de zonage - Annexe [V
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Ville de Disrae

5





[image: image59.jpg]UA. | m. [UA | m [UA | m |UA [ m |UA | m [UA | m [UA | m |[UA | m |[UA | m |[UA | m
1501 | 857 | 1551 | 866 | 1601 | 875 | 1651 | BB4 | 1701 | 892 | 1751 | 900 | 1801 | 908 | 1851 | 916 | 1801 | 923 [ 1851 | 931
1502 | 858 | 1552 | 867 | 1602 | 875 | 1652 | B84 | 1702 | 892 | 1752 | 900 | 1802 | 508 | 1852 | 916 | 1902 | 924 | 1952 | 931
1503 | 858 | 1553 | 867 | 1603 | 875 | 1653 | B84 | 1703 | 892 | 1753 | 900 | 1803 | 908 | 1853 | 916 | 1903 | 924 | 1953 | 931
1504 | 858 | 1554 | B67 | 1604 | 876 | 1654 | BB4 | 1704 | 892 | 1754 | 900 | 1804 | 908 | 1854 | 916 | 1904 | 924 | 1954 | 931
1505 | 858 | 1555 | BB7 | 1605 | B76 | 1655 | 884 [ 1705 | 892 | 1755 | 901 | 1805 | 900 | 1855 | 916 | 1905 | 924 | 1955 | 932
1506 | 858 | 1556 | B67 | 1606 | B76 | 1656 | 884 [ 1706 | 893 | 1756 | 001 [ 1806 | 900 | 1856 | 917 | 1906 | 924 | 1956 | 932
1507 | 859 | 1557 | BG7 | 1607 | 876 | 1657 | 885 | 1707 | 893 | 1757 | 901 [1807 | 909 | 1857 | 917 | 1907 | ©24 | 1957 | 032
1508 | 859 | 1558 | 868 | 1608 | 876 | 1658 | 885 | 1708 | 893 | 1758 | 601 | 1808 | 909 | 1858 [ 917 | 1908 | 925 | 1958 | 932
1509 | 859 | 1558 1609 | 876 | 1659 | 885 | 1709 | @93 | 1758 | SO1 | 1809 | 909 | 1859 | 917 | 1909 | 925 | 1959 | 932
1510 | 950 | 1560 1610 | 877 | 1660 | 885 [ 1710 | 893 | 1760 | 901 | 1810 | 909 | 1860 | 917 | 1910 | 925 | 1960 | 932
1511 | 850 | 1561 1611 | 877 | 1661 | 885 | 1711 | 893 | 1761 | 902 | 1811 | 910 | 1861 | 917 | 1911 | 925 | 1961 | 933
1512 | 859 | 1562 1612 | 877 | 1662 | 885 | 1712 | 804 | 1762 | 902 | 1812 | @10 [ 1862 | 917 [ 1912 | 925 | 1962 | 933
1513 | 860 | 1563 1613 | 877 | 1663 | 886 | 1713 | 804 (1763 | 902 | 1813 | o0 [ 1863 | 918 | 1913 | 925 | 1963 | 933
1514 | BEO | 1564 | B6S | 1614 | 877 | 1664 | BBE6 | 1714 | 894 | 1764 | 902 | 1814 | G10 | 1B64 | 9168 | 1914 | 925 | 1964 | 933
1515 | 860 | 1585 | B69 | 1615 | 877 | 1665 | 886 | 1715 | 894 | 1765 | 902 | 1815 | 910 | 1865 | 918 | 1915 | 926 | 1965 | 933
1516 | BGO | 1566 | 869 | 1616 | B78 | 1666 | 886 | 1716 | 894 | 1766 | 902 | 1816 | 910 | 1866 | 918 | 1916 | 926 | 1966 | 933
1517 | 860 | 1567 | 869 | 1617 | 878 | 1667 | 886 | 1717 | 894 | 1767 | 903 | 1817 | 10 | 1867 | 918 | 1917 | 926 | 1967 | 933
1518 | 861 | 1668 | 869 | 1618 | B78 | 1668 | 88@ | 1718 | 895 | 1768 | 903 | 1818 | 911 | 1868 | 918 | 1918 | 926 | 1968 | 934
1518 | 861 [ 1569 | 870 | 1619 | 878 | 1669 | 887 | 1719 | 895 | 1769 | 903 | 1819 | 911 | 1869 | 919 | 1919 [ 926 | 1969 | 934
1520 | 861 | 1570 | 870 | 1620 | 878 | 1670 | 887 | 1720 | 595 | 1770 | 903 | 1820 | 911 | 1870 | 919 | 1920 | 925 | 1970 | 934
1521 | 861 | 1571 | 870 | 1621 | 878 | 1671 | 887 | 1721 | 895 [ 1771 | 903 | 1821 | 911 | 1871 | 919 | 1921 | 427 | 1971 | 934
1522 | 881 | 1572 | 870 | 1622 ’_879 1672 | 987 | 1722 | 805 | 1772 | 903 | 1822 | 011 | 1872 | 919 | 1922 | 927 | 1972 | 934
1523 | B61 | 1573 | 870 | 1623 | 879 | 1673 | 8B7 | 1723 | BO5 | 1773 | 004 | 1823 | 911 | 1873 | 919 | 1923 | 927 | 1973 | 9034
1524 | 862 | 1574 | 870 | 1624 | 870 | 1674 | BB7 | 1724 | B98 | 1774 | 904 | 1824 | 912 | 1874 | 919 | 1924 | 927 | 1974 | 934
1526 | 862 | 1575 | 871 | 1625 | 879 | 1675 | BB8 | 1725 | B9G | 1775 | 904 | 1825 | 912 | 1875 | 919 | 1925 | 927 | 1975 | 935
1526 | 862 | 1576 | 871 | 1626 | 879 | 1676 | BB8 | 1726 | 896 | 1776 | 904 | 1826 | 912 | 1876 | 920 | 1926 | ©27 | 1976 | 935
1527 | 862 | 1577 | B71 | 1627 | 879 [ 1677 | B88 | 1727 | 896 | 1777 | 904 | 1827 | 912 | 1877 | 920 | 1927 | 927 [ 1977 | 935
1528 | 862 | 1578 | 871 | 1628 | B8O | 1678 | 888 | 1728 | 896 | 1778 | 004 | 1828 | 912 | 1878 | 920 | 1928 | 928 | 1978 | 935
504 | 1B29 | 912 | 1879 | 920 | 1929 | 928 | 1979 | 935
505 | 1830 | 913 | 1880 | 920 | 1930 | 928 | 1980 | 935
905 ['1831 | 913 | 1881 | 920 | 1931 | 92B | 1981 | 936
905 | 1832 | 913 | 1882 | 021 | 1932
905 | 1833 | 913 | 1883 | 921 | 1933
905 | 1834 | 913 | 1884 | 921 | 1934 | 928 | 1984
1735 1785 | 905 | 1835 | 913 | 1BBS | 921 | 1835 | 929
1536 | B84 | 1586 | 872 | 1636 | 881 | 1686 | B89 | 1736 | 898 | 1786 | 90B | 1836 | 913 | 1BB6 | 921 | 1936 | 929
1537 | 864 | 1587 | 873 | 1637 | 881 | 1687 | 890 | 1737 | 898 | 1787 | 906 | 1637 | ©14 | 1887 | 021 [ 1937 | 929 | 1987
1538 | 864 | 1588 | 873 | 1638 | 881 | 1688 | 890 | 1738 | 898 | 1788 | 905 | 1838 [ 914 | 1888 | 921 | 1938 | 929 | 1988
1539 | 864 | 1589 | 873 | 1639 | 381 | 1689 | 800 | 1739 | 898 | 1789 | 906 | 183D | 914 | 1889 | 922 | 1939 | 929 | 1989
1540 | 864 | 1590 | 973 | 1640 | 882 | 1680 | BOO | 1740 | 898 | 1790 | 906 | 1840 | 914 | 1890 | 922 | 1940 | 929 | 1980
1541 | 865 | 1591 | 873 | 1641 | 882 | 1601 | 890 | 1741 | 898 | 1791 | 906 | 1841 | 914 | 1891 | 922
15642 | 865 | 1582 | 373 | 1642 | 882 | 1692 | 890 | 1742 | 899 | 1792 | 907 | 4842 | 914 | 1892 | 922
1543 | 885 | 1593 | 874 | 1643 | 882 | 1693 | 891 | 1743 PBQQ 1793 | 907 | 1843 | 915 | 1893 | 922
1544 | B85 | 1594 | B74 | 1844 | 882 | 1694 | 891 | 1744 | 899 | 1794 | 507 | 1844 | 915
1545 | B65 | 1595 | B74 | 1845 | 883 | 1695 | 991 | 1745 | 899 | 1795 | 507 | 1845 | 915
1546 | 865 | 1596 | 874 | 1646 | 583 | 1696 | @91 | 1746 | 500 | 1796 | 907 | 1846 | 015
1547 | 866 | 1597 | 874 | 1647 | 882 | 1697 | 891 | 1747 | 809 | 1797 | 907 | 1847 | 915 | 1887 1
1548 | 866 | 1598 | 875 | 1648 | 8B3 | 1698 | 891 | 1748 | BSG | 1798 | 907 | 1848 | 915 | 1898 | 923 | 1948 | 931 | 1998 | 938

1549 | 866 | 1598 | 875 | 1649 | BA3 | 1699 | BY1 | 1749 | 500 | 1799 | 908 | 1849 | 915 | 1809 | 923 | 1949 | 031 | 1988 | 938

1550 | 366 | 1600 | 875 | 1650 | 883 | 170D | B92 [ 1750 | 900 | 1800 | 908 | 1850 | 916 | 1900 | 923 | 1950 | 931 | 2000 | 938

—f

Réglement de zonage - Annexe IV
Distances séparatrices relatives aux installations d’élevage
Ville de Disraeli
6




[image: image60.jpg]UA. | m |UA | m UA. | m. |UA | m |UA m. UA. | m. |UA | m | UA. m. UA | m. |UA | m
2001 | 938 | 2051 | 946 | 2101 | 953 | 251 | 980 | 2201 | 967 | 2251 | 974 | 2301 | 981 | 2351 | 987 | 2401 | 994 | 2451 | 1000
2002 | B39 | 2052 | ©46 | 2102 | 953 | 2152 | 860 | 2202 | 967 | 2252 | 974 | 2302 | 981 | 2352 | 987 | 2402 | 094 | 2452 | 1000
2003 | 539 | 2053 | 946 | 2103 | 953 | 2153 | 960 | 2203 | 967 | 2253 | 974 | 2303 | 981 | 2353 | 987 | 2403 | 094 | 2453 | 1000
2004 | 939 | 2054 | 946 | 2104 | 953 | 2154 | 960 | 2204 | 967 | 2254 | Q74 | 2304 | 981 | 2354 | 088 | 2404 | 994 | 2454 | 1001
2005 | 939 | 2055 | 946 | 2105 | 953 | 2155 | 961 | 2205 | 957 | 2255 | 974 | 2305 | 981 | 2355 | 088 | 2405 | 954 | 2455 | 1001
2006 | 939 | 2056 | 946 | 2106 | 954 | 2156 | 961 | 2206 | 968 | 2256 | 974 | 2306 | 951 | 2356 | 588 | 2406 | 994 | 2456 | 1001
2007 | 939 | 2057 | 947 | 2107 | 954 [ 21457 | 967 | 2207 | 968 | 2257 | 975 | 2307 | 981 | 2357 | 9aa | 2407 | 994 | 2457 | 1001
2008 | 938 | 2058 | 947 | 2908 | 954 [ 2158 | 961 | 2208 | 068 | 2258 | 975 | 2308 | 981 | 2358 | 998 | 2408 | 995 | 2458 | 1001
2009 | 940 | 2059 | 947 | 2109 | 954 [ 2159 | 961 | 2209 | 968 | 2259 | 975 | 2309 | 082 | 2359 | 988 | 2409 | 995 | 2459 | 1001
2010 | 940 | 2080 | 947 | 2110 | 954 | 2160 | 961 | 2210 | 963 | 2260 | 675 | 2310 | 982 | 2360 | 988 | 2410 | 995 | 2460 | 1001
2011 | 940 | 2061 | 947 | 2114 | 954 | 2161 | 061 | 2211 | 988 | 2261 | 975 | 2311 | 982 | 2361 | 988 | 2411 | 995 | 2461 | 1001
2012 | 940 | 2082 | 947 | 2112 | 954 | 2162 | 967 | 2212 | 968 | 2262 | 974 | 2312 | 982 | 2362 | 980 | 2412 | 995 | 2462 | 1002
2013 | 940 | 2083 | 947 | 2113 | 955 | 2163 | 962 | 2213 | 969 | 2263 | 975 | 2313 | 982 | 2363 | 989 | 2413 | 095 | 2463 | 1002
2014 | 040 | 2064 | 948 | 2114 | 955 | 2164 | 962 | 2214 | 969 | 2264 | 976 | 2314 | 962 ﬂ 98G | 2414 | 095 | 2464 | 1002
2015 | 941 | 2065 | 948 | 2115 2265 | 976 | 2315 | 982 | 2365 | 989 | 2415 | 995 | 2465 | 1002
2016 | 941 | 2066 | 948 | 2116 2266 | 976 | 2316 | 983 | 2366 | 989 | 2416 | 996 | 2466 | 1002
2017 | 941 | 2067 | 948 | 2117 2267 | 976 | 2317 | 983 | 2387 | 989 | 2417 | 996 | 2467 | 1002
2018 | 941 | 2068 | 948 | 2118 | 955 | 2168 | 962 | 2218 | 969 | 2268 | 976 | 2318 | 083 | 2368 | 089 | 2418 | 996 | 2468 | 1002
2019 | 941 | 2089 | 048 | 2119 | 955 | 2168 | 962 | 2219 | 959 [ 2269 | 976 | 2319 | 933 | 2369 | 990 | 2419 | 995 | 2469 | 1002
2020 | 941 | 2070 | 948 | 2120 | 956 | 2470 | 963 | 2220 | $70 [ 2270 | 976 | 2320 | 993 | 2370 | 990 | 2420 | 995 | 2470 | 1003
2021 | 941 | 2071 | 949 | 2121 | 956 | 2971 | 963 [ 2221 | 970 | 2271 | 976 | 2321 | 983 | 2371 | 990 | 2421 | 995 | 2471 | 1003
2022 | D42 | 2072 | 949 | 2122 | 956 | 2172 | 963 | 2222 | 970 | 2272 | 977 | 2322 | 983 | 2372 | 990 | 2422 | 995 | 2472 | 1003
2023 | 942 | 2073 | 949 | 2123 | 956 | 2173 | 963 | 2223 | 970 | 2273 | 977 | 2323 | 983 | 2373 | 090 | 2423 | 007 | 2473 | 1003
2024 | 942 | 2074 | 949 | 2124 | 956 | 2174 | 963 | 2224 | 970 | 2274 | 977 | 2324 | 984 | 2374 | 990 | 2424 | vo7 | 2474 | 1003
2025 | 942 | 2075 | 949 | 2125 | 956 | 2175 | 963 | 2225 | 970 | 2275 | 977 | 2325 | 984 | 2375 | 950 | 2425 | 097 | 2475 | 1003
2026 | 942 | 2076 | 949 | 2126 | 956 | 2176 | 963 | 2226 | 970 | 2276 | 977 | 2326 | 984 | 2376 | 990 | 2426 | ©97 | 2476 | 1003
2027 | 942 | 2077 | 940 | 2127 | 957 | 2477 | 964 | 2227 | 971 | 2277 | 977 | 2327 | 984 | 2377 | 591 | 2427 | 997 [ 2477 | 1003
2028 | 942 | 2078 | 950 | 2128 | 957 | 2178 | 964 | 2228 | 971 | 2278 | Q77 | 2328 2378 2428 1004
2029 950 | 2129 | 957 | 2179 | 964 | 2228 | 971 | 2279 | w78 2429 | 997 1004
2030 950 | 2130 | 957 | 2180 | 94 | 2230 | 971 | 2280 | B78 2430 | 997 1004
2031 950 | 2131 | 957 | 2181 | 964 | 2231 | 971 | 2281 | ©78 1004
2032 950 | 2132 | 957 | 2182 | Q964 | 2232 | ©71 | 2282 | 978 2432 | 998 | 2482 | 1004 I
2033 | 943 | 2083 | 950 | 2133 | 957 | 2183 | 964 | 2233 | 971 | 2283 | 978 | 2333 | 985 2433 | 998 | 2483 | 1004 I
2034 | 643 | 2084 | 951 | 2134 | 958 | 2184 | 985 | 2234 | 971 | 2284 | 976 | 2334 | 9B5 | 2384 | 001 | 2434 | 998 | 2484 | 1004
2035 | 943 | 2085 | 951 | 2135 | 958 | 2185 | 965 | 2235 | 972 | 2285 | 978 085 | 2385 | D02 | 2435 | 998 | 2485 | 1004
2036 | 944 | 2086 | 951 | 2136 | 95B | 2186 | 965 | 2238 | 972 | 2286 | 978 985 | 2386 | 992 | 2436
2037 | 944 | 2087 | 951 | 2137 | 958 | 21B7 | G65 | 2237 | 972 | 2287 2437
2038 | 944 | 2088 | 951 | 2138 | 958 | 2188 | 965 | 2238 | 972 | 2288 2338 | 985 | 2388
2039 | 944 | 2089 | 951 | 2139 | 958 | 2185 | 965 | 2238 | 972 | 2289 | 979 (2339 | 986 | 2389 | 992 | 2439 | 999 | 2489 |
2140 | 958 | 2190 | 965 | 2240 | 072 | 2290 | 979 | 2340 | 986 | 2390 | 992 | 2440 | 999 | 2490 | 1005
2141 | 959 | 2191 | 966 | 2241 | 072 | 2201 | 979 | 2341 | 986 | 2391 | 992 | 2441 | 999 | 2491 | 1005
2142 | 959 | 2192 | 966 | 2242 | 973 [ 2202 | 970 | 2342 | 995 | 2392 | 993 | 2442 | 999 | 2482 | 1005
2143 | 959 | 2193 | 966 | 2243 | 973 | 2203 | 979 | 2343 | 096 | 2393 | 993 | 2443 | 999 | 2483 | 1005
2144 | 959 | 2194 | 956 | 2244 | 973 | 2204 | 980 | 2344 | 986 | 2394 | 993 | 2444 | 999 | 2494 | 1006
2045 | 945 | 2095 | 952 | 2145 | 950 | 2195 | 966 | 2245 | 973 | 2295 | 990 | 2345 | 986 | 2395 | 993 | 2445 | 999 | 2495 | 1006
2046 | 945 | 2096 | 952 | 2146 | 959 | 2196 | 966 | 2246 | 973 | 2296 | 980 | 2346 | 986 | 2396 | 003 | 2446 | 009 | 2496 | 1006
2047 | 945 | 2097 | 952 | 2147 | 950 | 2197 | 966 | 2247 | 973 | 2297 | 980 | 2347 | 987 | 2397 | 993 | 2447 | 1000 | 2497 | 1006
2048 | 945 | 2098 | 952 | 2148 | 960 | 2198 | 967 | 2248 | 973 | 2298 | 980 | 2348 | 987 | 2398 | 903 | 2448 | 1000 | 2498 | 1006
2049 | 945 | 2099 | 953 | 2149 | 960 | 2199 | 967 | 2249 | 973 | 2299 | 960 | 2349 | 987 | 2399 | 993 | 2449 | 1000 | 2499 | 1006
2050 | 946 | 2100 | 953 | 2150 | 960 | 2200 | 967 | 2250 | 974 | 2300 | 980 | 2350 | 987 | 2400 | 994 | 2450 | 1000 | 2500 | 1006

Réglement de zonage - Annexe IV
Distances séparatrices relatives aux installations d’'élevage
Ville de Disraeli

.





7.16.5.3
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (TABLEAU C, PARAMÈTRE C)

(Modifié par 2018-209, art.10)
	Groupe ou catégorie d'animaux
	Paramètre C

	    Bovin de boucherie 

· Dans un bâtiment fermé 

· Sur une aire d'alimentation extérieure
	0.7

0.8

	Bovin laitier
	0.7

	Canards
	0.7

	Chevaux
	0.7

	Chèvres
	0.7

	Dindons 

· Dans un bâtiment fermé
· Sur une aire d'alimentation extérieure
	0.7
0.8

	Lapins
	0.8

	Moutons
	0.7

	Porcs
	1.0

	    Poules 

· Poules pondeuses en cage
· Poules pour la reproduction
· Poules à griller/gros poulets
· Poulettes
	0.8
0.8

0.7

0.7

	Renards
	1.1

	     Veaux lourds 

· Veaux de lait
· Veaux de grain
	1.0
0.8

	Visons
	1.1


7.16.5.4
TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D)
(Modifié par 2018-209, art.10)

	Mode de gestion des engrais de ferme
	Paramètre D

	Gestion solide

	Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
	0.6

	Autres groupes ou catégorie d’animaux
	0.8

	Gestion liquide

	Bovins de boucherie et laitiers
	0.8

	Autres groupes ou catégorie d’animaux
	1.0


7.16.5.5
TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E)
(Modifié par 2018-209, art.10)

(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)

	Augmentation
 jusqu'à ...
	Paramètre E 
	Augmentation jusqu'à
	Paramètre E

	10 ou moins
	0,50
	181-185
	
	
	0,76

	 11-20
	0,51
	186-190
	
	
	0,77

	 21 -30
	
	0,52
	191-195
	
	
	0,78

	31-40
	
	0,53
	196-200
	
	
	0,79

	41-50
	
	0,54
	201-205
	
	
	0,80

	51-60
	
	0,55
	206-210
	
	
	0,81

	61-70
	
	0,56
	211-215
	
	
	0,82

	 71-80
	
	0,57
	216-220
	
	
	0,83

	81-90
	
	0,58
	221-225
	
	
	0,84

	91-100
	
	0,59
	226 et plus ou nouveau 
	1,00

	101-105
	
	0,60
	
	
	
	

	106-110
	
	0,61
	
	
	
	

	111-115
	
	0,62
	
	
	
	

	116-120
	
	0,63
	
	
	
	

	121-125
	
	0,64
	
	
	
	

	126-130
	
	0,65
	
	
	
	

	131-135
	
	0,66
	
	
	
	

	136-140
	
	0,67
	
	
	
	

	141-145
	
	0,68
	
	
	
	

	146-150
	
	0,69
	
	
	
	

	1 51-155
	
	0,70
	
	
	
	

	1 56-160
	0,71
	
	
	

	161-165
	0,72
	
	
	

	166-170
	0,73
	
	
	

	171-175
	0,74
	
	

	176-180
	0,75
	
	


7.16.5.6
FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F) F = F1 X F2 X F3
(Modifié par 2018-209, art.10)
	Technologie
	Paramètre F

	Toiture sur lieu d’entreposage

· Absente
· Rigide permanente

· Temporaire (couche de tourbe, couche de plastic)
	F1
1.0

0.7

0.9

	Ventilation

· Naturelle et forcée avec multiples sorties d’air

· Forcée avec sorties d’air regroupées et sorties d’air au-dessus du toit

· Forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air avec laveur d’air ou filtres biologiques
	F2
1.0

0.9

0.8

	Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
	Facteur à déterminer lors de l’accréditation


7.16.6
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(Modifié par 2018-209, art.10)
(Les distances sont exprimées en mètres)
[image: image61.jpg]Municipalité d'Adstock Réglement de zonage. 69-07

23.4 Normes de localisation pour une installation d’élevage ou un ensemble
d’'installations d’élevage au regard d’'une maison d’habitation, d’un immeuble
protégé ou d’un périmétre d'urbanisation exposées aux vents dominants d’été

(Les distances sont exprimées en metres. Pour un élevage porcin sur gestion liquide des

fumiers, la distance ne peut étre moindre que celle prescrite au présent réglement)

@ =
bms%'w «
L E 88 2R S ge s8R B838 8|
8 2 £
EE 3%-.—:4.%»
b= @ - ©
e g_g§=§§ g 8sg®s |sgsgtsgsegsg 8
3% ‘:’EE ’uﬁ
£
=£ Eud # EBB88% g s28 8 zses8 s
- o g E -: ] 1 [ : ] ] - :‘_’ 1 [ [}
=3 ET® & o » &2 5y " |ows B |5 FT s & FH
=° P %
w8 8g
Bisie % ¢
o 8 _ 5. o
s uSF ©
B2§z% s e seesilssar sgse
a s ®
ay =
= E=] S
= a T S s
E| 283l |[ec s B8 Elgsesgt gesg "
g 2Es55 o —_ - ™ — —
.:Ec g_ga‘&gz
S 2. g8 B e 8 88 I8 g v 8 8 8 & 8
g §§-§E § ! T“': ) R;& 1 5 1 E ] Té
- =T os o B g o g Mg s s & 40s 5 8
=m0 88
ESSEE & 8
EY o 2
E2gad 828 & 8 8 8 2 8 @
BT EEF S
E o h-J
g K13 =
‘o =4 & B P =
- EESEL: 5 28 g 8 8 8 88 KB
2 TS 88 o5
% ggan__:,o
:§ @
2 .88 g 8 8 5 8 8 § g 8 B
@ ESSE o - ) - )
i =T %5 -] ™ - & & - 5 &
- 228 87g
EEEEE 8 g
“E<s®
23 2 £ §§’ |5
= 258gss g< 2
= EEFESE 28 £
= SESEES 53 8
1vw

A‘s tock
Plusidras ivd

Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. I s'agit d'une codification administrative du Reéglement de zonage dans laquelle ont été intégrées
les modifications.





7.16.7
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES 

(Ajout R.2014-169, art.15, modifié par 2018-209, art.10)
7.16.7.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE
(Modifié par 2018-209, art.10)

L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (type 1 et type 2) est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence.
Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une installation d'élevage existante

	Type de production
	Unités animales
	Distance minimale requise (mètres)

	Bovine
	Jusqu'à 225
	150

	Bovine (engraissement)
	Jusqu'à 400
	182

	Laitière
	Jusqu'à 225
	132

	Porcine (maternité)
	Jusqu'à 225
	236

	Porcine (engraissement)
	Jusqu'à 599
	322

	Porcine (maternité et engraissement)
	Jusqu'à 330
	267

	Poulet
	Jusqu'à 225
	236

	Autres productions
	Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales
	150


De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les Fédérations de I'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches.
7.16.7.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE
(Modifié par 2018-209, art.10)

L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (type 1 et type 2), doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine.

Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme telles qu'établies au tableau de l'article 7.16.4.
CHAPITRE 8

DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
8.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement.

8.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
8.2.1
DANS LES ZONES AGRICOLES

Nonobstant la règle générale, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a pas de bâtiment principal, si ledit bâtiment accessoire servira à des usages agricoles ou agro-forestiers autorisés dans les zones agricoles définies au présent règlement.  Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment accessoire doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne latérale et arrière de l'emplacement et il doit respecter la marge de recul avant établie au tableau 5.5.2, (7,6 mètres).  Un seul bâtiment accessoire est autorisé et celui-ci doit respecter les superficies maximales définies ci-dessous.
8.2.2
DANS LES AUTRES ZONES

Nonobstant la règle générale, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a pas de bâtiment principal sur le même terrain si toutes les conditions suivantes sont respectées :

-
L'application des normes d'implantation d'un bâtiment principal (chapitre 5 du présent règlement) ne permet pas l'implantation d'un bâtiment principal;

-
Le propriétaire du terrain visé est également propriétaire d'un second terrain localisé à moins d'un rayon de deux cents (200) mètres du terrain visé;

-
Un bâtiment principal est existant sur ce second terrain et son usage est conforme (autorisé) aux dispositions du tableau 4.10.1 du chapitre 4 du présent règlement;

-
Un (1) seul bâtiment accessoire est autorisé sur le terrain visé;

-
La hauteur maximale des murs est fixée à 3 mètres et en aucun cas la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée du bâtiment accessoire ne doit excéder la hauteur des bâtiments principaux situés sur des terrains contigus au terrain visé.

-
La superficie maximale de plancher autorisée pour un tel bâtiment accessoire est de 55 mètres carrés pour un garage et de 20 mètres carrés pour une remise;

-
La marge de recul avant est celle normalement exigée pour un bâtiment principal dans le secteur de zone (la norme la plus contraignante devant être appliquée);

-
Les marges latérales et arrière sont d'un minimum de deux (2) mètres;

-
Toutes les autres dispositions du présent règlement demeurent et continuent à s'appliquer intégralement.

8.3
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION"
8.3.1
NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Le nombre de bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal est limité à trois (3) par emplacement.
8.3.2
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Dans tous les cas, la somme des superficies des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à 15 % à la superficie de l'emplacement.
8.3.3
GARAGE ET ABRI D'AUTOS PERMANENTS

Tout abri d'autos ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue.

Les garages attenants et incorporés et abris d'autos sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul avant.

Pour un bâtiment principal muni d'un garage incorporé et/ou attenant, un seul garage isolé est permis.  Dans tous les cas, un seul garage isolé est permis par bâtiment principal.

Tout abri d'autos ou garage doit servir strictement aux fins exclusives pour lesquelles le permis de construction a été émis, c'est-à-dire remiser un véhicule automobile.  Le remisage d'articles domestiques y est autorisé à condition qu'il s'agisse d'un usage complémentaire.  En aucun temps, ce remisage complémentaire ne doit empêcher ou nuire au remisage du/ou des véhicules automobiles. Les abris d'autos isolés sont interdits.

8.3.3.1
GARAGE ISOLÉ (DÉTACHÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL)

Les garages isolés sont interdits dans la cour avant, sauf pour les zones agricoles.  Dans ces zones, un garage isolé peut être implanté dans la cour avant si le mur (du garage) le plus rapproché de l'emprise de la rue (route ou chemin) se situe à plus de 30 mètres de l'emprise de ladite rue (route ou chemin).

Le mur d'un garage isolé sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de 1 mètre des limites de l'emplacement.

Le mur d'un garage isolé avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de 1,5 mètre des limites de l'emplacement.
8.3.3.1.1
HAUTEUR MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ

Modifié par R 2023-248, article 7)
La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 3,66 mètres (12 pieds).  En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un garage isolé ne doit excéder la hauteur du bâtiment principal.
8.3.3.1.2
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ

La superficie maximale d'un garage isolé, situé sur un emplacement d'une superficie égale ou inférieure à 785 mètres carrés, est fixée à 55 mètres carrés.

Pour les emplacements d'une superficie supérieure à 785 mètres carrés, la superficie maximale d'un garage isolé peut atteindre 7 % de la superficie totale de l'emplacement, sans jamais toutefois dépasser 100 mètres carrés.  De plus, les dispositions de l'article 8.3.2 doivent être respectés.
8.3.3.2
GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL

En aucun temps, la hauteur d'un garage attenant ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché. 

Le mur d'un garage attenant sans fenêtre du côté des voisins peut se rendre jusqu'à 1 mètre de la ligne latérale de l'emplacement.

Le mur d'un garage attenant avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de 1,5 mètre des lignes de propriété de l'emplace​ment.
8.3.3.3
GARAGE INCORPORÉ

Un garage incorporé est assujetti aux mêmes marges d'isolement que celles prévues pour le bâtiment principal auquel il est intégré.  

8.3.3.4
ABRI D'AUTOS

L'avant-toit d'un abri d'autos peut se rendre jusqu'à 60 centimètres de la ligne latérale de l'emplacement.

8.3.4
GARAGE ET ABRI D'AUTOS TEMPORAIRES

Dans les zones où des usages "habitation" sont permis, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un garage ou un abri d'autos temporaire est permis dans toute la profondeur de la marge de recul jusqu'à une distance de 1,5 mètre de la chaîne de rue ou du pavage ou du trottoir s'il existe un tel ouvrage.  De plus, l'installation d'un garage ou d'un abri d'autos temporaire préfabriqué en toile ou autres sont défendu à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine afin de la garder libre en tout temps et afin de n'occasionner aucun obstacle pour le bénéfice du service d'incendie, en cas d'incendie.  Le garage ou l'abri d'autos doit être érigé sur une voie d'accès au stationnement ou sur ce dernier et doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux démontables.

Lors de l'exécution de travaux d'entretien, la Corporation n'est jamais responsable des bris ou dommages occasionnés par ses équipements à un garage ou abri d'autos temporaire empiétant sur la marge de recul.
8.3.5
CABANON OU REMISE 
(Modifié R.2002-067, art 4, modifié R.2015-177, art.4)

La superficie maximale d'un cabanon ou d'une remise est de 24 m2.  Par ailleurs, les armoires formant un mur ou une partie de mur d'un balcon, d'une galerie ou autres ne sont pas comptabilisés dans la superficie maximale autorisée.

La hauteur des murs d'une remise (ou d'un cabanon) ne doit pas excéder 2,5 mètres.  En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'une remise ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.

Les cabanons ou remises ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.

Le mur d'un cabanon ou d'une remise sans fenêtre du côté des voisins ne peut être situé à moins de 60 centimètres des limites de l'empla​ce​ment.

Le mur d'un cabanon ou d'une remise avec fenêtre(s) du côté des voisins ne peut être situé à moins de 1,5 mètre des limites de l'emplace​ment.
Nonobstant ce qui précède, un cabanon ou une remise peuvent être implantés dans la cour avant secondaire ou marge de recul avant secondaire, à une distance minimale de 4 m de l’emprise de la municipalité, s’il s’agit d’une résidence située sur un coin de rue (emplacement d’angle, voir le schéma)

SCHÉMA : POSITION PERMISE DU CABANON OU DE LA REMISE DANS LA MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE 












Cabanon ou remise


                                            CABANON/REMISE
8.3.5.1
AIRE DE RANGEMENT AUTORISÉ POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION MULTIFAMILIALE (H4) 
(Modifié R.98-034)
Malgré toutes autres dispositions inconciliables, les normes suivantes s’appliquent aux bâtiments accessoires complémentaires aux usages du groupe habitation multifamiliale (h4) :

- La somme des superficies des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à 15% de la superficie de l’emplacement;

- Le nombre maximal de bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal est fixé à trois (3) par emplacement;

- Le bâtiment accessoire (remise) utilisé comme aire de rangement mis à la disposition des locataires doit avoir une superficie maximale correspondant au nombre de logements multiplié par six (6) mètres carrés;

- La superficie maximale de toute autre remise est fixée à 20.9 mètres carrés;

- La superficie maximale d’un garage isolé, situé sur un emplacement d’une superficie égale ou inférieure à 785 mètres carrés, est fixée à 55 mètres carrés;

Pour les emplacements d’une superficie supérieure à 785 mètres carrés, la superficie maximale d’un garage isolé peut atteindre 7% de la superficie totale de l’emplacement sans jamais dépasser 100 mètres carrés. De plus, les normes 1 et 2 ci-dessus doivent être respectées.
8.3.6
PAVILLON DE BAIN

Aux fins du présent règlement, un bâtiment servant de pavillon de bain doit être considéré comme un bâtiment accessoire dont la superficie maximale autorisée est de 4,5 m2.  Toutes les autres normes de l'article 8.3.5 s'appliquent.

8.4
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGE "HABITATION"
8.4.1
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

La somme des superficies des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à 20 % de la superficie de l'emplacement.

Note :
Il n'y a pas de limite sur le nombre de bâtiments accessoires.

8.4.2
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE

-
Un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal doit respecter les mêmes marges de recul (avant, latérales et arrières) que celles prescrites aux tableaux 5.5.1. et 5.5.2 applicables au bâtiment principal;

-
Sauf exception prévue au chapitre 16, tout bâtiment accessoire isolé (détaché du bâtiment principal) est prohibé dans la cour avant;

-
Tout bâtiment accessoire isolé doit être implanté à une distance de 2 mètres des lignes d'emplacement latérales et arrières;

-
Tout bâtiment accessoire (attenant ou isolé) doit respecter les dispositions relatives aux zones tampons s'il y a lieu.

CHAPITRE 9
 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
(Modifié R.2004-090, art.25)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux groupes d’usages communautaire, agriculture, foresterie et mine.  L'entreposage extérieur pour ces groupes d'usages est autorisé pourvu qu'il respecte toutes dispositions exigées en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial et fédéral.

L'entreposage extérieur à des fins commerciales ou industrielles est permis uniquement pour les classes d'usages :

-
Commerces et services lourds (c3);

-
commerces de véhicules motorisés récréatifs (c6);
-
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une    

    Entreprise agricole ou forestière (c9);

-
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières;
-
industries et activités du transport ou nécessitant les opérations de machinerie lourde (i1);

-
industries, usines ou entreprises manufacturières (i2);

-
cours d'entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts (i3);
-
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liée à une entreprise 
    Agricole ou forestière (i4)

-
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières (i5)
9.1
COMMERCES ET SERVICES LOURDS (C4), COMMERCES DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS (C6), COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (C9) ET COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (C10) 
(Remplacé par 2004-090, art.25)
9.1.1
ENTREPOSAGE DANS LA COUR AVANT
9.1.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE

L'entreposage extérieur est permis dans la cour avant aux conditions suivantes :

-
L'entreposage extérieur est prohibé dans la marge de recul avant;

-
L'entreposage extérieur est prohibé dans les premiers deux mètres de toutes lignes latérales d'emplacement;

-
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à 2 mètres (calculée à partir de la partie la plus haute de l'entreposage jusqu'au sol).
9.1.1.2
RÈGLE PARTICULIÈRE

Malgré la règle générale décrite ci-dessus, l'exposition pour fin de vente de véhicules automobiles, de véhicules récréatifs (selon la classe c6) ainsi que l'exposition pour la vente de machineries aratoires sont permises dans la cour avant jusqu'à une distance de 1 mètre de l'emprise de la rue lorsque l'emprise appartient à la Municipalité.  Lorsque l'emprise n'appartient pas à la Municipalité, notamment, l'emprise de la route 112, l'exposition est permise jusqu'à à la limite de ladite emprise.

9.1.2
ENTREPOSAGE DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE

L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière aux conditions suivantes :

-
L'entreposage extérieur est permis jusqu'à une distance de 1 mètre de toutes lignes latérales et arrière de l'emplacement.

-
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à 2 mètres (calculée à partir de la partie la plus haute de l'entreposage jusqu'au sol).

9.2
INDUSTRIES ET ACTIVITÉS DU TRANSPORT OU NÉCESSITANT LES OPÉRATIONS DE MACHINERIES LOURDES (I1), INDUSTRIES, USINES OU ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES (I2), INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I4) ET INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I5) 
(Remplacé R.2004-090, art.25)
9.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE

-
L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours arrière et latérales jusqu'à une distance de 2 mètres de toutes lignes d'emplacement.

-
La hauteur maximale (calculée à partir de la partie la plus haute de l'entreposage jusqu'au sol) de l'entreposage est de : 

· 8 mètres pour les industries de classe i2;

· Illimitée pour les industries de classe i1.

-
L'aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et d'une opacité supérieure à 80 %.  Cet écran peut être composé d'une clôture (voir 9.2.2 ci-dessous), d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé ou d'une combinaison de ces éléments.
9.2.2.
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE

-
L'implantation de la clôture doit s'effectuer sur la propriété où l'entreposage extérieur est situé;

-
La clôture doit avoir une opacité minimum de 80 %;

-
La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;

-
L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieure à 10 centimètres;

-
La hauteur de la clôture est celle mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le niveau du sol à l'exclusion des poteaux qui la supportent;

-
La clôture doit être fabriquée de matériaux neufs soit de bois teint ou peint, de briques, de pierres, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint en usine.  Elle doit être entretenue et conservée en bon état;

-
Lorsqu'une zone tampon doit être aménagée, les dispositions relatives aux clôtures sont celles contenues aux articles relatifs aux zones tampons;

9.3
COURS D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS (i3)
9.3.1
NORMES D'IMPLANTATION

Sur un emplacement, les carcasses de véhicules automobiles doivent être regroupées dans une seule cour d'entreposage.  De même, une seule cour à rebuts est permise par emplacement.

Toute cour d'entreposage doit être située à une distance minimale de 200 mètres de toute construction utilisée à des fins d'habitation, de tout établissement d'enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de camping ou de tout établissement visé par la loi des services de santé et des services sociaux.

L'alinéa ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de toute habitation appartenant au propriétaire du fond de terre sur lequel se trouve la cour d'entreposage ou appartenant à l'exploitation de ladite cour d'entreposage.

Une cour d'entreposage doit, d'autre part, être située à au moins 300 mètres de tout lac, 100 mètres de toute rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits et de toute plaine d'inondation.

Toute cour d'entreposage doit être située à au moins 150 mètres de tout chemin public.

La (ou les) carcasse(s) de véhicules automobiles et les rebuts conservés dans ce lieu doivent être dissimulés de la vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique.  Cette dissimulation peut être réalisée, soit par la pose d'une clôture, soit par la mise en place d'un talus.

Si on pose une clôture en tout ou en partie autour d'une cour d'entreposage, celle-ci doit être installée à moins de 10 mètres du périmètre d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts.  En outre, cette clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre, être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de briques, de pierres, de panneaux de fibre de verre, aluminium ou d'acier peint.  La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte et le propriétaire doit la conserver en parfait état.

Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre.  Le propriétaire devra prendre les moyens pour que ce talus soit recouvert de végétation le plus rapidement possible.  Dans le cas où il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu.

L'atelier de démembrement: l’endroit où l'on démembre les carcasses de véhicules automobiles doit être pourvu d'un plancher étanche et conçu de façon à pouvoir recueillir les déchets liquides.

Dans le cas où le démembrement se fait à l'extérieur du bâtiment, la localisation devra rencontrer les mêmes normes qu'un lieu d'entreposage.  Si le démembrement est fait à l'intérieur du bâtiment, il doit être situé à au moins 30 mètres de tout cours d'eau, lac, marécage, source, puits et construction destinée à l'habitation.

Garage (mécanique et/ou carrossier) :

-
Pour ce qui est des garages, les normes d'implantation ne s'appliquent pas dans les cas où cinq (5) carcasses de véhicules automobiles ou moins sont conservées, groupées ensemble, à moins de 50 mètres du garage.  Cependant, les normes de gestion définies à l'article 9.3.2 s'appliquent intégralement à ce type d'établissement.

TABLEAU-RÉSUMÉ
	NORMES MINIMALES D'IMPLANTATION

	LIEU
	ENTREPOSAGE (m)
	DÉMANTÈLEMENT EXTÉRIEUR (m)
	DÉMANTÈLEMENT INTÉRIEUR (m)

	HABITATION
	200
	200
	30

	PRISES D’EAU
	100
	100
	30

	LAC
	300
	300
	30

	CHEMIN PUBLIC
	150
	150
	Aucune


9.3.2
NORMES DE GESTION

Dans toute cour d'entreposage ou de démantèlement des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts, les lubrifiants, l'huile, l'essence, l'acide, les alcools et autres déchets liquides doivent être recueillis, à l'arrivée des carcasses et avant l'entreposage, dans des réservoirs étanches et éliminés soit par recyclage, soit conformément aux disposi​tions du règlement relatif à la gestion des déchets liquides adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Il est interdit de brûler les carcasses de véhicules automobiles et rebuts en tout ou en partie, ainsi que tout résidu solide résultant du démembrement ou tout déchet liquide, tel que les lubrifiants, l'huile, l'essence et les alcools.

Tout résidu solide non récupérable, résultant du démantèle​ment d'une carcasse de véhicule automobile et de rebuts, doit être éliminé dans un lieu d'élimination ou de traitement des déchets solides approuvé par le Directeur régional de l'environ​nement selon le règlement sur la gestion des déchets solides.

Il est interdit de conserver ou de tolérer la présence de pièces ou de parties de carcasses de véhicule automobile et de rebuts si celles-ci ne sont pas dissimulées de la vue de toute personne qui se trouve sur une voie publique.
9.4
ENTREPOSAGE SAISONNIER

Malgré les dispositions du présent chapitre, l'occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer, sur le terrain où se situe le bâtiment principal, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque domestique aux conditions suivantes :

10
Ceux-ci sont en état de fonctionner;

20
L'occupant en est le propriétaire;

30
L'entreposage se situe sur un terrain où il y a le bâtiment principal;

40
L'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale;

50
Aucune personne demeure dans la roulotte pour quelque période que ce soit.

CHAPITRE 10
ZONES TAMPONS

10.1
RÈGLE GÉNÉRALE 
(Modifié par 2004-090, art.26)
Les zones tampons sont exigées dans les situations suivantes:

Lorsqu'un usage commercial de la classe c4, c9, c10 ou un usage industriel des classes i1, i2, i4, i5 est exercé sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage "HABITATION" (H) ou pour un usage "COMMUNAUTAIRE" (P).  Cependant, dans le cas où une rue sépare ces usages, aucun écran tampon n'est requis.

Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, les marges latérales ou arrière, habituellement requises, sont remplacées par la zone tampon, lorsque celle-ci est déjà exigée.

À l'exception de la construction d'un ou de plusieurs bâtiments secondaires, tous les usages normalement permis par le règlement, dans les cours, sont permis dans la zone tampon.

10.2
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 
(Modifié par 2004-090, art.26)
Lorsqu'un usage commercial de la classe c4 ou un usage industriel des classes i1, ou i2 est exercé sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage "HABITATION" (H) ou "COMMUNAUTAIRE" (P), une zone tampon doit être implantée de la façon suivante:

-
Tout bâtiment principal ou secondaire doit être éloigné d'une distance d'au moins 9 mètres, dans le cas des usages de classe c4, c9, c10 ou de 18 mètres dans le cas des usages industriels i1, i2, i4, i5 de la ligne de l'emplace​ment où il y a contiguïté avec un emplacement utilisé ou prévu pour un usage "HABITATION" (H) ou "COMMUNAUTAIRE" (P);

-
Malgré les dispositions de l'article 9.2.1, une clôture d'une opacité minimale de 80 % et d'une hauteur minimale de 2.5 mètres doit être érigée sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage du groupe "HABITATION" ou du groupe "COMMUNAUTAIRE".

10.2.1
NORMES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON

La zone tampon devra être aménagée sur la propriété où l'usage requérant un tel espace est exercé, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages mentionnés à l'article 10.1.

10.2.2
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE OPAQUE

L'implantation d'une clôture opaque doit s'effectuer sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est exercé et ce, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes à l'usage "HABITATION" (H) ou à l'usage "COMMUNAUTAIRE" (P) concerné.

La clôture opaque doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre.

La hauteur de la clôture est la hauteur mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le niveau du sol, à l'exclusion des poteaux qui la supportent.

La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte.

L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieure à 10 centimètres.

En cas de contradiction entre les dispositions de l'article 7.4 concernant l'installation des clôtures et les dispositions contenues au présent chapitre, ce sont ces dernières qui prévalent.

L'implantation d'une clôture opaque doit être termi​née dans les six (6) mois qui suivent le parachève​ment de la construction du bâtiment principal ou son agrandissement et, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions climatiques constituent un empêche​ment à se conformer au délai prescrit.

CHAPITRE 11
ENSEIGNES

11.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées ou qui le seront dans l'avenir.

Toute demande de modification d'une enseigne ayant pour effet de changer la forme et les dimensions du support graphique a pour conséquence de rendre obligatoire le respect de l'actuel règlement en ce qui a trait à l'implantation et à l'aire de l'enseigne.  Cependant, les modifications ayant trait à un changement d'appellation commerciale, au graphisme, à la couleur ou à l'entretien général de l'enseigne, bien que soumises aux dispositions du présent règlement, n'entraînent pas la nécessité de relocaliser une enseigne dérogatoire au présent règlement.

Pour toutes les enseignes existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque l'aire d'une enseigne diffère d'au plus 5 % ou moins par rapport à l'aire maximale fixée par le règlement, elle doit être réputée conforme au règlement, une variation de plus de 5 % rend cette enseigne dérogatoire.

11.1.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
La réglementation du présent chapitre définit quelles sont les enseignes prohibées, celles qui peuvent être installées sans certificat d'autorisation et celles qui sont soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation.
11.2
ENSEIGNES PROHIBÉES 
(Modifié par 2017-198, art.5)
a)
Toute enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche et/ou qui n'est pas immatriculé de l'année.  Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire;

b)
Les enseignes lumineuses de couleurs ou de formes pouvant être confondues avec les signaux de circulation ou avec les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d'utilité publique (ambulances, camions d'incendie, chasse-neige, dépanneuses, souffleuses, voitures de police, etc.);

c)
Les enseignes à éclats "clignotants", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.

Toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements analogues à l'intention du public sont permises, à la condition que:

-
Leur surface n'excède pas 1,5 m2 et qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait plus de 0,5 mètre de hauteur;

-
Les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par minute;

d)
Les enseignes posées ou peintes sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture, un arbre ou contre la face extérieure d'une fenêtre;

e)
Les enseignes illuminées par réflexion lorsque la source lumineuse projette un rayon lumineux hors de l'emplacement où une telle enseigne serait installée.  S'il est possible de disposer la source lumineuse de manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement, l'enseigne illuminée par réflexion est autorisée;

f) 
Les enseignes rotatives ou autrement mobiles ;

g) 
Toutes enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu’il soit gonflable ou non ;

h) 
Les enseignes d’un usage dérogatoire.

11.3
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION

Les enseignes suivantes sont autorisées partout sur le territoire de la Municipalité sans qu'il soit nécessaire d'obte​nir un certificat d'autorisation:

a)
Les enseignes permanentes ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;

b)
Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature; toutefois, ces enseignes doivent être enlevées 30 jours après la date de la consultation ou de l'élection;

c)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucra​tif; une enseigne temporaire annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme, jusqu'à concurrence de 3 m2 de superficie.  Avant d'installer une telle enseigne, l'organisme sans but lucratif doit obtenir l'autorisation du propriétaire de l'emplacement où l'enseigne sera installée;

d)
Les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, à condition qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage à but lucratif et pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m2;

e)
Les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment;

f)
Les enseignes concernant la pratique d'un culte et autres activités religieuses, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m2;

g)
les enseignes temporaires (non lumineuses) annonçant la mise en vente d'un bâtiment ou d'un terrain ou la location de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux, pourvu que leur superficie n'excède pas 0,5 m2.  Ces enseignes doivent être érigées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent;

h)
Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livrai​son et d'autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage principal qu'elles desservent;

i)
Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment;

j)
Les plaques non-lumineuses, professionnelles ou autres, référant à une occupation domestique autorisée, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, ne mesurant pas plus de 0,4 m2 de superficie;

k)
Les enseignes directionnelles (maximum 4 par emplace​ment) à la condition que leur hauteur n'excède pas 2 mètres et qu'elles n'aient pas plus de 0,3 m2.  À l'exception des enseignes indiquant les entrées et sorties d'un espace de stationnement permanent, les enseignes directionnelles doivent être enlevées dès que les fins pour lesquelles elles étaient installées cessent.

11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION

11.4.1
GÉNÉRALITÉS

Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer ou apposer une enseigne non mentionnée aux articles précédents doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur des bâtiments un certi​ficat d'autorisation, conformément au règlement relatif aux permis et certificats.  

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses translucides, les enseignes illuminées par réflexion et les enseignes transparentes sont autorisées.

11.4.1.1
ENTRETIEN DES ENSEIGNES

Toute enseigne doit être maintenue propre et en bon état en plus de ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.  Cette responsabilité incombe au propriétaire du bâtiment et/ou du terrain et/ou de l'enseigne.

11.4.2
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES 
(Modifié par 2017-198, art.6)
Cinq (5) types d'enseignes sont autorisées par ce règlement, à savoir:
1.
Les enseignes détachées du bâtiment (voir 11.5). Ces ensei​gnes doivent être suspendues, soutenues ou apposées à un poteau ou un muret.  Elles ne doivent en aucun cas être installées autrement à partir du sol.  Ce type d'enseigne est prohibé dans le cas d'une occupation domestique définie par le présent règlement;

2.
Les enseignes apposées à un mur (voir article 11.6);

3.
Les enseignes amovibles ou mobiles sur roues et/ou tréteaux (voir 11.7).

4.
Les enseignes temporaires (voir article 11.8).

5.
Les enseignes électroniques (voir article 11.10) 

11.4.2.1
RÈGLES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 

(Ajout par 2017-198, art.7)

L’installation d’une enseigne doit respecter les dispositions suivantes :

1. L’enseigne doit être fixée solidement et de façon sécuritaire à son support et/ou assise ;

2. L’enseigne ne peut être fixé sur un arbre ou sur un poteau de service public ;

3. Les poteaux, sur lesquels une enseigne sera soutenue, doivent être, soit enfoncés profondément dans le sol, soit ancrés solidement sur des pieux vissés ou sur une assise de béton coulée dans le sol. En aucun cas, les assises de l’enseigne ne peuvent être des blocs de béton amovibles de quelque dimension que ce soit.

11.5
IMPLANTATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT

Une seule enseigne par emplacement est autorisée.  Toutefois, sur un emplacement d'angle ou sur un emplacement transversal intérieur, une enseigne peut être autorisée sur chacune des rues bordant l'emplacement.  Le triangle de visibilité doit être intégralement respecté.

L'implantation de l'enseigne doit se faire obligatoirement dans la cour avant.  La marge de recul à respecter, de même que les hauteurs maximales ainsi que les superficies maximales sont définies au tableau 11.9.

Toute enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente, chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

Toute enseigne dont le dégagement au sol est inférieur à 2 mètres doit faire l'objet d'un aménagement particulier de sorte à rendre inaccessible le passage des piétons et des automobiles sous ladite enseigne.

11.5.1

ÉLOIGNEMENT PRESCRIT EN BORDURE DES RUES

La marge d'éloignement se calcule à partir de la limite de la ligne avant.  La marge d'éloignement est définie au tableau 11.9.

11.5.2

L'AIRE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE

Nonobstant la définition du mot "enseigne" apparaissant à la terminologie, l'aire d'une enseigne est la mesure de la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant le support graphique, incluant le cadre de l'enseigne et excluant le support de l'enseigne proprement dit.

Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux (2) faces ne dépasse pas 60 centimètres.  Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chacune des faces est considérée comme celle d'une enseigne séparée.

Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire d'une enseigne est égale à une fois et demie (1.5) l'aire de la face la plus grande.

L'aire maximale des enseignes est définie au tableau 11.9.

11.6
INSTALLATION DES ENSEIGNES APPOSÉES AU MUR

L'aire des enseignes est établie selon les normes du tableau 11.9.  Dans le cas d'une enseigne construite à l'aide de modules indépendants les uns des autres, l'aire se calcul selon la surface délimitée par une seule ligne continue et imaginaire, entourant l'ensemble du périmètre extérieur des modules.

11.7
ENSEIGNES AMOVIBLES OU MOBILES SUR ROUES ET/OU TRÉTEAUX

L'installation d'enseignes mobiles sur roues et/ou tréteaux est permise uniquement si toutes les dispositions suivantes sont respectées :

1.
Durant une même année, deux (2) périodes d'installation sont permises et chaque période ne doit pas être supérieure à trente (30) jours consécutifs;

2.
En plus, de ce qui précède, l'installation d'une enseigne mobile est autorisée pour une période maximale de trente (30) jours consécutifs lors de l'ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou de service ou lors d'un changement d'administration d'un tel établissement.  Cette disposition s'applique également à des usages ou événements socioculturels;

3.
L'enseigne doit être située à au moins 1,5 mètre de l'emprise de la rue.  De plus, les dispositions relatives au triangle de visibilité, telles qu'établies à l'article 7.1 du présent règlement, doivent être respectées;

4.
L'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de circulation et son installation ne doit pas avoir pour effet de rendre les normes de stationnement dérogatoires;

5.
L'enseigne doit être solidement fixée au support sur lequel elle est installée et l'ensemble doit être implanté de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit;

6.
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support (base sur laquelle elle est installée), ne doit pas être supérieure à quatre (4) mètres carrés;

7.
La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de manière qu'aucun voyant lumineux ne soit projeté hors du terrain (emplacement) sur lequel l'enseigne est située;

8.
Une seule enseigne est autorisée par emplacement et elle doit être installée sur le même emplacement de l'usage auquel elle fait référence;

9.
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur de l'enseigne doivent être constantes et stationnaires (aucune variation d'intensité de la lumière);

10.
L'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;

11.
Un dépôt en garantie de 50,00 $ est exigé en plus des coûts du permis, avant l'installation d'une enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais prescrits.

11.7.1
DROITS ACQUIS

Les enseignes mobiles ou amovibles sur roues et/ou tréteaux, installées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et dérogatoires relativement aux conditions décrites ci-dessus, n'ont aucun droit acquis.  Advenant le déplacement ou le remplacement d'une telle enseigne, l'implantation doit être conforme aux dispositions décrites ci-dessus.

11.8
ENSEIGNES TEMPORAIRES

11.8.1
POUR UNE SUBDIVISION D'UN LOT ET POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
(Modifié par 2017-198, art.8)
Dans les cas de morcellement de lots et de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être autorisées à titre d'usage provisoire pour une période limitée, pourvu qu'elles soient conformes à toutes les autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un certificat d'autorisation ait été émis au préalable.  Les enseignes alors autorisées sont les suivantes :

a) Une enseigne annonçant une « opération d’ensemble » ou annonçant un ou des lots qu’on vient de morceler en emplacements dans le but de les vendre ou de les louer ne peut avoir plus de 19 mètres carrés. Il ne peut y avoir plus de deux enseignes par « opération d’ensemble » ;

b)
Une enseigne annonçant la construction d’un projet sur un terrain d’au moins 2 000 m2, pourvu que sa superficie n’excède pas 19 mètres carrés. Une telle enseigne peut également annoncer un ensemble résidentiel dans une zone résidentielle, pourvu que le projet comporte au moins 4 logements, une telle enseigne ne doit pas excéder 2 mètres carrés de superficie.
11.8.2
AFFICHES ET BANDEROLLES

Les affiches et banderoles annonçant une promotion sont autorisées aux conditions suivantes :

1.
Durant une même année, deux périodes d'installation sont permises et chaque période ne doit pas être supérieure à trente (30) jours consécutifs;

2.
Les affiches ou banderoles ne doivent pas être situées dans le triangle de visibilité.
11.9
NORMES D'IMPLANTATION ET D'INSTALLATION DES ENSEIGNES

Les normes d'implantation et d'installation des enseignes sont établies relativement aux types de commerces ou de services auxquels elles font référence.  Pour qu'une enseigne puisse être installée, le commerce ou le service concerné doit être autorisé dans la zone où il est situé.  Sont explicitement prohibées les enseignes faisant référence à un commerce ou à un service situé dans une zone HABITATION (sauf pour les occupations domestiques pour lesquelles les dispositions du chapitre 17 s'appliquent).
TABLEAU 11.9
	TYPE DE COMMERCE OU DE SERVICE
	ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
	ENSEIGNE APPOSÉE AU MUR DU BÂTIMENT

	
	AIRE MAXIMALE PERMISE
	DISTANCE MINIMALE DE LA LIGNE AVANT
	AIRE MAXIMALE PERMISE 1

	Commerce et service individuels
	
7 mètres2
	
30 cm
	
15 %

	Commerce et/ou service regroupés (plus de 2); club social
	
7 mètres2
	
30 cm
	
15 %

	Hôtel, motel, industrie
	
10 mètres2
	
1 mètre
	
15 %

	Édifice public
	Aucune restriction
	30 cm
	
Aucune restriction




NORMES D'IMPLANTATION DES ENSEIGNES
L'aire maximale permise pour les enseignes apposées au mur est déterminée par le pourcentage de la superficie du mur du bâtiment où l'enseigne est apposée.

TABLEAU 11.9.1 
(Ajout par 2017-198, art.9)
NORMES D'IMPLANTATION DES ENSEIGNES temporaires détachées du bâtiment

	Type d’annonce 
	Enseigne détachée du bâtiment

	
	Aire maximale permise
	Distance minimale de la ligne avant

	Subdivision d’un lot
	19 mètres2
	1 mètre

	Nouveau projet d’ensemble résidentiel
	19 mètres2
	1 mètre

	Construction résidentielle de 4 logements et plus
	2 mètres2
	1 mètre

	Location de logements dans une habitation unifamiliale en construction
	2 mètres2
	30 cm


11.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES 
(Ajout par 2017-198, art.10)
En plus des dispositions prescrites aux articles précédents, les enseignes à affichage électronique doivent respecter les exigences suivantes :

1.
Les enseignes à affichage électronique sont prohibées dans les zones résidentielles;

2.
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être installée sur un bâtiment ;

3.
Une enseigne à affichage électronique, doit obligatoirement être fixée sur un poteau. 

4.
Une enseigne à affichage électronique doit contenir uniquement les informations suivantes :

a)
Le nom et l’adresse de l'établissement ;

b)
La description générale de la nature des services offerts, sans mention de prix direct ou indirect;

c)
La description des activités de type communautaire;

5.
La durée des messages ne doit pas être moindre que 10 secondes et son changement total doit s’effectuer d’un seul trait

CHAPITRE 12
PISCINES

12.1
PERMIS DE CONSTRUCTION

(Modifié par R 2023-245, article 6)
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnante ou empêchant l’accès à une piscine.

La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.

Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.

12.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE

12.2.1
LOCALISATION

Les piscines creusées ou hors-terre ne sont permises que dans les cours arrière et latérales; de plus, l'implantation d'une piscine n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal.  Cependant, pour les emplacements d'angle, les piscines sont autorisées dans la marge de recul avant située sur la partie latérale de l'emplacement adjacente à la rue pourvu qu'elles soient distances d'au moins 4,5 mètres de la ligne de rue (bord asphalté ou prévu à cet effet) et d'au moins 1 mètre de la ligne de lot (emprise de la rue).  En aucun cas, ces piscines ne doivent dépasser la façade avant du bâtiment principal.

12.2.2
SERVITUDE

Il est interdit d'implanter une piscine dans l'emprise des servitudes où sont installées les canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc et d'égout).

12.2.3
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ

La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

12.3
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
(Modifié R 2023-245, article 7)
1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;

2. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès;

3. Une enceinte doit:

· Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

· Être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;

· Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 3.

Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.

5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:

· Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

· Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3 et 4;

· À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3 et 4.

6. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:

· À l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3 et 4;

· Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 3;

· Dans une remise.

Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

12.3.1
PLONGEOIR
(Modifié par r 2023-245, article 8)
Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461‑100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation.
12.3.2
APPLICATION
(Modifié par R 2023-245, article 9)
Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021.Toutefois, la deuxième puce du troisième alinéa de l’article 12.3, le quatrième alinéa de l’article 6 et l’article 12.3.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception de la deuxième puce du troisième alinéa de l’article 12.3, du quatrième alinéa de l’article 6 et de l’article 12.3.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025.

La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa de l’article 12.3 n’a pas pour effet de rendre applicables la deuxième puce du troisième alinéa de l’article 12.3, le quatrième alinéa de l’article 6 et l’article 12.3.1 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.

12.4
PLATE-FORME

Toute plate-forme doit être située à un 1 mètre de toute ligne de lot.

12.5
APPROVISIONNEMENT EN EAU

Une piscine ne peut être remplie à l'aide d'un tuyau relié à une borne-fontaine.

12.6
ÉVACUATION ET PROPRETÉ

Toute piscine doit être pourvue d'une unité de filtration d'un type reconnu pour ce genre d'opération.

L'eau d'une piscine doit être maintenue en tout temps propre, libre de saleté et ne dégager aucune odeur nauséabonde due à la malpropreté.

Le tuyau servant à évacuer l'eau d'une piscine peut être relié à l'égout pluvial de l'emplacement.  Aucun tuyau d'évacuation ne doit être directement raccordé au réseau d'égout municipal.

Lors de la vidange d'une piscine, il est défendu de laisser l'eau se répandre sur les terrains adjacents.

12.7
ÉCLAIRAGE

Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement où est installée la piscine.

12.8
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE

Nonobstant les dispositions contenues au chapitre 7 du présent règlement et qui sont inconciliables avec le présent article, les appareils d'échange thermique ou pompes thermiques ne sont autorisés que dans les cours arrière et latérales. L'implantation d'un appareil d'échange thermique n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal.  Toutefois, dans le cas des emplacements d'angle, ces appareils sont autorisés dans la marge de recul avant donnant sur le côté latéral du bâtiment principal, à la condition qu'ils soient dissimulés à l'aide d'un aménagement paysager.

Ces appareils doivent être situés à au moins 5 mètres de toute ligne de propriété.
12.9 DISPOSITIONS PÉNALES
(Ajout par R 2023-245, article 10)
Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.

CHAPITRE 13
STATIONNEMENT HORS-RUE, OUVERTURE À LA RUE

13.1
RÈGLE GÉNÉRALE

13.1.1
OBLIGATION DE PRÉVOIR LES STATIONNEMENTS

Pout tout nouveau bâtiment principal ou pour tout bâtiment principal existant pouvant respecter les dispositions ci-dessous lors d'un changement d'usage, un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement conformes aux dispositions suivantes.
13.1.2
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT

Les exigences de stationnement établies au présent article 13.1 ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent demeure en existence et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent chapitre.

Il est donc défendu pour le propriétaire d'un "usage" de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement ou des espaces de chargement et de déchargement requis.  Il est aussi défendu pour une personne, société ou corporation, d'utiliser, sans satisfaire aux exigences prescrites, un bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de l'emplacement, ne possède plus les espaces de stationnement requis.
13.1.3
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT

Aucun permis de construction ne peut être émis à moins qu'un plan d'aménagement des espaces de stationnement n'ait été fait, conformément aux dispositions du présent chapitre et approuvé par l'inspecteur des bâtiments.

Le plan d'aménagement doit être accompagné de tous les renseignements requis pour l'émission d'un permis de construction avec, en plus, les renseignements et documents suivants :

-
la forme et les dimensions des cases et des allées, le dessin et la situation des bordures;

-
le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir;

-
la situation des entrées et des sorties.

13.1.4
ENTRETIEN DES PLACES DE STATIONNEMENT DURANT LA SAISON HIVERNALE

Sauf pour les habitations de classe h1, tout propriétaire de maison(s) et tout propriétaire et/ou locataire de commerce(s) ou d'indus​trie(s) régis par le présent chapitre du présent règlement doivent conserver libres de neige ou autre(s) matière(s) tous les accès et les cases de stationnement durant la saison hivernale ainsi que les parties carrossables et les trottoirs ou chaînes de rue compris dans la voie publique.
13.2
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVERTURES À LA RUE ET LE STATIONNEMENT SELON LES CLASSES D'USAGES
13.2.1
CLASSES h1-1, h1-2, h1-3, h2, h5, h6, h7, h8, h9  
(Modifié par 2004-090, art.27, modifié par 2014-169, art.16, modifié par 2018-209, art.11)
13.2.1.1
OUVERTURE À LA RUE 
(Modifié R.98-034, art.11)

Pour les usages ci-haut décrits, l'ouverture d'une entrée à la rue est fixée ainsi :

1)
Emplacement de moins de 30 mètres de façade :

Une seule ouverture à la rue est permise et elle ne peut empiéter sur une largeur de plus de trois (3) mètres devant la façade avant du bâtiment principal. 

2)
Emplacement de 30 mètres et plus de façade :

Deux (2) ouvertures à la rue sont permises et une seule de ces ouvertures peut empiéter sur une largeur maximale de trois (3) mètres devant la façade avant du bâtiment principal.  De plus, une distance minimale de six (6) mètres doit être observée entre chacune des ouvertures à la rue.

3)
Emplacement d'angle :

Peu importe les dimensions d'un emplacement d'angle, deux (2) ouvertures à la rue sont permises.  Cependant, pour les emplacements d'angle ayant moins de 30 mètres de largeur sur l'une des façades, les ouvertures doivent être nécessairement sur des côtés différents de l'emplacement.  Une seule de ces ouvertures peut empiéter sur une largeur maximale de trois (3) mètres devant la façade avant du bâtiment principal.  Si les deux (2) ouvertures de la rue sont sur le même côté de l'emplacement, une distance minimale de six (6) mètres doit alors être observée entre chacune des ouvertures à la rue.  De plus, les ouvertures à la rue doivent être à un minimum de six (6) mètres de l'intersection des deux (2) emprises.

4)  Dans tous les cas, la largeur maximale d’une ouverture à la rue est fixée à six (6) mètres

13.2.1.2
STATIONNEMENT HORS RUE

Le stationnement est permis dans toutes les cours sous réserve des alinéas suivants :

-
Le stationnement hors rue est prohibé en façade d'une habitation, sauf pour les habitations unifamiliales contiguës (voir article 19.2.6.1).  Malgré l'alinéa ci-dessus, un stationnement hors rue d'une habitation unifamiliale peut empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment principal;

-
Seuls les véhicules motorisés dont la masse nette est inférieure à 3 000 kilogrammes peuvent être stationnés dans la partie de l'entrée située dans la marge de recul avant.  Les véhicules sont obligatoirement immatriculés et en état de marche;

-
Il est interdit de stationner, dans la partie de l'entrée située dans la marge de recul avant, tout véhicule dont l'usage est de nature commerciale, affecté au transport de marchandises ou de per​sonnes, tels que : autobus scolaire ou non, camion laitier, tracteur de camion-remorque, etc.;

-
Il est interdit de stationner dans tou​tes les cours un véhicule qui n'est pas en état de marche à l'exception des zones où un tel usage est autorisé;

-
Le nombre de cases requises pour le stationne​ment est de : 1 ca​se/logement + 1 case/chambre louée, s'il y a lieu.

13.2.1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ACCÈS EN DEMI-CERCLE

L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes :

1)
Largeur de l'emplacement :
L'emplacement doit avoir un minimum de 22,5 mètres de largeur en façade.

2)
Largeur de l'allée d'accès : la largeur maximale de l'ouverture à la rue est fixée à 6 mètres.

3)
Distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 2 mètres du bâtiment principal.

4)
Distance de la ligne avant du terrain : la partie de l'allée d'accès parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 1 mètre de la ligne avant de l'emplacement.

13.2.2
CLASSE h4

13.2.2.1
OUVERTURE À LA RUE

Pour les usages de classe h4, l'ouverture des entrées à la rue est fixée ainsi :

1)
Emplacement de moins de 30 mètres de façade :

Une seule ouverture à la rue d'une largeur maximale de 8 mètres.

2)
Emplacement de 30 mètres et plus de façade :

Deux ouvertures à la rue sont permises ayant chacune une largeur maximale de 8 mètres.  De plus, une distance minimale de 6 mètres doit être observée entre chacune des ouvertures à la rue.

3)
Emplacement d'angle :

Pour les emplacements bornés par plus d'une voie publique, les dispositions 1 et 2 ci-dessus sont applicables pour chacun des côtés adjacents à une voie publique.  Cependant, toute entrée à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des deux emprises de rue.

Dans tous les cas, afin de faciliter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,5 mètre maximum de part et d'autre est autorisé sur la ligne de rue telle qu'illustrée au croquis A.

13.2.2.2
STATIONNEMENT HORS RUE

Le stationnement est permis dans toutes les cours à l'exception de :  

.
Une bande de 1 mètre de largeur sur toute la largeur de l'emplacement calculé à partir de la ligne avant de l'emplacement;

.
Une bande de 3 mètres de largeur calculée à partir du bâtiment pour toute façade ayant au moins une (1) fenêtre desservant un (1) logement au sous-sol.  De plus, aucun stationnement n'est autorisé à moins de 1,5 mètre de tout mur comprenant une ou des ouvertures au rez-de-chaussée de tout bâtiment.

Le nombre minimum de cases requises pour le stationnement est établi ci-après :

-
1,5 case/logement, à l'exception des habitations pour personnes âgées qui sont soumises à la norme minimale d'une case par 3 chambres.

13.2.3
CLASSE h3
13.2.3.1
OUVERTURE À LA RUE

L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à un maximum de 8 mètres de largeur, calculée sur la ligne avant de l'emplacement.  Afin de facili​ter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,5 mètre maximum est autorisé de part et d'autre de l'entrée.  Sur la ligne de rue, la largeur de l'entrée ne doit toute​fois pas excéder 11 mètres (voir croquis A).


CROQUIS A



1)
Pour les emplacements de moins de 30 mètres de façade, une seule ouverture à la rue est permise.

2)
Pour les emplacements de plus de 30 mètres, deux ouvertures à la rue sont permises.  Toutefois, une distance minimale de 6 mètres doit être observée entre chacune des ouvertures à la rue.

3)
Pour les emplacements bornés par plus d'une voie publique, les dispositions 1 et 2 ci-dessus sont applicables pour chacun des côtés adjacents à une voie publique.  Cependant, toute entrée à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des deux emprises de rues.

13.2.3.2
STATIONNEMENT HORS RUE

Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception de :

.
Une bande de 1 mètre de largeur sur toute la largeur de l'emplacement calculé à partir de la ligne avant de l'emplacement;

.
Une bande de 3 mètres de largeur calculée à partir du bâtiment pour toute façade ayant au moins une (1) fenêtre desservant un (1) logement au sous-sol.  De plus, aucun stationnement n'est autorisé à moins de 1,5 mètre de tout mur comprenant une ou des ouvertures au rez-de-chaussée de tout bâtiment.

Le nombre minimum de cases de stationnement requis se calcule de la façon suivante :

-
Pour toute partie d'un bâtiment utilisée à des fins résidentielles, la norme applicable est de 1,5 case/logement;

-
Pour toute partie d'un bâtiment utilisée à des fins commerciales, la norme applicable est la même que celle définie à l'article 13.2.4 en fonction du type de commerce exercé.

13.2.4
CLASSES c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, i1, i2, i3, i4, i5, m1, m2 
(Modifié R.98-034, art.12, modifié par 2004-090, art.28)
13.2.4.1
OUVERTURE À LA RUE

L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à un maximum de 11 mètres de largeur, calculée sur la ligne avant de l'emplacement.  Afin de faciliter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,5 mètre maximum de chaque côté est autorisé à la ligne de rue.

1)
Pour les emplacements de moins de 30 mètres de façade, une seule ouverture à la rue est permise;

2)
Pour les emplacements de plus de 30 mètres de façade, deux ouvertures à la rue sont permises.  Toutefois, une distance minimale de 6 mètres doit être observée entre chacune des ouvertures à la rue;

3)
Pour les emplacements bornés par plus d'une voie publique, les dispositions 1 et 2 ci-dessus sont applicables pour chacun des côtés adjacents à une voie publique.  Cependant, toute entrée à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des deux emprises de rues.

13.2.4.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS 

La largeur d'un accès peut être d'un maximum de 11 mètres à la ligne de lot.  Un élargissement de 1,5 mètre de chaque côté est autorisé à la ligne de rue.

Dans le cas d'une station de service ou d'un poste d'essence, si l'emplacement est d’une largeur variante entre 30 mètres et 45 mètres, deux entrées peuvent être autorisées, à la condition que la somme des deux ne dépasse pas 16 mètres à la ligne de lot.  Si l'emplacement a plus de 45 mètres de largeur, deux entrées de 11 mètres chacune (à la ligne de lot) sont autorisées.

Dans le cas d'un lave-autos, le nombre d'accès au terrain est limité à deux, soit une entrée et une sortie.

Les entrées à un même emplacement doivent cependant être distantes d'au moins 5 mètres l'une de l'autre.

Dans le cas d'un emplacement d'angle, un calcul distinct concernant le nombre d'accès autorisé est fait pour chacun des côtés de l'emplacement adjacent à une rue.

13.2.4.2
STATIONNEMENT HORS RUE

Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception d'une bande de 1 mètre de largeur dans la cour avant, calculée à partir de la ligne avant de l'emplacement; cette bande de terrain est réservée à l'(ou aux) entrée(s) à la rue et à l'aménagement paysager.

Le nombre minimum de cases requises pour le stationnement est établi ci-après :

A.
Établissements de Vente au détail de moins de 2 787 m2 de plancher du bâtiment principal :

-
Moins de 465 m2 de plancher: 1 case/20 m2 de plancher;

-
Entre 465 m2 et 1 858 m2 de plancher: 1 case/17 m2 de plancher;

- 
Entre 1 858 m2 et 2 787 m2 de plancher: 1 case/16 m2 de plancher.

B.
Établissements administratifs et commerces de services :

- 1 case/30 m2 de plancher.

Salons mortuaires:

- 1 case/10 m2 de plancher.

C. 
Commerces de gros :

- 1 case/65 m2 de plancher.

Hôtels:

- 1 case/2 chambres.

De plus, si l'hôtel contient une place d'assemblée, un bar, un restaurant, un club de nuit, des magasins de vente au détail, des établissements de service et autres, autant de cases supplé​mentaires sont requises que si tous ces éléments étaient consi​dérés individuellement.

D.
Maisons de touristes et motels: 

- 1 case pour chaque chambre ou cabine.

Chaque usage complémentaire est considéré individuellement.

E.
Bar, discothèque, restaurant:

- 1 case/4 sièges.

F.
Centre commercial de plus de 2 787 m2 de superficie de plancher :

- 1 case/30 m2 de superficie de plancher;

G.
Industries et exploitations minières m1 et m2 :

Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins industrielles et d'entreposage, la norme applicable est d’une (1) case par 15 m2.

Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable est d’une (1) case supplémentaire par 27 m2 de superficie de plancher.

13.2.4.2.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS

Toute station de service ou tout poste d'essen​ce doit avoir un minimum de 5 cases de stationnement.  À celles-ci, on doit ajouter le nombre requis de cases pour chacun des commerces opérés conjointement, selon les dispositions de l'article 13.2.4.

Dans le cas d'un lave-autos, chacune des unités lave-autos doit être précédée d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins dix (10) automobiles en file d'attente, à raison d'une case de 2,5 mètres de largeur par 5,5 mètres de longueur, sur l'emplace​ment où se trouve le lave-autos.

13.2.5
CLASSES p1, p2, p3  
(Modifié par 2004-090, art.29)
13.2.5.1
OUVERTURE À LA RUE

L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à 11 mètres de largeur, calculée sur la ligne avant de l'emplacement, afin de faciliter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,5 mètre, maximum de chaque côté est autorisé à la ligne de rue (voir croquis de l'article 13.2.4.1).

1)
Pour les emplacements de moins de 30 mètres de façade une seule ouverture à la rue est permise;

2)
Pour les emplacements de plus de 30 mètres de façade deux ouvertures à la rue sont permises.  Toutefois, une distance minimale de 6 mètres doit être observée entre chaque ouverture à la rue.

3)
Pour les emplacements bornés par plus d'une voie publique, les dispositions 1 et 2 ci-dessus s'appliquent pour chacun des côtés adjacents à une voie publique.  Cependant, toute ouverture à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des deux emprises de rues.

13.2.5.2
STATIONNEMENT HORS RUE

Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception d'une bande de 3 mètres de largeur dans la cour avant, calculée à partir de la ligne de l'emplacement; cette bande de terrain est réservée à l'(ou aux) entrée(s) à la rue et à l'aménagement paysager.

Le nombre de cases requises pour le stationne​ment est établi ci-après :

A.
Équipements de santé :

1 case/100 m2 de superficie de plancher.

B. Équipements d'éducation :

1 case/2 employés

+  1 case/classe

+
les cases requises pour les équipements récréatifs.

C.
Équipements récréatifs (sportifs et cul​turels) 1 case/10 sièges pour tous les bâtiments où des sièges sont installés de façon permanente.

1 case/37 m2 de superficie de plancher dans les autres cas.

-
Pour un théâtre, le nombre de places de stationnement est fixé à une case pour 3 sièges.
13.3
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées d'accès entre les cases doivent être conformes aux données du tableau suivant :

	Angles des cases par rapport aux allées d'accès
	Largeur de l’allée d'accès (mètres)
	Largeur de la case (mètres)


	Profondeur de la case (mètres)



	0°
	4.6
	2.5
	6.1

	45°
	4.6
	2.5
	4.6

	90°
	6.1
	2.5
	5.5

	60°
	4.6
	2.5
	6.0


Note : Voir l'illustration de ce tableau à l'annexe D du présent règlement.
13.4
ACCÈS AUX CASES DE STATIONNEMENT

Les allées d’accès doivent être prévues de manière à permettre l'accès et la sortie des véhicules sans être contraints de déplacer un autre véhicule ou d'empiéter sur la voie publique.

13.5
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT

Les cases de stationnement peuvent être situées sur un emplacement adjacent ou sur un emplacement distant de moins de 150 mètres de l'usage desservi, pourvu que cet espace de stationnement ait fait l'objet d'une servitude notariée et enregistrée entre les parties impliquées pour une durée semblable à celle de l'usage pour lequel ces stationnements sont requis et prévoyant un rattachement exclusif à l'usage requis.

13.6
STATIONNEMENT COMMUN

L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé pourvu que l'espace rencontre les exigences suivantes :

-
L'utilisation de l'espace de stationnement est garantie par servitude notariée et enregistrée;

-
Le nombre de cases de stationnement est établi par la somme cumulative des normes stipulées au présent règlement pour chacun des usages concernés.

13.7
TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT

Tous les espaces de stationnement, incluant les allées d'accès, doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes.
13.7.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et de manière qu'il ne puisse s'y former de la boue.

13.7.2
ISOLEMENT DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT DANS LES CAS DES USAGES COMMER​CIAUX ET DES USAGES INDUSTRIELS 
(modifié R.98-034, art.13)

Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un emplacement situé dans une zone à dominance "habitation (R)", il doit être séparé de cet emplace​ment par un mur de matériaux permanents, une clôture ou une haie dense, d'une hauteur minimum de 1,0 mètre et d'une hauteur maximum de 1,80 mètre.

Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure de l'emplacement de la zone à dominance habitation se situe à un niveau inférieur d'au moins 1,80 mètre par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis.

Dans tous les cas, une distance minimale de deux (2) mètres doit être observée entre les aménagements ci-haut décrits et toutes limites de l’emplacement
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS SERVICES, POSTES D'ESSENCE, LAVE-AUTOS AINSI QU'AUX COMMERCES DE VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

14.1
STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS

14.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14.1.1.1
EMPLACEMENT

Une station de service, ou un poste d'essence, ou un lave-autos ne peut être implanté que sur un emplace​ment ayant une largeur d'au moins 30,5 mètres et une profondeur minimale de 30,5 mètres.

14.1.1.2
BÂTIMENT PRINCIPAL

La hauteur maximale du bâtiment abritant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos est établie au tableau 5.5.2.  La largeur et la profondeur minimales du bâtiment principal sont également établies au tableau 5.5.2.

14.1.1.3
MARGES À RESPECTER LORS DE L'IMPLANTATION

La marge de recul avant à respecter est celle qui apparaît au tableau 5.5.2.

Chacune des marges latérales doit être d'au moins 9 mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du bâtiment, la plus contraignante des 2 mesures devant être appliquée.

La profondeur de la cour arrière doit être d'au moins 4,5 mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du bâtiment, la plus contraignante des 2 mesures devant être appliquée.  Lorsque l'emplacement est adjacent à une zone d'habitation, la marge arrière minimale est fixée à 9 mètres.

14.1.1.4
STATIONNEMENT ET OUVERTURE À LA RUE

Voir article 13.2.4.1 et 13.2.4.2 du présent règlement.

14.1.1.5
AUTRES USAGES

Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos peut être opéré conjointement avec tout autre commerce autorisé dans la zone.

14.1.1.6
USAGES PROHIBÉS

Un bâtiment comprenant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut servir à des fins résidentielles.

L'utilisation de l'emprise municipale pour l'opéra​tion du commerce est formellement prohibée.

14.1.1.7
ENSEIGNES

Les enseignes sont autorisées selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement.

14.1.2
STATIONS DE SERVICE ET POSTES D'ESSENCE

14.1.2.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT

Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant, y compris dans la marge de recul.  Toutefois, un espace d'au moins 3,70 mètres doit être laissé entre l'îlot des pompes et la ligne avant de l'emplacement.  Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié ou non au bâtiment principal.  Un tel toit doit être distant d'au moins 1 mètre de la ligne avant.

14.1.3
LAVE-AUTOS

14.1.3.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT

Les poteaux d'éclairage sont autorisés jusqu'à 1 mètre de la ligne de lot.

14.2
VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

14.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES

La vente de véhicules automobiles doit respecter les dispositions suivantes 

14.2.1.1
EMPLACEMENT

Un commerce de vente de véhicules automobiles (neufs ou usagés) ne peut être implanté que sur un emplacement ayant une largeur d'au moins 30,5 mètres et une profondeur minimale de 30.5 mètres.

14.2.1.2
BÂTIMENT PRINCIPAL

La vente de véhicules automobiles (neufs ou usagés) est prohibée sur tout emplacement vacant.  La superficie minimale de plancher, du bâtiment principal servant à la vente de véhicules automobiles (neufs ou usagés), doit être d'au moins 35 mètres carrés.  De plus, conformément aux dispositions du tableau 5.5.2, la largeur minimale de la façade avant du bâtiment principal doit être d'au moins 7,3 mètres.  Toutes les autres normes d'implantation applicables, du tableau 5.5.2, doivent être intégralement respectées.

14.2.1.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Les dispositions de l'article 9.1.1.2 du présent règlement doivent s'appliquer intégralement.

14.2.1.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES

La vente de véhicules automobiles ne peut être complémentaire à aucun usage principal exercé sur le même emplacement.

14.2.2
EXCEPTIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES

Malgré l'article 14.2.1.4 ci-dessus, la vente de véhicules automobiles est autorisée comme usage complémentaire aux usages principaux "station de service", "ateliers de réparation automobile, incluant les services de peinture et de débosselage" et les "cours d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles" uniquement lorsque les dispositions suivantes sont respectées.

14.2.2.1
USAGE PRINCIPAL AUTORISÉ

La vente de véhicules automobiles comme usage complémentaire aux usages principaux énumérés ci-dessus est autorisée uniquement si lesdits usages principaux sont autorisés dans la zone concernée.  En aucun cas, la vente de véhicules automobiles ne peut être un usage complémentaire à un usage dérogatoire défini par le présent règlement.  La présence antérieure au présent règlement d'un tel usage dérogatoire ne génère aucun droit acquis permettant l'application de l'article 14.2.2.

14.2.2.2
NORMES D'IMPLANTATION

Toutes les normes d'implantations applicables aux usages principaux doivent être intégralement respectées.  De plus, toutes autres dispositions applicables à ces usages principaux doivent être respectées.

Lorsque la vente de véhicules automobiles est complémentaire à une cour d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles où il n'y a pas de bâtiments principaux, les dispositions de l'article 14.2.1.2 ci-dessus doivent être appliquées en plus de celles définies au chapitre 9 du présent règlement.
CHAPITRE 15
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS DES HABITATIONS INDIVIDUELLES

15.1
DOMAINE D'APPLICATION

Les dispositions contenues au présent chapitre ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usages h1.

15.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal.

L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation, laquelle doit conserver un caractère d'habitation individuelle.

15.3
ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL

Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol.  En aucun temps, il ne doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'excep​tion d'une sortie de secours.

15.4
FENESTRATION

Pour un logement situé au sous-sol, au moins une fenêtre ouvrante doit être située au-dessus du niveau du sol adjacent et la surface vitrée dégagée doit avoir au moins 60 centimètres par 90 centimètres.

15.5
SALLE DE BAIN ET TOILETTE

Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche, une cuvette WC et un lavabo.

15.6
STATIONNEMENT

Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue, le tout en conformité avec les dispositions du chapitre 13 du présent règlement.

CHAPITRE 16
USAGES COMPLÉMENTAIRES
16.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal sauf pour les zones agricoles.

16.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION

De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants:

-
Garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;

-
Serres domestiques et potagers, non commerciaux, occupant chacun au plus 25 % de la superficie de l'emplacement et dont la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal et pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;

-
La superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les bâti​ments accessoires;

-
Équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.;

-
Cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;

-
Piscines et pavillons de bain, conformément aux disposi​tions du chapitre 12 du présent règlement;

-
Occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions du chapitre 17 du présent règlement;

-
Les patios et plates-formes, conformément aux disposi​tions du chapitre 6.

-
Les gîtes touristiques conformément aux dispositions du chapitre 22 du présent règlement.

16.2.1 LA GARDE DES POULES 

(Ajout par 2021-223, art.3)
La garde des poules est autorisée comme usage complémentaire uniquement à une habitation unifamiliale isolée ou à une habitation unifamiliale jumelée, ce qui exclut les habitations à logements, les commerces et les industries.

16.2.2 CONDITIONS CONCERNANT LA GARDE DES POULES 

(Ajout par 2021-223, art.3, modifié par 2021-227, art.3)
1. Nombre de poules permises
Un nombre maximal de quatre (4) poules par propriété est permis.
2. Type d’oiseau prohibé
La garde de coq est interdite.

3. Nombre de poules permises
Un nombre maximal de quatre (4) poules par propriété est permis.

4. Interdiction
En aucun cas, les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain.

5. Obligations du gardien des poules
5.1 Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à la définition du chapitre 2 article 2.4 du règlement;

5.2 Les excréments et les déchets doivent être éliminés de façon convenable dans des sacs ou dans le bac à compostage et l’eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien ou envoyée à l’égout;

5.3 Aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain du gardien;

5.4 La nourriture et l’eau doivent obligatoirement être placées à l’intérieur du poulailler ou du parquet;

5.5 En cas de décès d’une poule, celle-ci doit être retirée immédiatement de la propriété du gardien;

5.6 Un permis, émis par la Municipalité, est requis pour la garde de poules au coût de 50$ qui sera payé une seule fois;

5.7 Un formulaire doit être rempli et les plans du poulailler fournis avec le formulaire. Ce permis peut être révoqué si le gardien des poules est reconnu coupable de deux (2) infractions en lien avec la garde des poules;
5.8 Toute personne qui possède un poulailler urbain est tenu de respecter le règlement sur les nuisances, 2018-RM-SQ-5-6;

6. Activité commerciale
Toute activité commerciale relative à la garde des poules est interdite. De façon non limitative, il est interdit de vendre :

1. Les œufs;

2. La viande;

3. Le fumier;

4. Les poules;

5. Les poussins;

6. Toutes autres substances provenant des poules.

7. Nombre de poulailler
Un seul poulailler urbain est autorisé par propriété.

8. Normes à respecter pour le poulailler
En tenant compte que vous devriez toujours avoir un minimum de 2 poules car elles doivent vivre en groupe, vous devrez assurer les dimensions minimales suivantes, selon les normes requises par le MAPAQ et le http://www.nfacc.ca. 
Le poulailler urbain doit être confortable et procurer assez d’espace aux poules. Le poulailler est constitué de 2 sections; l’habitation interne et la volière ou parquet.  Il est important de respecter les besoins de l’espèce en espace. Le poulailler est l’endroit où les poules vont pondre et passer la nuit à l’abri des prédateurs. La volière ou parquet est l’endroit où elles passent la journée, mangent, boivent et prennent leur bain de sable.
	Les normes à respecter pour le bien-être animal
	Dimensions minimales du poulailler
	Dimensions minimales de la volière (parquet)

	1 poule
	0,37 m2 (4 pi2)
	0,92 m2 (10 pi2)

	2 poules
	0,74 m2 (8 pi2)
	1,84 m2 (20 pi2)

	3 poules
	1,11 m² (12 pi²)
	2,76 m² (30 pi²)

	4 poules
	1,48 m² (16 pi²)
	3,68 m² (40 pi²)


9. Implantation
9.1 Un poulailler urbain est autorisé en cours arrière uniquement;

9.2 Un poulailler et son parquet doivent être situés à un minimum de 3 mètres des lignes de propriété;

9.3 Pour les propriétés possédant un puits d’eau potable, le poulailler et son parquet doivent être situés à une distance minimale de 30 m de ce puits;

9.4 Aucun poulailler ne peut être implanté dans une remise.

16.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION

De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants :

-
Un presbytère par rapport à une église;

-
Des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement;

-
Tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;

-
Tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux;

-
Une résidence de gardiens;

-
Une cafétéria par rapport à un usage industriel;

-
Un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;

-
Un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision;

-
La vente de véhicules automobiles usagés par rapport à la vente d'automobiles neuves;

-
La vente de véhicules automobiles par rapport à une station de service ou à une cour d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou à un atelier de débosselage et de peinture conformément aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement.

16.3.1
JEUX AUTOMATIQUES ET TABLES DE BILLARD COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE

Les jeux automatiques et les tables de billard sont autorisés comme usage complémentaire seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

-
Ils doivent être complémentaires à un usage de classe c1 et c2 seulement;

-
L'usage principal doit être autorisé dans la zone concernée;

-
Un maximum de cinq (5) jeux automatiques est autorisé;

-
Un maximum de deux (2) tables de billard est autorisé

16.3.2
UTILISATION DE SERRES COMMERCIALES COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE

L'utilisation de serres commerciales à des fins d'usages complémentaires à un usage principal est permise uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

-
La serre doit être complémentaire à un usage principal de classe c1, c2, c3 uniquement.  L'usage principal doit être autorisé dans la zone concernée;

-
La serre doit être sur le même terrain que le bâtiment principal;

-
L'implantation de la serre est permise dans la cour avant sauf dans la marge de recul;

-
L'implantation de la serre est permise dans la cour arrière et dans les cours latérales pourvu qu'elle soit distante d'au moins 2 mètres de toutes lignes de l'emplacement;

-
Une seule serre par bâtiment principal est autorisée;

-
L'implantation de la serre ne doit pas avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement minimal requis pour l'usage principal selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement.
16.3.3 CONTENEURS
(Ajouté par R 2023-248, article 4)
L’usage d’un conteneur pour l’entreposage extérieur est permis dans les zones à vocation industrielle (Me, Mf, Mg, Mh, Pc, Ia, Ib) et agricole seulement. 

Cet usage est soumis aux règles d’entreposage décrites au chapitre 9 (dispositions relatives à l’entreposage extérieur) de ce règlement.
Ces conteneurs sont considérés êtres des bâtiments accessoires et sont soumis aux mêmes règles telles que décrites au chapitre 8 intitulé :

Dispositions concernant l’implantation d’un bâtiment accessoire.

Ces structures seront portées au rôle d’évaluation par la MRC des Appalaches.

16.3.4 GARAGE EN DÔME DE TOILE
(Ajouté par R 2023-248, article 5)
L’usage d’un garage en dôme de toile pour l’entreposage extérieur est permis dans les zones à vocation industrielle (Me, Mf, Mg, Mh, Pc, Ia, Ib) et agricole seulement. 

Cet usage est soumis aux règles d’entreposage décrites au chapitre 9 (dispositions relatives à l’entreposage extérieur) de ce règlement.
Ces garages en dôme de toile sont considérés êtres des bâtiments accessoires et sont soumis aux mêmes règles telles que décrites au chapitre 8 intitulé : 

Dispositions concernant l’implantation d’un bâtiment accessoire.

Ces structures seront portées au rôle d’évaluation par la MRC des Appalaches.

CHAPITRE 17
OCCUPATIONS DOMESTIQUES

17.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire à un usage faisant partie d'une classe d'usages "HABITATION" autorisée dans la zone concernée, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivan​tes : 

-
Une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;

-
Un maximum de 25% de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet usage;

-
Aucune vente au détail ne se réalise sur place sauf pour les produits fabriqués sur place;

-
aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment;

-
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habita​tion;

-
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus 4 000 cm2 et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;

-
Aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.

Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet effet.  

17.2
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES

De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes :

-
Les salons de coiffure;

-
Les dessinateurs;

-
Les couturiers, tailleurs ou modistes;

-
Un logement au sous-sol, pourvu qu'il réponde aux exigences spécifiques du chapitre 15 du présent règle​ment;

-
Les studios de photographie;

-
Les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, cérami​que, tissage, etc.;

-
Les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles;

-
Les ateliers de réparation artisanale (réparation d'appareils électroménagers, réparation de meubles, réparation de biens autres que véhicules motorisés, etc.) et/ou de production artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.).

Malgré ce qui précède, les ateliers de réparation d'appareils à moteur ainsi que les ateliers de réparation de mécanique automobile (incluant les véhicules récréatifs) sont autorisés comme occupation domestique si toutes les conditions suivantes sont respectées :

1.
Le terrain où devrait s'exercer l'occupation domestique se situe dans une zone mixte où la classe d'usage c3 est autorisée;

2.
L'occupation domestique se situe dans un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal;

3.
Les dispositions des articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.3.1.1., et 8.3.3.1.2 doivent être respectées;

4.
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus 4 000 cm2 apposée sur le bâtiment accessoire.

CHAPITRE 18
USAGES PROVISOIRES

18.1
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS 
(Modifié par 2017-198, art.11)
Seuls sont autorisés comme provisoire et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation, émis par l'inspecteur des bâtiments, les usages suivants :

-
Les constructions temporaires ou roulottes de chantier érigées ou transportées sur le site des travaux pour servir d'abris tant pour les employés que pour les outils et documents requis sur le chantier.  Ces bâtiments doivent cependant être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis;

-
Les constructions temporaires ou roulottes utilisées pour la vente immobilière ou pour fin d'exposition durant une période n'excédant pas un (1) an.  Toutefois, ce permis peut être renouvelé annuellement;

-
Les garages et abris d'autos temporaires dans la marge de recul, sujets aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement (ceux-ci ne sont pas soumis à l'obtention d'un certificat d'autorisation);

-
Les locaux pour candidats aux élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales;

-
Toute construction temporaire ou autre, pour assemblées populaires, la durée ne devant pas excéder 60 jours;

-
La vente des arbres de Noël, durant une période n'excédant pas 45 jours, dans une zone autre qu'une zone "HABITATION" (PREMIÈRE LETTRE "R");

-
Les marchés aux puces ou kermesses se déroulant sur des terrains publics municipaux.

La vente itinérante (fleurs, fruits, etc.) est permise aux conditions suivantes :

-
L'activité ne peut être tenue qu'une seule fois par année;

-
L'activité est de nature temporaire d'au plus 48 heures consécutives;

-
L'activité ne se déroule pas sur des terrains publics;

-
Le propriétaire du terrain où se déroule l'activité fournit une autorisation écrite préalablement à la tenue de l'activité.

Les ventes-débarras, dites de garages, sont permises en respectant les conditions suivantes :

1. Une seule activité gratuite par année. Cette activité se tiendra pour un maximum de trois (3) jours consécutifs pendant une fin de semaine dont la date est fixée par la municipalité.
2. L'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique (emprise municipale);
3. L’inspecteur en bâtiments et en environnement ou le secrétaire-trésorier doit être avisé au moins 48 heures avant la tenue de l’activité;
4. Le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;

Hors de la période de ventes-débarras gratuite définie par la municipalité, les ventes-débarras sont permises avec l’obtention du certificat d’autorisation émis à cet effet.

Dans tous les cas, deux (2) ventes-débarras peuvent être tenues sur un même emplacement par année.

De plus, les règles décrites ci-haut s’appliquent toujours dans ces cas particuliers. 
CHAPITRE 19
HABITATIONS INDIVIDUELLES CONTIGUËS

19.1
TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS

Deux types d'habitations contiguës sont prévus dans le présent règlement :

a)
Type continu où les bâtiments principaux sont reliés les uns aux autres avec des murs mitoyens;

b)
Type séparé où les bâtiments, reliés les uns aux autres par un toit continu, sont séparés par un corridor permettant l'accès à la cour arrière.

19.2
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION

À l'exception des dispositions spécifiées dans le présent chapitre, toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent aux habitations contiguës.

19.2.1
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS

Les habitations contiguës peuvent être érigées sur un ou deux étages maximum et leur hauteur ne peut excéder 10 mètres.

Pour le "type séparé" d'habitations contiguës, la largeur minimale de l'habitation est de 4,8 mètres avec en plus un corridor de 1,1 mètre minimum entre les habitations.

Pour le "type continu", la largeur minimale de l'habita​tion est de 4,8 mètres.

19.2.2
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS

La longueur maximale d'un groupe d'habitations individuelles contiguës est de 65 mètres et ce groupe ne doit pas comprendre plus de 7 habitations.

19.2.3
MARGE DE RECUL AVANT

La marge de recul minimale exigée est de 7.6 mètres.
19.2.4
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES

Les marges latérales de chacune des unités situées aux extrémités d'un même groupe d'habitations individuelles contiguës sont, pour leur part, fixées à 4 mètres minimum.

19.2.5
COUR ARRIÈRE

La cour arrière doit correspondre à 30% de la super​ficie de l'emplacement.

19.2.6
STATIONNEMENT

Le stationnement des habitations individuelles contiguës doit respecter les dispositions générales prévues à l'article 13.1.1.

19.2.6.1
STATIONNEMENT INDIVIDUEL

Le stationnement est permis dans la marge de recul, à la condition qu'une bande de terrain d'au moins 1,5 mètre en bordure de l'habitation demeure gazonnée et que la largeur dudit station​nement ait un maximum de 3,6 mètres.

Pour les habitations contiguës du "type séparé", le stationnement doit inclure le corridor.

19.2.7
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Pour les habitations contiguës de "type continu", les bâtiments principaux, à l'intérieur d'un groupe, doivent être implantés de manière à former une ligne brisée en façade.

19.2.8
ESPACES LIBRES

À l'exception des allées piétonnes et des espaces utilisés pour le stationnement (y compris les allées d'accès) et pour l'implantation des constructions autorisées en vertu du présent chapitre, toute la surface de l'emplacement doit être aménagée au plus tard, deux (2) ans après la fin de la construction.

CHAPITRE 20
HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES

20.1
RÈGLE GÉNÉRALE

Les habitations collectives et les habitations pour person​nes âgées sont autorisées dans toutes les zones où la classe d'usage h4 est autorisée.

20.2
NORMES D'IMPLANTATION POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

Toute nouvelle construction d'habitation collective ou d'habitation pour personnes âgées est assujettie aux normes d'implantation applicables à la classe d'usages h4.

20.3
TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT EN HABITATION COLLECTIVE OU EN HABITATION POUR PERSONNES AGÉES

Nonobstant les dispositions du chapitre 23 relatif aux constructions, usages et emplacements dérogatoires protégés par droits acquis, la transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées peut être effectuée même si l'usage précédent, le terrain et/ou la con​struction actuelle est (sont) dérogatoire(s).

La transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées ne doit toutefois pas aggraver la (les) dérogation(s) observée(s) ou créer une nouvelle dérogation.

CHAPITRE 21
CAFÉS-TERRASSES

Les cafés-terrasses sont autorisés pour toutes les classes d'usages commerciaux c1, c2 et c3, pourvu qu'ils soient complémentaires à un commerce de restauration, de détente ou de divertissement tels que restaurant, restaurant-minute, brasserie, bar, etc. et qu'ils répondent aux exigences suivantes :

a)
La construction ou l'aménagement d'un café-terrasse est assujetti à l'obtention d'un permis délivré par l'inspecteur des bâtiments;

b)
Un café-terrasse constitue une extension temporaire d'un commerce existant, lequel demeure en opération durant la période d'ouverture du café-terrasse.  La superficie d'un café-terrasse n'entre pas dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal;

c)
Un café-terrasse doit être le prolongement de l'usage commercial principal;

d)
Les toits, auvents et marquises de toile amovibles sont autorisés, à la condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifugés.

e)
Le nombre de cases de stationnement minimum requis ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse;

f)
Un café-terrasse ne peut être implanté à moins de 1 mètre de l'emprise de rue.  De plus, il doit être situé à au moins 1,2 mètre de toute ligne de lot latérale et arrière;

g)
Un café-terrasse ne peut pas servir à prolonger plus d'un étage du bâtiment auquel il est adjacent;

h)
Un café-terrasse ne peut faire l'objet d'aucun droit acquis.

CHAPITRE 22
GÎTES TOURISTIQUES 
(Ajout par règl. 2004-090, art.30, modifié par règl. 2014-169, art.17, modifié par règl. 2018-209, art.12, règl. 2024-262, )
Les gîtes touristiques sont autorisés comme usage complémentaire conformément aux dispositions suivantes :

Les gîtes touristiques sont autorisés dans toutes les classes d’usage du groupe habitation (H).
Dans ce groupe les gîtes touristiques sont autorisés selon les modalités du chapitre 21.

· Un maximum de trois (3) chambres à coucher peut être offert en location;

· Aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou dans une cave;

· Aucun autre usage complémentaire ne doit être exercé dans le bâtiment principal ou sur l'emplacement;

· Une case de stationnement additionnelle doit être aménagée pour chaque chambre offerte en location;

· Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'au plus de 0.4 mètre carré.

CHAPITRE 23
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES

23.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage, de lotissement ou de construction, mais protégés par droits acquis.

Ces constructions et usages ont été groupés sous quatre (4) rubriques :

a)
Usage dérogatoire d'une construction: usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.

b)
Construction dérogatoire: il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;

c)
Utilisation du sol dérogatoire: usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.

d)
Constructions ou usages implantés sur un lot dérogatoire.
23.2
USAGES DÉROGATOIRES

Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 1 an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.  Un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme et tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme.

23.2.1
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE

L'agrandissement d'un usage dérogatoire est strictement prohibé.

23.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

23.3.1

EXTENSION OU MODIFICATION

L'extension (agrandissement) ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction ou bien qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter les dimensions du périmètre de la construction dérogatoire.

D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation ou l'aggravation d'une dérogation exis​tante.

De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme.  Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus.

23.3.2
RÉPARATION

Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation.

23.3.3
REMPLACEMENT

Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construc​tion dérogatoire.

Cependant, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est une construction principale et que cette construction est détruite ou devenue dangereuse à la suite d’un incendie ou de toute autre cause, il est permis d'effectuer sa reconstruction ou sa réfection sur le même périmètre délimité par la fondation existante ou de modifier ce périmètre si cette modification n'entraîne pas d'augmentation de la ou des dérogations et ne crée pas de nouvelles dérogations.

23.3.4
DÉPLACEMENT

Un bâtiment principal dont l'implantation est déroga​toire peut être déplacé même si son implanta​tion est toujours dérogatoire à la suite de son déplace​ment, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a)
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;

b)
Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir croquis a et b, ci-dessous);

c)
Aucunes des marges de recul du bâtiment, conformes aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire par suite du déplacement (voir croquis ci-dessous).
[image: image62.jpg]129

DEPLACEMENT AUTORISE

macge de reet wrkee

e -t

Rage e read nwl

(Croquis B)

(Crogquis A)
Implantation d'un
batiment avant le

Implantation d'un
batiment apres le
déplacement

déplacement

EXEMPLE D'UN DEPLACEMENT PROHIBE

ligne arriére de
propricte
marge de recul avant I Tine xtanl de
- —xl, popdite
RUE
{Croquis C)

Implantation d'un batiment
aprés le déplacement




23.4
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL

23.4.1
REMPLACEMENT

Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.

23.4.2
EXTENSION

Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol n’est autorisée.

23.5
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE

L'implantation d'une construction ou d'un usage sur un lot dérogatoire protégé par droit acquis doit respecter les normes du présent règlement de zonage.

CHAPITRE 24
DISPOSITIONS FINALES

24.1
MODALITÉS D’APPLICATION DES CONSTATS D’INFRACTIONS ET DES AMENDES

24.1.1
PROCÉDURES

Le Conseil autorise l’inspecteur des bâtiments à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement.

Lorsque l’inspecteur des bâtiments constate une infraction au présent règlement, il doit signifier cette infraction au contrevenant.

Le constat d’infraction peut être signifié par huissier, par policier ou par courrier recommandé.

Dans le cas d’une signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été faite à la date d’expédition.

L’inspecteur des bâtiments doit faire rapport au conseil par compte-rendu ou par rapport d’infraction.

La forme du constat d’infraction et du rapport d’infraction est celle prescrite au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25) ;

24.1.2
INFRACTIONS ET AMENDES

Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’une amende d’au moins 50,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 100,00 $ et d’au plus 
2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, lorsque dans les deux cas il s’agit d’une première infraction.  Pour une récidive, l’amende est d’au moins 100,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Si l’infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte, et l’amende prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour durant lequel l’infraction se poursuit.

24.1.3
AUTRE RECOURS

En plus des recours pénaux prévus à la loi, la Municipalité d’East Broughton peut exercer lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

Le Conseil peut aussi exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié, notamment les recours prévus aux articles 227, 227.1, 232 et 237 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

24.1.4
SENTENCE VISANT À FAIRE CESSER L’INFRACTION

Lorsqu’il rend jugement, le Juge de la Cour municipale peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires et toutes mesures utiles pour faire cesser l’infraction ou pour corriger une situation dérogatoire aux dispositions du présent règlement.

La disposition de l’article 4.1.4 ci-dessus ne s’applique cependant pas à une sentence visant la démolition d’un immeuble.  Cette mesure relevant d’un Juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

24.2
VALIDITÉ

Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres disposi​tions du règlement continuent de s'appliquer.

24.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ

Tous les règlements ou toute partie des règlements concernant le zonage, sont remplacés par le présent règlement.

De ce fait, le présent règlement abroge et remplace le règlement de zonage numéro 267-90 et ses amendements numéros 285-92, 284-92, 283-92 et 290-93 de la Municipalité d'East Broughton Village.  Il abroge et remplace également le règlement de zonage numéro 167 et ses amendements numéro 177, 178 et 179 de la Municipalité d'East Broughton Station.  Enfin, le présent règlement abroge et remplace les règlements numéro 94-009, 94-010 et 95-012 de la nouvelle Municipalité d'East Broughton.

Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement.

Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un règlement remplacé.

Ces règlements n'affectent pas également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé.

24.4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ D'EAST BROUGHTON.

CE ___2e ___ JOUR DE février 1998
[image: image63.jpg]


              
[image: image64]
       MAIRE                            




       
         SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ANNEXES A, B, C ET D

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST-BROUGHTON
ANNEXE A
LES TERRAINS
NOTE : Pour les fins de la présente annexe, les terrains, les lots et les emplacements constituent des synonymes.
L'annexe A défini les principales formes de terrains (première partie); les dimensions, les marges et l’espace bâtissable de ces terrains (deuxième partie) et enfin les différentes cours de ces terrains (troisième partie).

PREMIERE PARTIE
LES FORMES DE TERRAINS
Le schéma 1 (page suivante) identifie les principales formes de terrains les plus employées. Bien qu'hypothétiquement une infinité de formes puisse exister, la Municipalité préconise, lorsque c'est possible, d'utiliser celles qui sont représentées ici.
IDENTIFICATION (Les numéros suivants correspondent aux numéros de terrains du schéma 1).
1. Régulier d’intérieur
2.1
À angle intérieur

2.2
À angle extérieur

3.1
Transversal intérieur

3.2
Transversal d’angle

4.1
Parallélogramme standard

4.2
Parallélogrammes d’angle

5.1
Trapézoïdale

5.2
Trapézoïdale à latérales parallèles

5.3
Trapézoïdale d’angle
6.
À l’intérieur d’une courbe

7.
À l’extérieur d’une courbe

8.
À ligne arrière segmentée

SCHÉMA 1
LES FORMES DE TERRAINS
(pour l'identification : voir la page précédente)
[image: image65.jpg]



DEUXTEME PARTIE
LES DIMENSIONS, LES MARGES ET L 'ESPACE BATISSABLE DES TERRAINS
Les différents schémas des pages suivantes identifient les marges de recul avant, les marges latérales et arrières ainsi que l'espace bâtissable de chacun des terrains représentés dans le schéma numéro 1 (première partie).
LÉGENDE

LIGNE AVANT

-------------- 1 --------------
LIGNES LATÉRALES

-------------- 2 --------------
LIGNE ARRIÈRE

-------------- 3 --------------
MARGE DE RECUL AVANT
1
MARGE LATÉRALE

2
COUR ARRIÈRE

3
ESPACE BÂTISSABLE

LARGEUR 

l-------------L----------------I
PROFONDEUR 

l-------------P----------------I
Bien que faisant partie intégrante de [image: image66.jpg]


 la marge de recul avant ou de la marge latérale et soumise aux mêmes dispositions que celles-ci, cette partie est Incluse dans le calcul de la cour arrière
[image: image67.jpg]2.1 A ANGLE INTERIFUR, 138
3 5 10
I. REGULIER INTERIEUR (GPTION A)

21 A ANGLE INTERIEUR 2.2 A ANGLE EXTERIEUR
(OPTION B)

LARGEUR=L1+12

PROF =P|.P?





[image: image68.jpg]139
3.2 TRANSVERSAL D'ANGLE

3).. TRANSVERSAL INTERIEUR

—

-(—RUE—>

L'EMPLACEMENT DE LA COUR
ARRIERE SERA DETERMINE _ LORS
DE L'IMPLANTATION DU BATIMENT
PRINCIPAL

=

L =2
<t—RUE—>

L'EMPLACEMENT DE LA COUR ARRIERE
# SERA DETERMINEL LORS DE L'IMPLAN-
TATION DU BATIMENT PRINCIPAL

4| PARALLELOGRAME STANDARD | 4.2 PARALLELOGRAME

D'ANGLE





[image: image69.jpg]5.1.3) TRAPEZOIDALE 5.1.b) TRAPEZOIDALE

5.2.) TRAPEZOIDALE(laterales paralleles) 5.3.) TRAPEZOIDALE D'ANGLE

L'EMPLACEMENT DE LA COUR ARRIERE
SERA DETERMINE LORS DE LIMPLANTATION
1

AL D ATIMOMT PRINCID A




[image: image70.jpg]6b) A L'INTERIEUR D'UNE COURBE
(avec ligne arriere)

6.a) A L'INTERIEUR D'UNE COURBE
{sans tigne arriere)

71} A L'EXTERIEUR D'URE COURBE

CERCLE DE VIRAGE

(rue en cul-de-sac)
poinl
mith




[image: image71.jpg]17.2) A L'EXTERIEUR D'UNE COURBE

(La ligne avant est superieurea la ligne arrierel,,

, point
miliey

paint

/milieu

8.) A LIGNE ARRIERE SEGMENTEE

point
milieu

miliey





TROISIÈME PARTIE
LES COURS

LES DIFFÉRENTS SCHÉMAS DES PAGES SUIVANTES IDENTIFIENT LES DIFFÉRENTES COURS DE TERRAINS REPRÉSENTÉS DANS LE SCHÉMA NUMÉRO 1 (première partie)

LÉGENDE

Cour avant……………………………………………………………..C1
Cour latérale…………………………………………………………..C2
Cour arrière…………………………………………………..……….C3

Ligne avant…………………………………………………… ------------ 1 ------------

Ligne latérale……………………………………………….. ------------ 2 ------------

Ligne arrière…………………………………………………. ------------ 3 ------------

Marge de recul avant………………………………………                 1
Marge latérale…………………………………………………                 2

Façade avant du bâtiment principal…………………    1               
Façade latérale du bâtiment principal……………..    2
Façade arrière du bâtiment principal…………….….   3
Bâtiment principal……………………………………………[image: image72.jpg]......................




Bien que faisant partie intégrante de la marge de recul avant ou de la marge latérale et soumise aux mêmes dispositions que celles-ci, cette partie est incluse dans le calcul de la cour arrière.
[image: image73.jpg]144

1. Terrain régulier intérieur: 1.b} Batiment oblique:
a) batimenf paralléle &'la rue

Parallete
4 Uemprise
de la rue
Paralldle
4 Venprise
de (a rue

T.c) Bafiment en "L





[image: image74.jpg]145
2.1 Terrain a angle.intépieur:

a) Bstiment paralléle b) Batiment ablique

+ Paralible &
Uenprise

-
. / de (2 rue

I'emprise
de la rue

c) Bstiment en "L™





[image: image75.jpg]2.2 Terrain d’angle exférieur:] 146

a) Batiment paralléle: b} Batiment oblique:

|
Paralléle &
9 emprise
de ta rue

Paralléle &
emprise
de (3 rue

c} Batiment en “L":





[image: image76.jpg]147

El Transversal infférieur:‘

a) Batiment paralléle b) Batiment oblique

Paralléle &
Vemprise de

L3 rue
@/ .

-

Paralléle i
Uemprise de
la rue

¢} Batiment en "L"





[image: image77.jpg]E._Z_ Transveésat d‘ang_EE:J 148

a) Batiment paralléle b) Batiment oblique

Paralldle 4
Ueaprise
de {a rue

¢) Batiment en “L”





[image: image78.jpg]149

4.1 Parallétograme standard:

a) Bafiment paralléle b} Batiment oblique

Paralléle & Parallele
Uemprite de 4 Uenprite—s
are’ de |3 rue

< Parallete 3
Uenprise de
13 rue

¢] Batiment en "L"





[image: image79.jpg]150

M.Z Parallélograme d'angLﬁl

Paralléle &

al Batiment paralléle ':'sr,:;l:i:ie b) Bstiment oblique Cemprize de 12
de 13 rue o

paraltéle §

g iy

Parallele &
I"enprise dey—
ta rue

¢) Batiment en “L"”

Paratlgle &
"emprise de
{a rue

Paralltle &
__ lemprise de
(3 rue




[image: image80.jpg]5.1 Trapezoidale:

a) Batiment paralléle

c) Batiment en “L™

151

b) Batiment oblique

Paralléte 4
'emprise de
ia rue

Paralldle &

1" empri
t i ™ 4




[image: image81.jpg]152

|S.2 Trapezoidale {Latérales paralléles)l

a) Batiment paralléle b) Batiment oblique

Paralléle &
Ueaprise
de (d rue

¢} Batiment en "L“





[image: image82.jpg]|5.3 Trapezoidale d’angle:

al Batiment paralléle

Paratléle &
Uemprise de
(2 rue

té. A Uinférieur d'une courbe

a) Sans ligne arriére

]

Uemprise de
AN

{a rue

Parallelle §
'emprise de
la rue

153

b) Bstiment oblique

Parallele 4
‘emprise de
la rue

Y
r’,

ll

Paralléle &
Uenprise de
(a rue

b} Avec ligne arriére Paraliéle &
'emprize de

12 rue





[image: image83.jpg]154

7.1 A Uextérieur d'une courbe:| Dent (a longueur de la \‘Eyne avant est inférieun d la

re.

longueur de {a ligne arri

a) Batiment paralléle & ta corde de U'arc

b) Batiment oblique

S




[image: image84.jpg]185

|7~2 A Uextérieur d'une COUI‘bEJ Dont la longueur de la ligne avant est supérieurs 3 ta
longueur de la ligne arriére

a) Batiment paralléle 3 la corde de U'arc

b) Batiment oblique

1z @NMMIHML

o




[image: image85.jpg]|B. A ligne arriére segmen’rézl

a) Batiment paralléle

b) Batiment oblique

Paralléle &
Ueaprise de
13 rue

Paralléle &
I'emprise de la rue

Paralléte &
Uenprise de

i la rue
?

—

Paralldle &
Uengrise de
12 rue

Paralldle &
~ Uemprise de
fa-rue




ANNEXE B
NIVEAUX ET HAUTEURS
DES BÂTIMENTS
LA PRÉSENTE ANNEXE DÉTERMINE LES DIFFÉRENCES ENTRE UNE CAVE ET SOUS-SOL ET UN REZ-DE[image: image86.jpg]


CHAUSSÉE. ELLE DÉFINIT ÉGALEMENT LE NOMBRE D'ETAGES ET LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS. BIEN QU'ELLE NE PUISSE COUVRIR L'ENSEMBLE DES DIFFERENTS TYPES DE CONSTRUTIONS (CEUX-CI ÉTANT EN CONSTANTE ÉVOLUTION) ELLE DÉFINIT DES PRINCIPES DE BASE QUI SERVIRONT A DÉTERMINER LE NOMBRE D'ÉTAGES ET LA HAUTEUR DE TOUT BATIMENT.

[image: image87.jpg]1. LES NIVEAUX DES BATIMENTS 158
1.1. CAVE

REZ-DE-CHAUSSEE
{VOIR 1.3 CI-DESSOUS)

NIVEAU MOYEN
DU SOL ADJACENT

(DMOINS DE LA MOITIE DE LA HAUTEUR DE
L'ETAGE AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN
DU SOL ADJACENT

1.2. SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSEE
(VOIR 1.3 CI-DESSOUS)
NIVEAU MOYEN

U SOL ADJACENT

@LA MOITIE ET PLUS MAIS MOINS QUE
LES DEUX-TIERS DE LA HAUTEUR DE
L'ETAGE AU-DESSUS DU NIVEAU MOY-
EN DU SOL ADJACENT




[image: image88.jpg]159

1.3, REZ-DE-CHAUSSEE

PREMIER ETAGE

" NIVEAU MOYEN
DU SOL ADJACENT

(3) LE TIERS OU MOINS DE LA HAU-
TEUR DE L'ETAGE SOUS LE NI-
VEAU MOYEN DU SOL ADJACENT




[image: image89.jpg]2. LES ETAGES ET LA HAUTEUR D°UN BATIMENT

160

BATIMENT DE TROIS ETAGES

2.1. BATIMENT STANDARD D'UN,BEUX OU TROIS ETAGES

w1
18}
v
<
—
w

HAUTEUR
DU
BATIMENT
EN
METRES

— - - —4

REZ-DE-CHAUSSEE

NIVEAU

MOYEN DU

SOL ADJSA-
CENT

BATIMENT  DE UN ETAGE

|
1
CAVE :
[

2.2. BATIMENT AVEC ENTRE-TOIT
2.2.1. ENTRE-TOIT DE MOINS DF 1.2 METRE

LORSQUE LA PARTIE
HABITABLE DE L'ATTIQUE
DCCUPE MOINS DE 70% 7
DE LA SUPERFICIE £
DE PLANCHER;CETTE
PARTIE NEST PAS
INCLUSE DANS LE
NOMBRE TOTAL
D'ETAGES

BATIMENT EN

HAUTEUR DU
ETRE

MOIKS DE

ENTRE-TOIT?
1.2 METRE

NIVEAU MOYEN

Il =}
mo
=
-4
o
=
>
o
=
>
i
!




[image: image90.jpg]3. Batiment sur un terrain en declivité 161

TTTT T TR DANS CET EXEMPLE LE BATIMENT
CORRESPOND” A UN BATIMENT ..
D'UN" ETAGE

HAUTEUR D
BATIMENT
EN METRES

REZ-DE-CHAUSSEE

MOINS DE LA MQITIE DE LA HAUTEUR
NE L ETAGE

NIVEAU MOYEN DU

SOL NIVELE EN FACADE SOUS-50L

AVANT OUs-soL T
DANS CET EXEMPLE LE BATIMENT
CORRESPOND A UN BATIMENT
HAUTEUR A DEUX ETAGES
DU BATIMENT
EN METRES
1 1ER ETAGE
I[.J;é POEI}IAEGET PLUS DE LA HAUTEUR
RUE
NIVEAU MOYEN nu/‘ @E.‘DE‘@AXJSSQ_ —

SOL NIVELE EN
FACADE AVANT

DANS CET EXEMPLE LE BATIMENT
(ORRESPOND A UN BATIMENT
A DEUX ETAGES

Joom

HAUTEUR
DU BATIMENT
EN METRES

1 1ER FTAGE

LA MOITIE ET PLUS DE LA HAUTEUR
DE L ETAGE

NIVEAUMOTEN T 7
OU SO0 NIVELE s e
EN FACADE AVANT




[image: image91.jpg]2.2.2. ENTRE-TOIT DE PLUS 1.2 METRE 162

LORSQUE LA PARTIE o
HABITABLE DE L'ATTIQUE

OCCUPE PLUS DE  70%
DE LA SUPERFICIE
DE PLANCHER CETTE
PARTIE EST

PLUS DE 70% “®
DE LA SUPERFICIE
PLANCHER

ENTRE-TO!T:
PLUS DE
1

INCLUSE. DANS LE ji2 TETRE AUTEUR
NOMBRE D'ETAGEY DU BATIMENT
EN METRES

NIVEAU MOYEN
DU sot
ADJACENT

2.3, BATIMENT AVEC MEZZANINE

1 IER ETAGE

LE PLANCHER
UDE LA MEZZANINE

| ET PLUS CE La SU-
PERFICIE DE PLAN-
| CHER DU REZ-DE-
_EMAIISSE

BATIMENT

HAUTEUR DU
EN METRES

N




ANNEXE C
LES HABITATIONS
LA PRÉSENTE ANNEXE DONNE QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE SONT :
· UNE HABITATION INDIVIDUELLE ISOLÉE

· UNE HABITATION INDIVIDUELLE JUMELÉE

· UNE HABITATION INDIVIDUELLE CONTIGUE

· UNE HABITATION DE TYPE DUPLEX

· UNE HABITATION DE TYPE TRIPLEX

· UNE HABITATION MULTIFAMILIALE

[image: image92.jpg]166

LES HABITATIONS (SUITE)

DE TYPE DUPLEX:{ gaATiMENT 1SOLE AYANT 2 UNITES
DE LOGEMENT (U.L}
2 ETé_GES

2 ETAGES

-

1 LOT DISTINCT | 1 LOT DISTINCT

' YP :1 BATIMENT ISOLE AYANT 3 UNITES
DE TYPE TRIPLEX:1 BATMERT &

2 0U 3 ETAGES

(AVECHLE ._SPUS-SOLJ.
" - ,. _

T

- - 1
. |
1 LOT DI ' 1L0T _ DISTINCT 2 1,107 GASTINCT . &
—1 LOT DISTINCT. e

MUL TIFAMILALE : 1 BATIMENT [SOLE AYANT 4 UNITES
DE LOGEMENT ET PLUS

3 ETAGES MAXIMUM

[ooynal -

LOT DISTINCT !
I 1 LoT 5 : ¥

R e v e s gp o e s e





[image: image93.jpg]LES HABITATIONS o

e ———— e ———

INDIVIDUELLE ISOLEE * 1BATIMENT ISOLE AYANT UNE UNITE
DE LOGEMENT (U.L)

2 ETAGES

1 ——‘..

L i .
:(‘: 1 LOT DISTINCT 'Iﬁ 1 LOT DISTINCT '.: 1 LOT DISTINCT -'|:

; “ .2 BATIMENTS JUMELES AYANT CHACUN
'NDN‘DUELLE/ JUMELEE‘E’JNE UNITE DE LOGEMENT{U.L)

2.ETAGES_

- //'
/ G

10T DISTINCT | 1 LGT DISTINCT” | 1 LOT DISTINCT; 1 LOT DISTINET
:

#_..__-———-—_-_

INDIVIDUELLE CONTIGUE ¢ pg 3 A 7 BATIMENTS EN RANGEE AYANT
P HACUN UNE UNITE DE LOGEMENT (U.L)

10U 2 ETAGES

' i -
T 1 11T 10T~ 1

I A
1 1 [ I
’5 DISTINCT v DISTINCT v DISTINCT DISTINCT "4

[}




ANNEXE D
STATIONNEMENT HORS-RUE

[image: image94.jpg]ANNEXE D

STATIONNEMENT HORS-RUE
PERPENDICULAIRE 90° JOBLIQUE &5°

2.5 METRES
MINIMUM

5.5 METRES
MINIMUM

6.1 METRES
MINIMUM Y
4.6 METRES
MINIMUM
-—-—-__.__._4 —— — i —_—— e — [ I .
OBLIQUE 60° EN FILE 0°

MINIMU

4.6 METRES 4.6 HETRES
MINMUM AT T

—





[image: image95.jpg]ANNEXE D

STATIONNEMENT HORS-RUE

PERPENDICULAIRE 90° ,OBLIQUE 45°

2,5 METRES
MINIMUM

5,5 METRES
¥ MINIMUM

6,1 METRES
\ HINIMUM
4,6 METRES
MINIMUM
——— e — —— = Ha — — e o — - —— - —
OBLIQUE 60° EN FILE 0°

4.6 METRES
MINIMUM

.6 METRES

T MINMUM

—— = —-—— = -



[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]



Codification administrative


À jour au 13-05-2025


Ce document n’a aucune valeur légale





Marge prescrite





Marge prescrite





Marge de recul prescrite





Intersection des lignes de centre





Talus 





v����





1m minimum





1m maximum








Drainage arrière





1m maximum








1,5 m minimum





Talus  





1m minimum





2 m maximum








2m maximum








Talus : pente 30% et moins





1,5 m minimum





1m minimum





1m maximum








1m maximum








Drainage arrière





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





v





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vvvv�������





vv





Talus : pente 30% et moins





1m minimum





2 m maximum








2 m maximum





Talus : pente 30% et moins





4,6 mètres








15 mètres





EMPRISE MUNICIPALE








RÉSIDENCE





30%





C/R





C/R





4m





4m





7,6 m�





RUE





RUE





7,6 m





7,6 m





RUE





C/R





8 mètres





Ligne avant de l’emplacement





Ligne de rue (assiette)





11 mètres








� À l’exclusion des équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et de sports divers et des équipements culturels.


� Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), le stockage à même le sol de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.


� Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.


2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.





� x = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités


Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ


� Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur ne s’applique pas au chien, le problème avec ce type d’élevage étant davantage le bruit que les odeurs


� À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ains que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1





